|  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Поле для записи вручную |  |
|  | АО «ООО Организация» |  |
|  | _________________ | Поле для записи вручную |
|  | «___» _________________ 20__ г. |  |
| Поле для записи вручную |  |  |
| Поле для записи вручную |  |  |
| 003671 |  |  |
| Версия 03 |  |  |

АСДБ.00416-хх 10 01

Назначение

Назначение данного документа – определить архитектуру и требования низкого уровня к программному обеспечению «Управление MK-114» (далее – ПО MK-114) MK-114 из состава САУП-4 самолета Ил-114-300.

Документ разработан в соответствии с [2] КТ-178C и отнесен к первой категории контроля (КК1).

Область применения

Областью применения данного документа является процесс разработки ПО МК-114.

Требования низкого уровня разработаны на основе требований высокого уровня и являются основой для разработки исходного кода ПО.

Требования применяются в следующих процессах жизненного цикла ПО МК-114:

- кодирования ПО МК-114 для разработки исходного кода ПО МК-114;

- верификации ПО МК-114 для разработки квалификационных тестов ПО МК-114.

Термины, определения и сокращения

Термины, определения и сокращения

АЛУ – арифметико-логическое устройство

АЦП – аналогово-цифровой преобразователь

БКПОС-114/БКПОС - Блок коммутации противообледенительной системы самолета Ил-114-300

БУКПОС/БУКПОС-114 – Блок управления коммутацией противообледенительной системы самолета Ил-114-300

ВИП – вторичный источник питания

КК – каналы коммутации

КПА – контрольно-проверочная аппаратура

ЛПИ – линия передачи информации

МК – микроконтроллер

МК-114 – модуль коммутационный самолета Ил-114-300

МУ-114 – Модуль управления САУП-4 самолёта Ил-114-300

ПЗУ – постоянное запоминающее устройство

ПО – программное обеспечение

ПО МК-114 – ПО «Управление МК-114»

ПО MCU1 - ПО микроконтроллера №1 (НИИЭТ 1921ВК028)

ПО MCU2 - ПО микроконтроллера №2 (STM32F407)

РК – разовые команды

СЭС – система электроснабжения самолёта Ил-114-300

ФПО – функциональное программное обеспечение.

ARINC – цифровой стандарт обмена данными, разработанный корпорацией Aeronautical Radio, Incorporated

ARINC-825 — авиационный стандарт на базе протокола CAN, определяющий правила обмена данными, форматы сообщений и профили оборудования для бортовых систем гражданской авиации

bare metal – программа, которая работает непосредственно на физическом оборудовании (микроконтроллере или сервере) без использования операционной системы

CAN – Controller area network, стандарт промышленной сети, разработанный компанией Robert Bosch GmbH

CANMSG – регистр настройки сообщения Can микроконтроллера 1921ВК028, описанный в документе [1], являющий собой регистры объекта сообщения m (стр. 531 документа [1])

CRC – Cyclic Redundancy Check (циклический избыточный код — алгоритм нахождения контрольной суммы)

CRC32 — это конкретная реализация алгоритма CRC, которая использует 32-битный полином для вычисления контрольной суммы

CAN1 – модуль периферии «CAN» №1

CAN2 – модуль периферии «CAN» №2

Can1 – основная линия передачи информации по ARINC-825 (относительно конкретного микроконтроллера)

Can2 – резервная линия передачи информации по ARINC-825 (относительно конкретного микроконтроллера)

DATA0 – тип сообщения вида «МКх_STATE_1» из документа [6]

DATA1 – тип сообщения вида «МКх_STATE_2» из документа [6]

DATA2 – тип сообщения вида «МКх_STATE_3» из документа [6]

DATA0_KPA – тип сообщения вида «MK114_DATA0» из документа [5]

DATA1_KPA – тип сообщения вида «MK114_DATA1» из документа [5]

DATA2_KPA – тип сообщения вида «MK114_DATA2» из документа [5]

DATA3_KPA – тип сообщения вида «MK114_DATA3» из документа [5]

D-кэш – Data Cache/кэш данных, буферная память, предназначенная для временного хранения данных (переменных, массивов), с которыми работает программа

EEPROM – Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, электрически стираемое перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство, один из видов энергонезависимой памяти

I2C – Inter-integrated circuit interface, последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами внутри электронных приборов, разработанная фирмой Philips Semiconductors

I-кэш – Instruction Cache/кэш команд, специализированная буферная память, предназначенная исключительно для хранения инструкций (кода программы), которые процессорное ядро планирует выполнить в ближайшее время

MCU1/МК1 – микроконтроллер №1 – интегральная схема 1921ВК028 (АО «НИИЭТ»)

MCU2/МК2 – микроконтроллер №2 – интегральная схема STM32F407ZGT7 («STMicro»)

MU-114 – модуль управления самолета Ил-114-300

MU-1 – модуль управления №1 самолета Ил-114-300

MU-2 – модуль управления №2 самолета Ил-114-300

RS-485 – Recommended Standard 485 (стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса)

TMR0 – таймер №0

TMR1 – таймер №1

PLL – Phase-Locked Loop, схема синтеза частоты, которая умножает низкую частоту внешнего кварцевого резонатора до высокой рабочей частоты ядра и периферии

USART/UART – Universal synchronous asynchronous receiver transmitter/Universal asynchronous receiver transmitter, узел вычислительных устройств, предназначенный для организации связи с другими цифровыми устройствами

Архитектура ПО

В состав МК-114 входят два вычислителя:

- Микроконтроллер №1 – интегральная схема 1921ВК028 (АО «НИИЭТ»)

- Микроконтроллер №2 – интегральная схема STM32F407ZGT7 («STMicro»)

Каждый микроконтроллер исполняет собственный, полностью независимый и обособленный образ исполняемого объектного кода. Раздел «Требования к обособлению» документа вида «Требования к ПО» содержит детальные сведения по вопросам обособления ПО, которые не дублируются в настоящем разделе.

Каждый компонент ПО (каждый из двух вычислителей) выполняет индивидуальный (частично пересекающийся) набор основных функций.

Описание общей архитектуры ПО

ПО каждого микроконтроллера монопольно владеет ресурсами своего вычислителя.

ПО каждого микроконтроллера – это исполняемый объектный код, скомпилированный в инструкции АЛУ для выполнения на архитектуре целевого вычислителя без применения операционной системы (bare metal-приложение).

ПО каждого микроконтроллера работает в режиме прямой адресации памяти (без применения технологии виртуализации памяти) и имеет доступ к регистрам интегральной схемы микроконтроллера. В т.ч. имеет доступ к регистрам периферийных модулей, входящих в состав интегральной схемы таким как: порты ввода-вывода, трансиверы интерфейсов, таймеры общего назначения, аналого-цифровые преобразователи и т.д.

ПО каждого микроконтроллера – это ПО жесткого реального времени с гарантией длительности циклограмм. Периодическое исполнение (периодический вызов) последовательности функциональных задач достигается за счет размещения вызовов функций в обработчиках прерываний таймеров общего назначения (входят в состав интегральной схемы микроконтроллера), которые, в свою очередь, имеют однозначный и строгий период счёта (определяет периодичность генерации прерывания).

Функциональные задачи разделены на две категории:

- Категория 1 - функционально-зависимые модули, содержащие логику принятия решения;

- Категория 2 - аппаратно-зависимые модули, содержащие логику настройки периферии контроллера и последующего с ней взаимодействия.

Модули категории 1 спроектированы универсальным образом для обоих контроллеров. Модули категории 2 спроектированы индивидуально для каждого контроллера.

С целью балансировки нагрузки на АЛУ, эти подмножества функциональных задач разделяются на разные обработчики прерываний разных таймеров с разным периодом счёта.

Частное описание архитектуры ПО микроконтроллера №1 (1921ВК028)

После подачи электропитания ПО микроконтроллера №1 автоматически исполняется из ПЗУ программ. Сначала однократно последовательность вызовов функций настройки периферии, входящей в состав интегральной схемы микроконтроллера (настройка тактирования, настройка портов ввода-вывода общего назначения, настройка таймеров общего назначения, настройка трансиверов для обеспечения информационного взаимодействия). Затем производится вычисление контрольной суммы ПО, определяется положение модуля в системе, выполняется начальная инициализация структуры входных данных, вычисляются и настраиваются идентификаторы сообщений для информационного обмена внутри САУП-4, настраивается модуль I2C (для опроса датчиков температуры) и сторожевой таймер, производится начальная выдача разовых команд и разрешаются прерывания.

Таймер №1 (TMR1) настраивается таким образом, чтобы генерировать прерывания с частотой 1 кГц. Обработчик прерывания этого таймера образует «медленный цикл». Обработчик прерываний «медленного цикла» используется для исполнения задач, связанных с информационным обменом (внутри САУП-4, между микроконтроллерами и по технологической ЛПИ), а также для исполнения задач контроля состояния МК-114 (в т.ч. функций обеспечения защит), опроса датчиков температуры.

Таймер №0 (TMR0) настраивается таким образом, чтобы генерировать прерывания с частотой 32 кГц. Обработчик прерывания этого таймера образует «быстрый цикл» наивысшего приоритета. Обработчик прерываний «быстрого цикла» используется для исполнения задач, связанных с опросом входных и выдачей выходных разовых команд, для опроса результатов измерений АЦП, для расчёта частоты входного напряжения, вычисления действующего значения входного напряжения.

Таким образом, до отключения электропитания МК-114, будут выполняться последовательности задач, включенные в обработчики прерываний «быстрого цикла» и «медленного цикла».

Архитектура микроконтроллера №1 приведена в приложении MK-114.OPPO.00002.

В соответствии с приложением MK-114.OPPO.00002 в архитектуре ПО микроконтроллера №1 выделены следующие компоненты ПО:

1)	Функционально – зависимые модули, все содержащиеся в этом компоненте ПО модули должны размещаться в папке с названием Functional;

2)	Аппаратно – зависимые модули, все содержащиеся в этом компоненте ПО модули должны размещаться в папке с названием Hardware.

В соответствии с приложением MK-114.OPPO.00002 в архитектуре ПО выделены следующие модули, представленные в таблице 25.

Таблица 25 – Модули ПО микроконтроллера №1, выделенные в архитектуре

| Наименование модуля | Описание модуля | Файлы, в которых модуль реализован |
| --- | --- | --- |
| Модуль расчета действующих значений | Модуль из состава функционально - зависимых модулей. Модуль должен содержать логику расчета действующего значения напряжения переменного тока и действующих значений токов потребления каналов коммутации, полученных при опросе АЦП. | rms.c rms.h |
| Модуль расчета частоты | Модуль из состава функционально - зависимых модулей. Модуль должен содержать логику расчета частоты программным методом с использованием метода пересечения нуля и метода линейной интерполяции для повышения точности определения сигнала, а также определение отказного состояния при нахождении значения вне границ рабочей частоты. | frequency.c frequency.h |
| Модуль информационного обмена | Модуль из состава функционально - зависимых модулей. Модуль должен содержать сведения об упаковке данных из функционально-зависимого ПО, которые передаются из МК-114 в МУ-114 и в КПА. | telemetry.c telemetry.h |
| Модуль определения защит | Модуль из состава функционально - зависимых модулей. Модуль должен содержать логику определения отказных состояний МК-114. | protect.c protect.h |
| Модуль управления каналами коммутации | Модуль из состава функционально - зависимых модулей. Модуль должен содержать логику формирования команд управления ключами коммутации, входящих в состав канала коммутации. | commutation.c commutation.h |
| Пользовательские параметры функционально - зависимых модулей | Модуль из состава функционально - зависимых модулей. Данные появляются на этапе разработки потока данных. | main.c types.h |
| Модуль АЦП | Модуль из состава аппаратно-зависимых модулей. Модуль должен содержать сведения о инициализации ADC, получение данных с аналоговых портов. | adc.c adc.h |
| Модуль информационного обмена по ARINC-825 | Модуль из состава аппаратно - зависимых модулей микроконтроллера. Модуль должен содержать сведения о приеме, упаковке и выдаче данных по ARINC-825. | arinc825.c arinc825.h |
| Модуль входных/выходных дискретных сигналов | Модуль из состава аппаратно - зависимых модулей микроконтроллера. Модуль должен содержать сведения о инициализации портов ввода/вывода, установке состояния портов вывода. | gpio.c gpio.h |
| Модуль инициализации интерфейса CAN и объектов сообщений | Модуль из состава аппаратно - зависимых модулей микроконтроллера. Модуль должен содержать сведения о инициализации CAN, инициализации объектов сообщений. | can.c can.h |
| Модуль циклов работы ПО | Модуль из состава аппаратно - зависимых модулей микроконтроллера. Модуль должен содержать сведения о работе периодических прерываний и работе однократно исполняемых функций (точка входа в ПО). | main.c |
| Модуль инициализации интерфейса I2C и опроса датчиков температуры | Модуль из состава аппаратно - зависимых модулей микроконтроллера. Модуль должен содержать сведения о инициализации I2C, получении данных с датчиков температуры. | i2c.c i2c.h |
| Модуль инициализации и настройки периферийных блоков микроконтроллера №1 | Модуль из состава аппаратно - зависимых модулей микроконтроллера. Модуль должен содержать сведения о инициализации микроконтроллера, работе сопроцессора с плавающей запятой, тактировании периферии. | system_K1921VK028.c system_K1921VK028.h |
| Модуль информационного взаимодействия по RS-485 | Модуль из состава аппаратно - зависимых модулей микроконтроллера. Модуль должен содержать сведения о упаковке и выдаче данных в КПА. | rs485.c rs485.h |
| Модуль настройки таймеров общего назначения | Модуль из состава аппаратно - зависимых модулей микроконтроллера. Модуль должен содержать сведения о настройке таймеров общего назначения, настройке прерываний. | timer.c timer.h |
| Модуль опроса датчиков температуры | Модуль из состава аппаратно - зависимых модулей микроконтроллера. Модуль должен содержать сведения о необходимости и последовательности опроса датчиков температуры, обработке полученных данных. | temperature.c temperature.h |
| Модуль настройки сторожевого таймера | Модуль из состава аппаратно - зависимых модулей микроконтроллера. Модуль должен содержать сведения о настройке сторожевого таймера. | wdt.c wdt.h |
| Модуль настройки интерфейса UART и отправки буфера по нему | Модуль из состава аппаратно - зависимых модулей микроконтроллера. Модуль должен содержать сведения о настройке UART, отправке данных по UART. | uart.c uart.h |
| Пользовательские параметры аппаратно - зависимых модулей | Модуль из состава аппаратно - зависимых модулей микроконтроллера. Данные появляются на этапе разработки потока данных. | user_types.h arinc825.c arinc825.h main.c rs485.c rs485.h temperature.c |

Частное описание архитектуры ПО микроконтроллера №2 (STM32F407ZGT7)

После подачи электропитания ПО микроконтроллера №2 автоматически исполняется из ПЗУ программ. Сначала однократно последовательность вызовов функций настройки периферии, входящей в состав интегральной схемы микроконтроллера (настройка тактирования, настройка портов ввода-вывода общего назначения, настройка таймеров общего назначения, настройка трансиверов для обеспечения информационного взаимодействия). Затем производится вычисление контрольной суммы ПО, определяется положение модуля в системе, выполняется начальная инициализация структуры входных данных, вычисляются и настраиваются идентификаторы сообщений для информационного обмена внутри САУП-4, настраивается модуль I2C (для опроса датчиков температуры) и сторожевой таймер, производится начальная выдача разовых команд и разрешаются прерывания.

Таймер №5 (TIM5) настраивается таким образом, чтобы генерировать прерывания с частотой 1 кГц. Обработчик прерывания этого таймера образует «медленный цикл». Обработчик прерываний «медленного цикла» используется для исполнения задач, связанных с информационным обменом (внутри САУП-4, между микроконтроллерами и по технологической ЛПИ), а также для исполнения задач контроля состояния МК-114 (в т.ч. функций обеспечения защит), опроса датчиков температуры, определения и задания состояний каналов коммутации.

Таймер №2 (TIM2) настраивается таким образом, чтобы генерировать прерывания с частотой 32 кГц. Обработчик прерывания этого таймера образует «быстрый цикл» наивысшего приоритета. Обработчик прерываний «быстрого цикла» используется для исполнения задач, связанных с опросом входных и выдачей выходных разовых команд, для опроса результатов измерений АЦП, для расчёта частоты входного напряжения, вычисления действующего значения входного напряжения.

Таким образом, до отключения электропитания МК-114, будут выполняться последовательности задач, включенные в обработчики прерываний «быстрого цикла» и «медленного цикла».

Архитектура микроконтроллера №2 приведена в приложении MK-114.OPPO.00003.

В соответствии с приложением MK-114.OPPO.00003 в архитектуре ПО микроконтроллера №2 выделены следующие компоненты ПО:

1)	Функционально – зависимые модули, все содержащиеся в этом компоненте ПО модули должны размещаться в папке с названием Functional;

2)	Аппаратно – зависимые модули, все содержащиеся в этом компоненте ПО модули должны размещаться в папке с названием Hardware.

В соответствии с приложением MK-114.OPPO.00003 в архитектуре ПО выделены следующие модули, представленные в таблице 26.

Таблица 26 – Модули ПО микроконтроллера №2, выделенные в архитектуре

| Наименование модуля | Описание модуля | Файлы, в которых модуль реализован |
| --- | --- | --- |
| Модуль расчета действующих значений | Модуль из состава функционально - зависимых модулей. Модуль должен содержать логику расчета действующего значения напряжения переменного тока и действующих значений токов потребления каналов коммутации, полученных при опросе АЦП. | rms.c rms.h |
| Модуль расчета частоты | Модуль из состава функционально - зависимых модулей. Модуль должен содержать логику расчета частоты программным методом с использованием метода пересечения нуля и метода линейной интерполяции для повышения точности определения сигнала, а также определение отказного состояния при нахождении значения вне границ рабочей частоты. | frequency.c frequency.h |
| Модуль информационного обмена | Модуль из состава функционально - зависимых модулей. Модуль должен содержать сведения об упаковке данных из функционально-зависимого ПО, которые передаются из МК-114 в МУ-114 и в КПА. | telemetry.c telemetry.h |
| Модуль определения защит | Модуль из состава функционально - зависимых модулей. Модуль должен содержать логику определения отказных состояний МК-114. | protect.c protect.h |
| Модуль управления каналами коммутации | Модуль из состава функционально - зависимых модулей. Модуль должен содержать логику формирования команд управления ключами коммутации, входящих в состав канала коммутации. | commutation.c commutation.h |
| Пользовательские параметры функционально - зависимых модулей | Модуль из состава функционально - зависимых модулей. Данные появляются на этапе разработки потока данных. | main.c types.h |
| Модуль АЦП | Модуль из состава аппаратно-зависимых модулей. Модуль должен содержать сведения о инициализации ADC, получение данных с аналоговых портов. | adc.c adc.h |
| Модуль информационного обмена по ARINC-825 | Модуль из состава аппаратно - зависимых модулей микроконтроллера. Модуль должен содержать сведения о приеме, упаковке и выдаче данных по ARINC-825. | arinc825.c arinc825.h |
| Модуль входных/выходных дискретных сигналов | Модуль из состава аппаратно - зависимых модулей микроконтроллера. Модуль должен содержать сведения о инициализации портов ввода/вывода, установке состояния портов вывода. | gpio.c gpio.h |
| Модуль инициализации интерфейса CAN и объектов сообщений | Модуль из состава аппаратно - зависимых модулей микроконтроллера. Модуль должен содержать сведения о инициализации CAN, инициализации объектов сообщений. | can.c can.h |
| Модуль циклов работы ПО | Модуль из состава аппаратно - зависимых модулей микроконтроллера. Модуль должен содержать сведения о работе периодических прерываний и работе однократно исполняемых функций (точка входа в ПО). | main.c |
| Модуль инициализации интерфейса I2C и опроса датчиков температуры | Модуль из состава аппаратно - зависимых модулей микроконтроллера. Модуль должен содержать сведения о инициализации I2C, получении данных с датчиков температуры. | i2c.c i2c.h |
| Модуль инициализации и настройки периферийных блоков микроконтроллера №2 | Модуль из состава аппаратно - зависимых модулей микроконтроллера. Модуль должен содержать сведения о инициализации микроконтроллера, работе сопроцессора с плавающей запятой, тактировании периферии. | clock.c clock.h |
| Модуль информационного взаимодействия по RS-485 | Модуль из состава аппаратно - зависимых модулей микроконтроллера. Модуль должен содержать сведения о упаковке и выдаче данных в КПА. | rs485.c rs485.h |
| Модуль настройки таймеров общего назначения | Модуль из состава аппаратно - зависимых модулей микроконтроллера. Модуль должен содержать сведения о настройке таймеров общего назначения, настройке прерываний. | timer.c timer.h |
| Модуль опроса датчиков температуры | Модуль из состава аппаратно - зависимых модулей микроконтроллера. Модуль должен содержать сведения о необходимости и последовательности опроса датчиков температуры, обработке полученных данных. | temperature.c temperature.h |
| Модуль настройки сторожевого таймера | Модуль из состава аппаратно - зависимых модулей микроконтроллера. Модуль должен содержать сведения о настройке сторожевого таймера. | wdt.c wdt.h |
| Модуль настройки интерфейса UART и отправки буфера по нему | Модуль из состава аппаратно - зависимых модулей микроконтроллера. Модуль должен содержать сведения о настройке UART, отправке данных по UART. | uart.c uart.h |
| Пользовательские параметры аппаратно - зависимых модулей | Модуль из состава аппаратно - зависимых модулей микроконтроллера. Данные появляются на этапе разработки потока данных. | user_types.h arinc825.c arinc825.h main.c rs485.c rs485.h temperature.c |
| Модуль DMA | Модуль из состава аппаратно - зависимых модулей микроконтроллера. Модуль должен содержать сведения о настройке DMA. | dma.c dma.h |

Реализация требований верхнего уровня

Реализация требований верхнего уровня к ПО [8] в процессе проектирования ПО осуществляется в модулях, описанных в разделе «Архитектура ПО».

Соответствие требований к ПО [8] и модулей ПО микроконтроллера №1 (1921ВК028) и микроконтроллера №2 (STM32F407ZGT7) представлены соответственно в таблицах 27 и 28.

Таблица 27 – Распределение требований к ПО микроконтроллера №1, реализованных в модулях

| Наименование модуля | Требования к ПО, которые реализуются в данном модуле |
| --- | --- |
| Модуль расчета действующих значений | MK-114.TPO.FNCT.021 MK-114.TPO.FNCT.025 |
| Модуль расчета частоты | MK-114.TPO.FNCT.001 MK-114.TPO.FNCT.002 MK-114.TPO.FNCT.003 |
| Модуль информационного обмена | MK-114.TPO.FNCT.016 MK-114.TPO.FNCT.017 MK-114.TPO.FNCT.018 MK-114.TPO.FNCT.023 MK-114.TPO.FNCT.024 MK-114.TPO.FNCT.026 |
| Модуль определения защит | MK-114.TPO.FNCT.004 MK-114.TPO.FNCT.005 MK-114.TPO.FNCT.006 MK-114.TPO.FNCT.007 MK-114.TPO.FNCT.008 MK-114.TPO.FNCT.009 MK-114.TPO.FNCT.010 MK-114.TPO.FNCT.011 MK-114.TPO.FNCT.012 MK-114.TPO.FNCT.020 |
| Модуль управления каналами коммутации | MK-114.TPO.FNCT.013 MK-114.TPO.FNCT.014 MK-114.TPO.FNCT.015 |
| Модуль АЦП | MK-114.TPO.INTF.007 |
| Модуль информационного обмена по ARINC-825 | MK-114.TPO.INTF.008 MK-114.TPO.FNCT.019 MK-114.TPO.FNCT.022 |
| Модуль входных/выходных дискретных сигналов | MK-114.TPO.INTF.003 MK-114.TPO.INTF.004 MK-114.TPO.INTF.005 |
| Модуль инициализации интерфейса CAN и объектов сообщений | MK-114.TPO.INTF.008 MK-114.TPO.FNCT.019 MK-114.TPO.FNCT.022 |
| Модуль циклов работы ПО | MK-114.TPO.TIME.001 |
| Модуль инициализации интерфейса I2C и опроса датчиков температуры | - |
| Модуль инициализации и настройки периферийных блоков микроконтроллера №1 | MK-114.TPO.INTF.001 MK-114.TPO.INTF.002 |
| Модуль информационного взаимодействия по RS-485 | MK-114.TPO.INTF.006 |
| Модуль опроса датчиков температуры | - |
| Модуль настройки сторожевого таймера | MK-114.TPO.INTF.009 |
| Модуль настройки интерфейса UART и отправки буфера по нему | MK-114.TPO.INTF.006 |

Таблица 28 – Распределение требований к ПО микроконтроллера №2, реализованных в модулях

| Наименование модуля | Требования к ПО, которые реализуются в данном модуле |
| --- | --- |
| Модуль расчета действующих значений | MK-114.TPO.FNCT.021 MK-114.TPO.FNCT.025 |
| Модуль расчета частоты | MK-114.TPO.FNCT.001 MK-114.TPO.FNCT.002 MK-114.TPO.FNCT.003 |
| Модуль информационного обмена | MK-114.TPO.FNCT.016 MK-114.TPO.FNCT.017 MK-114.TPO.FNCT.018 MK-114.TPO.FNCT.023 MK-114.TPO.FNCT.024 MK-114.TPO.FNCT.026 |
| Модуль определения защит | MK-114.TPO.FNCT.004 MK-114.TPO.FNCT.005 MK-114.TPO.FNCT.006 MK-114.TPO.FNCT.007 MK-114.TPO.FNCT.008 MK-114.TPO.FNCT.009 MK-114.TPO.FNCT.010 MK-114.TPO.FNCT.011 MK-114.TPO.FNCT.012 MK-114.TPO.FNCT.020 |
| Модуль управления каналами коммутации | MK-114.TPO.FNCT.013 MK-114.TPO.FNCT.014 MK-114.TPO.FNCT.015 |
| Модуль АЦП | MK-114.TPO.INTF.016 |
| Модуль информационного обмена по ARINC-825 | MK-114.TPO.INTF.017 |
| Модуль входных/выходных дискретных сигналов | MK-114.TPO.INTF.012 MK-114.TPO.INTF.013 MK-114.TPO.INTF.014 |
| Модуль инициализации интерфейса CAN и объектов сообщений | MK-114.TPO.INTF.017 MK-114.TPO.FNCT.019 MK-114.TPO.FNCT.022 |
| Модуль циклов работы ПО | MK-114.TPO.TIME.001 |
| Модуль инициализации интерфейса I2C и опроса датчиков температуры | - |
| Модуль инициализации и настройки периферийных блоков микроконтроллера №2 | MK-114.TPO.INTF.010 MK-114.TPO.INTF.011 |
| Модуль информационного взаимодействия по RS-485 | MK-114.TPO.INTF.015 |
| Модуль опроса датчиков температуры | - |
| Модуль настройки сторожевого таймера | MK-114.TPO.INTF.018 |
| Модуль настройки интерфейса UART и отправки буфера по нему | MK-114.TPO.INTF.015 |
| Модуль DMA | - |

Потоки данных

Описание потока данных ПО каждого микроконтроллера в соответствии с принятой архитектурой ПО для каждого микроконтроллера приведено в двух следующих приложениях соответственно MK-114.OPPO.00001 (Частное описание потока данных ПО микроконтроллера №1 (1921ВК028)), MK-114.OPPO.00004 (Частное описание потока данных ПО микроконтроллера №2 (STM32F407ZGT7)).

Для описания потоков вначале вводится описание типов данных. Для функционально – зависимых модулей требования MK-114.OPPO.DATA.001, MK-114.OPPO.DATA.002, для аппаратно – зависимых модулей микроконтроллера №1 требования MK-114.OPPO.DATA.015, MK-114.OPPO.DATA.018, для аппаратно – зависимых модулей микроконтроллера №2 требования MK-114.OPPO.DATA.019, MK-114.OPPO.DATA.022.

Потоки управления

В ПО МК-114 существует два типа задач:

- Задачи, выполняемые однократно после подачи питания;

- Задачи, выполняемые при появлении некоторого события.

В ПО МК-114 присутствуют все вышеперечисленные типы задач, однако задачи второго типа имеют только периодическое исполнение, выполняемое в прерывании, инициированном по некоторому событию.

Далее в частном описании потоков управления каждого микроконтроллера будет дано описание потока управления каждого прерывания и приоритизация прерываний.

Частное описание потока управления ПО микроконтроллера №1 (1921ВК028)

ПО микроконтроллера №1 содержит следующие функциональные множества задач:

- Задачи, выполняемые однократно после подачи питания (выполняется однократно);

- Задачи, выполняемые с постоянной частой 1 кГц (периодическое прерывание);

- Задачи, выполняемые с постоянной частой 32 кГц (периодическое прерывание).

Поток управления на уровне вышеописанных 3 типов задач имеет следующий:

- Выполняется набор задач, относящихся к 1 типу;

- Начинают исполняться задачи, относящиеся к 2 и 3 типам. Задачи исполняются тогда, когда случается событие, инициирующее их исполнение. Причём задачи 3 типа имеют более высокий приоритет выполнения, чем задачи 2 типа.

Детальное описание потока управления ПО приведено в приложении MK-114.OPPO.00005.

Если не исполняются задачи ни одного из прерываний поток управления должен быть передан точке входа в программу (функции main () модуля циклов работы ПО в части бесконечного цикла, точка перехода   в приложении MK-114.OPPO.00005).

При возникновении события прерывания с частотой 1 кГц управление передается в точку  в приложении MK-114.OPPO.00005.

При возникновении события прерывания с частотой 32 кГц управление передается в точку  в приложении MK-114.OPPO.00005.

Частное описание потока управления ПО микроконтроллера №2 (STM32F407ZGT7)

ПО микроконтроллера №2 содержит следующие функциональные множества задач:

- Задачи, выполняемые однократно после подачи питания (выполняется однократно);

- Задачи, выполняемые с постоянной частой 1 кГц (периодическое прерывание);

- Задачи, выполняемые с постоянной частой 32 кГц (периодическое прерывание).

Поток управления на уровне вышеописанных 3 типов задач имеет следующий:

- Выполняется набор задач, относящихся к 1 типу;

- Начинают исполняться задачи, относящиеся к 2 и 3 типам. Задачи исполняются тогда, когда случается событие, инициирующее их исполнение. Причём задачи 3 типа имеют более высокий приоритет выполнения, чем задачи 2 типа.

Детальное описание потока управления ПО приведено в приложении MK-114.OPPO.00006.

Если не исполняются задачи ни одного из прерываний поток управления должен быть передан точке входа в программу (функции main () модуля циклов работы ПО в части бесконечного цикла, точка перехода    в приложении MK-114.OPPO.00006).

При возникновении события прерывания с частотой 1 кГц управление передается в точку   в приложении MK-114.OPPO.00006.

При возникновении события прерывания с частотой 32 кГц управление передается в точку   в приложении MK-114.OPPO.00006.

Ограничения на ресурсы

Ограничения на ресурсы

Требования низкого уровня к ПО

Требования к ПО МК-114 подразделяются на функциональные требования к ПО и функциональные требования в аппаратно-зависимой части ПО.

Функциональные требования к ПО

Функциональные требования к ПО

Требования к внутренним данным

Требования к внутренним данным

- MK-114.OPPO.DATA.001

| Идентификатор | MK-114.OPPO.DATA.001/B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | В обеспечение удобства кодирования и тестирования ПО МК-114 переменные, используемые в процессе выполнения задач, объединены в структуры. ПО МК-114 должно обеспечивать хранение, запись и применение значений структур в соответствии с таблицей 1. Таблица 1 – Структуры переменных ПО МК-114 Наименование; Обозначение; Наименование поля; Обозначение поля; Тип данных поля; Диапазон допустимых значений; Допустимая погрешность; Примечание. Структура входных данных; InputData_t; Номер модуля в системе; address; uint8_t; [1;11]; –; –. Код обратной связи состояния каналов коммутации; chnlStatusFb; uint16_t; [0;511]; –; 0 бит – 1 ключ коммутации 1 бит – 2 ключ коммутации 2 бит – 3 ключ коммутации и т.д.. Код обратной связи состояния перегрузок по току нагрузки каналов; chnlStatusOC; uint16_t; [0;511]; –; 0 бит – 1 ключ коммутации 1 бит – 2 ключ коммутации 2 бит – 3 ключ коммутации и т.д.. Температура каждой фазы каждого канала коммутации; tempChnl; uint8_t [9]; –; –; –. Сигнал опорного напряжения 3 В; flagRefVoltNorm; uint8_t; [0;1]; –; –. Сигнал питания для драйверов каналов коммутации; flagPowerGood; uint8_t; [0;1]; –; –. Структура входных данных ARINC; ArincIn_t; Код состояний фаз; state; uint16_t; [0;511]; –; 0 бит – 1 ключ коммутации 1 бит – 2 ключ коммутации 2 бит – 3 ключ коммутации и т.д.. Отказ связи по ARINC-825; linkDown; uint8_t; [0;1]; –; 0 – связь в норме, 1 – отказ по обоим линиям связи. Структура параметров защиты; ErrState_t; Код отказа «Обрыв фазы»; failBreakCode; uint16_t; [0;511]; –; 0 бит – 1 ключ коммутации 1 бит – 2 ключ коммутации 2 бит – 3 ключ коммутации и т.д.. Код отказа «Перегрев»; failOvrhtCode; uint16_t; [0;511]; –; 0 бит – 1 ключ коммутации 1 бит – 2 ключ коммутации 2 бит – 3 ключ коммутации и т.д.. Код отказа «Перегрузка по току»; failOvrcurrCode; uint16_t; [0;511]; –; 0 бит – 1 ключ коммутации 1 бит – 2 ключ коммутации 2 бит – 3 ключ коммутации и т.д.. Код отказа «Несанкционированное включение»; failEmerCurrCode; uint16_t; [0;511]; –; 0 бит – 1 ключ коммутации 1 бит – 2 ключ коммутации 2 бит – 3 ключ коммутации и т.д.. Код отказа «Короткое замыкание»; failScCode; uint16_t; [0;511]; –; 0 бит – 1 ключ коммутации 1 бит – 2 ключ коммутации 2 бит – 3 ключ коммутации и т.д.. Код отказа «Потеря управления»; chnlLostCode; uint16_t; [0;511]; –; 0 бит – 1 ключ коммутации 1 бит – 2 ключ коммутации 2 бит – 3 ключ коммутации и т.д.. Отказ опорного напряжения; failRefVolt; uint8_t; [0;1]; –; –. Отказ питания драйверов каналов; failPowerChnl; uint8_t; [0;1]; –; –. Отказ «Отсутствие входного напряжения»; failVoltIn; uint8_t [3]; [0;1] – для каждого элемента массива; –; –. Отказ «Нахождение коммутируемого напряжения не в норме» по каждой фазе; failVoltPh; uint8_t [3]; [0;1] – для каждого элемента массива; –; –. Код отказа «Нахождение частоты коммутируемого напряжения вне границ рабочей частоты»»; failFreqCode; uint8_t; [0;7]; –; –. Интегральный отказ по каждому каналу коммутации; intFailCode; uint16_t [9]; [0;511] – для каждого элемента массива; –; –. Структура информационного обмена с КПА; RsData_t; Частота входного напряжения; freq; float [3]; –; 0,1 (отн. в %); Массив содержит 3 элемента, каждый из которых отвечает за фазу коммутируемого напряжения. Действующее значение напряжения; voltIn; float [3]; –; 0,1 (отн. в %); Массив содержит 3 элемента, каждый из которых отвечает за фазу коммутируемого напряжения. Флаг состояния ВИП драйверов силовых транзисторов; driverPwrOk; uint8_t; [0;1]; –; –. Флаг состояния опорного источника напряжения 3,0 В; refVoltOk; uint8_t; [0;1]; –; –. Действующее значение тока; curr; float [9]; –; 0,1 (отн. в %); Массив содержит 9 элементов, каждый из которых отвечает за отдельный ключ коммутации каждого канала коммутации: 0 элемент – 1 ключ коммутации 1 канала коммутации; 1 элемент – 2 ключ коммутации 1 канала коммутации; и т.д.. Значение температуры ключа коммутации; tempChnl; uint8_t [9]; –; –; Массив содержит 9 элементов, каждый из которых отвечает за отдельный ключ коммутации каждого канала коммутации: 0 элемент – 1 ключ коммутации 1 канала коммутации; 1 элемент – 2 ключ коммутации 1 канала коммутации; и т.д.. Режим функционирования ключа коммутации; operationMode; uint8_t [9]; [0;7] – для каждого элемента массива; –; 0 – отключен штатно/нет отказа 1 – перегрев 2 – перегрузка 3 – обрыв 4 – КЗ 5 – потеря управления 6 – включен несанкционированное 7 – включен штатно. Код состояния команд управления ключами коммутации; codeOutState; uint16_t; [0;511]; –; 0 бит – 1 ключ коммутации 1 бит – 2 ключ коммутации 2 бит – 3 ключ коммутации и т.д.. Код фактического состояния ключей коммутации; codeActState; uint16_t; [0;511]; –; 0 бит – 1 ключ коммутации 1 бит – 2 ключ коммутации 2 бит – 3 ключ коммутации и т.д.. Код отказа «Короткое замыкание»; codeScState; uint16_t; [0;511]; –; 0 бит – 1 ключ коммутации 1 бит – 2 ключ коммутации 2 бит – 3 ключ коммутации и т.д.. Структура информационного обмена по ARINC; ArincOut_t; Режим функционирования ключа коммутации; operationMode; uint8_t [9]; [0;7] – для каждого элемента массива; –; 0 – отключен штатно/нет отказа 1 – перегрев 2 – перегрузка 3 – обрыв 4 – КЗ 5 – потеря управления 6 – включен несанкционированное 7 – включен штатно. Код отказа «Нахождение частоты коммутируемого напряжения вне границ рабочей частоты» по каждой фазе коммутируемого напряжения; failFreqCode; uint8_t; [0;7]; –; 0 бит – фаза A; 1 бит – фаза B; 2 бит – фаза C. Отказ опорного напряжения; failRefVolt; uint8_t; [0;1]; –; –. Отказ питания драйверов канала; failPowerChnl; uint8_t; [0;1]; –; –. Отказ «Нахождение коммутируемого напряжения не в норме»; failVoltIn; uint8_t [3]; [0;1] – для каждого элемента массива; –; –. Действующее значение тока; curr; float [9]; –; 0,1 (отн. в %); Массив содержит 9 элементов, каждый из которых отвечает за отдельный ключ коммутации каждого канала коммутации: 0 элемент – 1 ключ коммутации 1 канала коммутации; 1 элемент – 2 ключ коммутации 1 канала коммутации; и т.д.. Действующее значение напряжения; voltIn; float [3]; –; 0,1 (отн. в %); Массив содержит 3 элемента, каждый из которых отвечает за фазу коммутируемого напряжения. |
| Обоснование | В обеспечении удобства кодирования и тестирования ПО для модуля коммутации напряжения переменные, используемые в процессе выполнения задач, объединены в структуры. |  |  |  |  |
| Пояснение | 1 Прочерк в графе «Диапазон допустимых значений» означает, что допустимый диапазон значений соответствует типу. 2 Прочерк в графе «Допустимая погрешность» означает, что погрешность составляет 0 (отн. в %). |  |  |  |  |
| Допущение |  | Производное | Да | Функция |  |

- MK-114.OPPO.DATA.002

| Идентификатор | MK-114.OPPO.DATA.002/B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | ПО МК-114 использует глобальные переменные для реализации управления МК-114. Глобальные переменные ПО МК-114 должны соответствовать данным, приведенным в таблице 2. Таблица 2 – Описание глобальных параметров ПО МК-114 Наименование; Обозначение; Тип; Значение при инициализации; Диапазон допустимых значений; Допустимая погрешность; Примечание. Массив действующих значений фазных величин; valRmsMsv; float [12]; Все элементы массива проинициализированы 0; –; 0,1 (отн в %); 0/1/2 – входное напряжение фаза A/B/C 3/4/5 – ток нагрузки канала коммутации №1 фаза A/B/C 6/7/8 – ток нагрузки канала коммутации №2 фаза A/B/C 9/10/11 – ток нагрузки канала коммутации №3 фаза A/B/C. Структура входных данных; inData; InputData_t; Все поля структуры проинициализированы 0; –; Согласно типу данных; –. Структура входных данных ARINC; arincIn; ArincIn_t; Все поля структуры проинициализированы 0; –; Согласно типу данных; –. Код состояния ключей коммутации; codeChnlOut; uint16_t; 0; [0; 511]; –; –. Мгновенное значение входного напряжения; voltIn; float [3]; Все элементы массива проинициализированы 0; –; 0,1 (отн в %); –. Мгновенное значение тока нагрузки; curr; float [9]; Все элементы массива проинициализированы 0; –; 0,1 (отн в %); –. Значение частоты входного напряжения; freq; float [3]; Все элементы массива проинициализированы 0; –; 0,1 (отн в %); –. Структура параметров защиты; errState; ErrState_t; Все поля структуры проинициализированы 0; –; Согласно типу данных; –. Структура информационного обмена с КПА; rsData; RsData_t; Все поля структуры проинициализированы 0; –; Согласно типу данных; –. Структура информационного обмена по ARINC; arincOut; ArincOut_t; Все поля структуры проинициализированы 0; –; Согласно типу данных; –. |
| Обоснование | Для корректного и безопасного функционирования ПО в начальный момент времени после подачи питания необходимо обеспечить фиксированные значения (значения при инициализации) для используемых переменных. |  |  |  |  |
| Пояснение | 1 Прочерк в графе «Диапазон допустимых значений» означает, что допустимый диапазон значений соответствует типу. 2 Прочерк в графе «Допустимая погрешность» означает, что погрешность составляет 0 (отн. в %). |  |  |  |  |
| Допущение |  | Производное | Да | Функция |  |

Требования к модулям функционального ПО МК-114

Требования к модулям функционального ПО МК-114

Требования к модулю расчета частоты

Требования к модулю расчета частоты

Требования к внутренним данным модуля расчета частоты

Требования к внутренним данным модуля расчета частоты

| Идентификатор | MK-114.OPPO.HWRQ.103/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Реализация функции memcpy() из стандартной библиотеки. Пример записи обращения к данной функции в пределах документа приведен ниже: dst = memcpy(dst, src, size). ПО MCU2 должно иметь реализацию функции копирования memcpy() из файла стандартной библиотеки <string.h>, выполняющую копирование данных следующим образом: Пока «size» не равен «0», выполнять: d = s; После чего инкрементировать на 1 «d» и «s». Уменьшать «size» на 1 по окончании тела цикла. Входные данные Наименование; Обозначение; Тип; Примечание. Указатель на адрес, куда копировать данные; dst; void*; –. Указатель на адрес начала копируемых данных; src; void*; –. Размер копируемых данных; size; size _t; –. Выходные данные Наименование; Обозначение; Тип; Примечание. Указатель на адрес, куда копировать данные; dst; void*; –. Внутренние данные Наименование; Обозначение; Тип; Значение при инициализации; Примечание. Указатель на байт адреса, куда копировать; d; uint8_t*; dst; –. Указатель на байт адреса начала копируемых данных; s; uint8_t*; src; –. |
| Обоснование | В соответствии с требованием GEN.6 документов [9] и [10] в проекте запрещено использование библиотек, содержащих объектный код, поставляемых вместе со средой разработки. Вследствие этого готовая реализация функции memcpy() в проекте отсутствует, однако компилятор формирует к ней неявные обращения при выполнении операций копирования блоков памяти. Поэтому собственная реализация данной функции необходима для успешной сборки исполняемого файла. |  |  |  |  |
| Пояснение |  |  |  |  |  |
| Допущение |  | Производное | Да | Функция |  |

MK-114.OPPO.DATA.020

| Идентификатор | MK-114.OPPO.DATA.020/C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Требования к глобальным переменным ПО MCU2 должно использовать в аппаратно-зависимой части глобальные переменные, соответствующие данным, приведенным в таблице 21. Таблица 21 – Описание переменных в аппаратно-зависимой части ПО MCU2 Наименование; Обозначение; Тип; Начальное значение; Примечание. Таймер активности (меандр); activePulseTimer; uint32_t; 0; –. Номер МК-114 в системе; moduleID; int8_t; NOT_VALID; –. Контрольная сумма объектного кода; firmware; uint32_t; 0; –. Начальная задержка на начало работы ФПО и АЦП; startDelay; uint32_t; 0; –. Буфер данных АЦП1, получаемых из DMA; adcDmaBuffer1; uint16_t[5]; {0, 0, 0, 0, 0}; –. Буфер данных АЦП2, получаемых из DMA; adcDmaBuffer2; uint16_t[4]; {0, 0, 0, 0}; –. Буфер данных АЦП3, получаемых из DMA; adcDmaBuffer3; uint16_t[4]; {0, 0, 0, 0}; –.. |
| Обоснование | Глобальные переменные необходимы для хранения значений для межзадачного обмена информацией внутри ПО MCU2. |  |  |  |  |
| Пояснение |  |  |  |  |  |
| Допущение |  | Производное | Да | Функция |  |

MK-114.OPPO.DATA.021

| Идентификатор | MK-114.OPPO.DATA.021/C.01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Требования к глобальным структурам ПО MCU2 должно обеспечивать хранение, запись и применение значений структур в соответствии с таблицей 22. Таблица 22 – Описание структур в аппаратно-зависимой части ПО MCU2 Наименование; Обозначение; Тип; Значение при инициализации. Структура значений АЦП; adc; AdcData_t; ADC_DATA_DEFAULT. Структура данных входных РК; gpi; GpioIn_t; GPIO_IN_DEFAULT. Структура данных выходных РК; gpo; GpioOut_t; GPIO_OUT_DEFAULT. Структура данных температуры; temp; Temp_t; TEMPERATURE_DEFAULT.. |
| Обоснование | В обеспечении удобства кодирования и тестирования ПО MCU2 переменные, используемые в процессе выполнения задач, объединены в структуры. |  |  |  |  |
| Пояснение |  |  |  |  |  |
| Допущение |  | Производное | Да | Функция |  |

Требования к модулю DMA

Требования к модулю DMA

MK-114.OPPO.HWRQ.064

| Идентификатор | MK-114.OPPO.HWRQ.064/C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Инициализация и настройка модуля DMA. Пример записи обращения к данной функции в пределах документа приведен ниже: dmaSetup(). ПО MCU2 должно инициализировать и настраивать модуль DMA следующим образом: DMA2_Stream0->CR &= ~(1 << 0); Далее следует ожидать сброс бита «EN» регистра DMA2_Stream0->CR. Затем: DMA2_Stream1->CR &= ~(1 << 0); Далее следует ожидать сброс бита «EN» регистра DMA2_Stream1->CR. После чего: DMA2_Stream2->CR &= ~(1 << 0); Потом следует ожидать сброс бита «EN» регистра DMA2_Stream2->CR. Далее необходимо выполнить следующую конфигурацию: DMA2->LIFCR = (1 << 5); DMA2_Stream0->CR = 0; DMA2_Stream1->CR = 0; DMA2_Stream2->CR = 0; DMA2_Stream0->CR = ((0 << 0) ¦ (0 << 5) ¦ (0 << 6) ¦ (1 << 8) ¦ (0 << 9) ¦ (1 << 10) ¦ (1 << 11) ¦ (1 << 13) ¦ (2 << 16) ¦ (0 << 18) ¦ (0 << 25) ¦ (1 << 4)); DMA2_Stream2->CR = ((0 << 0) ¦ (0 << 5) ¦ (0 << 6) ¦ (1 << 8) ¦ (0 << 9) ¦ (1 << 10) ¦ (1 << 11) ¦ (1 << 13) ¦ (2 << 16) ¦ (0 << 18) ¦ (1 << 25) ¦ (1 << 4)); DMA2_Stream1->CR = ((0 << 0) ¦ (0 << 5) ¦ (0 << 6) ¦ (1 << 8) ¦ (0 << 9) ¦ (1 << 10) ¦ (1 << 11) ¦ (1 << 13) ¦ (2 << 16) ¦ (0 << 18) ¦ (2 << 25) ¦ (1 << 4)); DMA2_Stream0->NDTR = 5; Полю «PAR» регистра DMA2_Stream0 присвоить адрес регистра ADC1->DR, затем: DMA2_Stream1->NDTR = 4; Полю «PAR» регистра DMA2_Stream1 присвоить адрес регистра ADC3->DR, затем: DMA2_Stream2->NDTR = 4; Полю «PAR» регистра DMA2_Stream2 присвоить адрес регистра ADC2->DR, затем: DMA2_Stream1->M0AR = adcDmaBuffer3; DMA2_Stream2->M0AR = adcDmaBuffer2; DMA2_Stream0->M0AR = adcDmaBuffer1; DMA2_Stream0->CR ¦= 0x1; DMA2_Stream1->CR ¦= 0x1; DMA2_Stream2->CR ¦= 0x1; Входные данные Наименование; Обозначение; Тип; Примечание. Регистр управления блоком DMA2; DMA2; DMA_TypeDef; Определен разработчиком МК [2]. Регистр управления потоком 0 блока DMA2; DMA2_Stream0; DMA_Stream_TypeDef. Регистр управления потоком 1 блока DMA2; DMA2_Stream1. Регистр управления потоком 2 блока DMA2; DMA2_Stream2. Регистр управления АЦП1; ADC1; ADC_TypeDef. Регистр управления АЦП2; ADC2. Регистр управления АЦП3; ADC3. Буфер данных АЦП1, получаемых из DMA; adcDmaBuffer1; uint16_t[5]; MK-114.OPPO.DATA.020. Буфер данных АЦП2, получаемых из DMA; adcDmaBuffer2; uint16_t[4]. Буфер данных АЦП3, получаемых из DMA; adcDmaBuffer3; uint16_t[4]. Выходные данные Наименование; Обозначение; Тип; Примечание. Регистр управления блоком DMA2; DMA2; DMA_TypeDef; Определен разработчиком МК [2]. Регистр управления потоком 0 блока DMA2; DMA2_Stream0; DMA_Stream_TypeDef. Регистр управления потоком 1 блока DMA2; DMA2_Stream1. Регистр управления потоком 2 блока DMA2; DMA2_Stream2. |
| Обоснование | Настройка модуля DMA необходима для получения данных АЦП |  |  |  |  |
| Пояснение |  |  |  |  |  |
| Допущение |  | Производное | Да | Функция |  |

Удаленные требования

Удаленные требования

Соответствие документа положениям КТ-178С

Сведения о соответствии разделов данного документа положениям КТ-178С [2] приведены в таблице 24.

Таблица 24 – Соответствие документа положениям КТ-178С

| КТ-178С | Настоящий документ |
| --- | --- |
| 11.10 а | 4 |
| 11.10 b | 5 |
| 11.10 c | 6, 7 |
| 11.10 d | 6, 7 |
| 11.10 e | 8 |
| 11.10 f | 4 |
| 11.10 g | 4 |
| 11.10 h | обособление в данном проекте неприменимо |
| 11.10 i | 5, 9 |
| 11.10 j | 9 |
| 11.10 k | неприменимо |
| 11.10 l | 9 |

Список использованных источников

Список использованных источников

[1] 004222-Микросхема интегральная 1921ВК028. Руководство пользователя.

[2] 004219-STM32F407 Reference manual

[3] 004221-STM32F407 - Datasheet

[4] 044.009-0322-Данные интерфейса аппаратура-ПО. МК-114. 1921ВК028

[5] 044.009-0217-Протокол информационного взаимодействия МК-114 и КПА

[6] АСДБ.44.09.0001Д101-Протокол информационного взаимодействия составных частей САУП-4

[7] 004223-MAX6633

[8] 003670 - АСДБ.00416-хх 09 01 Требования к ПО «Управление МК-114»

[9] АСДБ.00302 08 01-Стандарты на кодирование ПО

[10] АСДБ.00303 08 01-Стандарты на кодирование ПО

[11] 044.009-0323-Данные интерфейса аппаратура-ПО. БКПОС-114. STM32F407ZGT7

[12] 044.009-0363-Данные интерфейса аппаратура-ПО. БУКПОС-114. STM32F407ZGT7