Уровни напряжения логических микросхем MK-SSJ-NEW.HRDW.00001

Диапазон уровней напряжения цифровых логических сигналов

| Наименование сигналов | «Лог.1» (высокий уровень) | «Лог.0» (низкий уровень) |
| --- | --- | --- |
| Диапазоны напряжения входных цифровых логических сигналов, В | От 1,72 до 3,6 | От 0 до 0,8 |
| Диапазоны напряжения выходных цифровых логических сигналов, В | От 2,1 до 3,6 | От 0 до 0,4 |

Диапазон уровня напряжения питания логических микросхем

| Диапазон напряжения питания, В | От 3,0 до 3,6 |
| --- | --- |

Обоснование диапазона напряжения входных цифровых логических сигналов и питания логических микросхем:

- Исходя из диапазонов допустимых напряжений входных логических сигналов низкого UIL (от -0,5 до 0,8 В) и высокого UIH (от 0,2Ucc1+1 до Ucc1 В) уровня применяемой интегральной микросхемы 1921ВК028, диапазонов питания её буферов ввода-вывода Ucc1 (от 3,0 до 3,6 В) согласно Руководства пользователя микросхемы интегральной 1921ВК028 п. 2.2 таблица 2.5 и диапазонов питания (от 2 до 6 В) используемых микросхем логики, с современной распространенной и эффективной технологией КМОП, для их совместной гарантированной работы, по питанию и входным-выходным логическим сигналам, возможна унификация с диапазоном питания от 3,0 до 3,6 В и исходя из этого соответственно уровнями логических входных сигналов низкого уровня от 0 до 0,8 В и высокого уровня от 1,72 до 3,6 В.

Обоснование диапазона напряжения выходных цифровых логических сигналов и питания логических микросхем:

- Исходя из диапазонов допустимых напряжений выходных логических сигналов низкого UOL (≤ 0,4 В) и высокого UOH (≥ Ucc1-0,9 В) уровня применяемой интегральной микросхемы 1921ВК028, диапазонов питания её буферов ввода-вывода Ucc1 (от 3,0 до 3,6 В) согласно Руководства пользователя микросхемы интегральной 1921ВК028 п. 2.2 таблица 2.4 и диапазонов питания (от 2 до 6 В) используемых микросхем логики, с современной распространенной и эффективной технологией КМОП, для их совместной гарантированной работы, по питанию и входным-выходным логическим сигналам, возможна унификация с диапазоном питания от 3,0 до 3,6 В и исходя из этого соответственно уровнями логических выходных сигналов низкого уровня от 0 до 0,4 В и высокого уровня от 2,1 до 3,6 В