Параметры входных сигналов РК типа корпус-разрыв MK-SSJ-NEW.HRDW.00004

Настоящая пояснительная записка содержит техническое обоснование критериев, граничных условий и физических порогов, заложенных в спецификацию требований к аппаратуре для входных сигналов разовых команд (далее - РК) типа «Корпус/Разрыв».

Аппаратура рассматривается как «черный ящик», где валидация требований проводится строго по внешним интерфейсам сопряжения с бортовой кабельной сетью, концевыми датчиками или электронными датчиками.

Параметры сопряжения и граничные эксплуатационные режимы определены в соответствии стандарта ГОСТ 18977-79 на основании анализа схемотехники устройств формирующих РК типа «Корпус/Разрыв»:

Тип внешних устройств формирующих РК типа «Корпус/Разрыв»: механические концевые переключатели (микровыключатели, датчики положения типа «сухой контакт» и т.п.), электронные коммутаторы (датчики положения с выходом типа «открытый коллектор») коммутирующие цепь РК на общую шину возврата тока (корпус- «землю»).

Состояние замыкание на «Корпус» (Гарантированное срабатывание)
В реальных условиях эксплуатации сопротивление замкнутого контура цепи на общий провод складывается из переходного сопротивления контактов переключателя (от 0,1 до 1 Ом), либо сопротивления открытого канала электронного ключа – транзистора (от 0,01 до 150 Ом), сопротивления жил бортового кабеля (от 0,1 до 10 Ом) и переходного сопротивления контактов внешних соединителей (от 0,001 до 1 Ом). В связи с этим и вдобавок для обеспечения высокой эксплуатационной надежности и компенсации естественного старения и окисления контактов, порог гарантированного распознавания состояния замыкания на «Корпус», для разработки узлов детектирования данного сигнала, принимается расширенным и зафиксирован на уровне не более 1 кОм.

Состояние «Разрыв».

В условиях реальной эксплуатации сопротивление разомкнутого контура цепи на общий провод складывается из сопротивления изоляции механических концевых переключателей (от 1 до 100 МОм), либо электронного ключа – транзистора (от 1 до 20 МОм) и бортовых жгутов с соединителями (от 1 до 100 МОм), но со временем под влиянием внешних факторов таких как попадания влаги, или конденсата, естественному старению материалов, образование нагара на контактах переключателей, деградации полупроводников в электронном ключе и т.п., может стать причиной дополнительных токов утечек, которые снижают общее сопротивление изоляции до сотен килоом. В связи с этим и чтобы исключить ложное срабатывание аппаратуры от возможных наведенных помех и токов утечек, порог гарантированного распознавания состояния «Разрыв» установлен на уровне не менее 100 кОм.