методики

рассмотрения требований

на блок коммутации ПОС БКПОС-114, блок управления и коммутации ПОС БУКПОС-114, сигнализатор обледенения СО-114

044.009-0234

Версия 02

История разработки

| Версия документа | Номер раздела | Характеристика изменения | Основание для изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | - | Создание документа |  |
| 02 | - Приложение А, Таблица А.2. - Приложение А, Таблица А.2. - Приложение А, Таблица А.1. | - Добавлена проверка покрытия требований, приведенных в предварительной оценке безопасности; - Добавлена проверка покрытия функций; - Убраны вопросы, повторяющиеся в ходе контроля разных свойств требований. | СП 044.009.БУКПОС-114-14.022 |

Содержание

1 Объект рассмотрения	4

2 Назначение рассмотрения	4

3 Организации, участвующие в рассмотрении	4

4 Объем проверок	4

5 Обработка, анализ и оценка результатов	5

6 Материально-техническое обеспечение рассмотрения	5

7 Отчетность	6

8 Порядок подготовки к проведению работ по рассмотрению	8

Приложение А (обязательное) Методики рассмотрения	10

Приложение Б (обязательное) Результаты рецензирования	26

Объект рассмотрения

Объектом рассмотрения являются требования к следующим комплектующим изделиям и их аппаратуре:

блок коммутации ПОС БКПОС-114;

блок управления и коммутации ПОС БУКПОС-114;

сигнализатор обледенения СО-114.

Назначение рассмотрения

Рассмотрение выполняется с целью определения того, являются ли представленные на валидацию или обоснование требования корректными и полными.

Организации, участвующие в рассмотрении

В процедуре рассмотрения требований к комплектующему изделию и аппаратуре задействованы только сотрудники АО «ОКБ «Аэрокосмические системы». Привлечение сторонних организаций к процедуре рассмотрения не допускается.

Объем проверок

Проверки проводят согласно таблице 1 и приложению А.

Проверки, приведенные в таблице 1 (п. 1-3) и приложении А, приемлемы для рассмотрения требований к комплектующему изделию и аппаратуре всех уровней.

- Таблица 1

| Наименование вида проверки | Раздел методики |
| --- | --- |
| Рецензирование требований и приложений | А.1 |
| Проверка полноты | А.2 |
| Проверка корректности | А.3 |

Обработка, анализ и оценка результатов

Проверку требований осуществляют специалисты группы валидации требований, указанные в распоряжении о создании соответствующей рабочей группы и выбранные для выполнения данных работ руководителем данной группы.

Требования к комплектующему изделию считаются успешно прошедшими процедуру рассмотрения, если были получены положительные ответы по всем применимым пунктам проверочных перечней, представленных в настоящем документе и применимых к комплектующему изделию.

Требования к аппаратуре считаются успешно прошедшими процедуру рассмотрения, если были получены положительные ответы по всем применимым пунктам проверочных перечней, представленных в настоящем документе и применимых к аппаратуре.

Требования к комплектующему изделию считаются непрошедшими процедуру рассмотрения, если был получен отрицательный ответ хотя бы на один применимый пункт проверочных перечней, представленных в настоящем документе и применимых к комплектующему изделию.

Требования к аппаратуре считаются непрошедшими процедуру рассмотрения, если был получен отрицательный ответ хотя бы на один применимый пункт проверочных перечней, представленных в настоящем документе и применимых к аппаратуре.

Материально-техническое обеспечение рассмотрения

Материально-техническое обеспечение рассмотрения осуществляет АО «ОКБ «Аэрокосмические системы».

Рассмотрение выполняется с использованием инструментов Teamcenter, Microsoft Word, Microsoft Excel, и Adobe Acrobat Reader.

Отчетность

Результаты рецензирования требований к комплектующему изделию или аппаратуре оформляются в виде отдельных объектов в системе управления требованиями на базе Siemens Teamcenter Requirements Management (форма документа и порядок его заполнения приведен в приложении Б).

Результаты проверки корректности требований к комплектующему изделию оформляются в виде матрицы рассмотрения корректности согласно плану валидации этого комплектующего изделия.

Результаты проверки корректности требований к аппаратуре оформляются в виде матрицы рассмотрения корректности согласно плану обоснования аппаратуры этого комплектующего изделия.

Результаты проверки полноты требований к комплектующему изделию оформляются в виде матрицы рассмотрения полноты согласно плану валидации этого комплектующего изделия.

Результаты проверки полноты требований к аппаратуре оформляются в виде матрицы рассмотрения полноты согласно плану обоснования аппаратуры этого комплектующего изделия.

Оригиналы матриц рецензирования (при ее оформлении), матриц рассмотрения корректности, матриц рассмотрения полноты следует хранить в архиве управления конфигурацией АО «ОКБ «Аэрокосмические системы» в течение всего жизненного цикла следующих комплектующих изделий:

блок коммутации ПОС БКПОС-114;

блок управления и коммутации ПОС БУКПОС-114;

сигнализатор обледенения СО-114.

Оригиналы результатов рецензирования требований подгружаются в ссылки соответствующего процесса (рисунок 1) и после выполнения действий (утверждения или отклонения) размещаются в системе управления требованиями на базе Siemens Teamcenter Requirements Management в заметках согласования промежуточной версии каждого требования согласно рисунку 2.

Рисунок 1 – Псевдопапка «Ссылки»

| а) Заметки согласования | б) промежуточная версия ревизии |
| --- | --- |
| Рисунок 2 – Заметки согласования |  |

Порядок подготовки к проведению работ по рассмотрению

Для выполнения работ согласно рисунку 3 необходимо осуществить подписку на пулы ресурсов по проектам в которых указаны как члены групп валидации требований.

| - Выбираем «Мои задачи» | - Выбираем вклдаку «Сервис» и «Подписка на пул ресурсов…» | - Выбираем по одной требуемые, роль при выбираем «Участник» и нажимаем «Добавить» |
| --- | --- | --- |
| - Рисунок 3 |  |  |

Проконтролировать, что по результатам оформления подписки на пул ресурсов появляется новая группа (указанная группа приведена в качестве примера) согласно рисунку 4.

- Рисунок 4

Для обеспечения стабильности контроля требований, приложений и спецификаций обновлять два раза в день все папки «Задачи для выполнения» и «Задачи для контроля» или только папки групп с помощью кнопки F5 (согласно рисунку 5).

| - 1) | - 2) |
| --- | --- |
| - Рисунок 5 |  |

Осуществить выгрузку в среде Word приведенного в рамках задачи требования (рисунок 6) или спецификации требований согласно протоколу, приведенному в документе 000.006-0452 Руководство пользователя по работе в системе управления требований на базе Siemens Teamcenter Requirements Management, размещенному на сервере TcReq4T.

- Рисунок 6

- Приложение А
(обязательное)
Методики рассмотрения

Рецензирование требований и приложений

Рецензирование объектов (требований и приложений к комплектующему изделию или аппаратуре) проводить путем проверки соответствия данных объектов и электронного документа их содержащих, пунктам (вопросам) проверочного перечня, приведенного в таблице А.1.

Таблица А.1 – Рецензирование объектов (требований и приложений к комплектующему изделию или аппаратуре)

| Номер вопроса | Вопрос | Применимо к |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | требованиям к комплектующему изделию |  |  | требованиям к аппаратуре |  |  | к прило-жениям |
|  |  | требованиям, которые не являются произ-водными и допуще-ниями | произ-водным требо-ваниям | допуще-ниям | требованиям, которые не являются произ-водными и допуще-ниями | произ-водным требо-ваниям | допуще-ниям |  |
| Идентифицируемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Идентификатор объекта соответствует требованиям по идентификации, приведенным в стандарте на разработку требований? | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Объект соответствует требованиям по оформлению требований, приведенным в стандарте на разработку требований (при отсутствии соответствующего стандарта на аппаратуру – в плане конструирования аппаратуры)? | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | При внесении изменений в объект, объект не был заменен другим (по смыслу и содержанию одновременно), с сохранением изначального идентификатора (применимо только при рецензировании изменений объектов)? | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | При внесении изменений в утвержденный объект ревизия объекта была изменена (применимо только при рецензировании изменений объектов)? | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | При изменении статуса объекта (например, требование перестало быть производным или допущением) – были предоставлены в процесс рецензирования основания для данного изменения (применимо только при рецензировании изменений объектов)? | + | + | + | + | + | + | + |
| Однозначность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требование лишено формулировок, мешающих или не позволяющих определить к чему относится данное требование, что оно регламентирует и в каких пределах (если они должны быть установлены)? | + | + | + | + | + | + | – |
| 2 | Требование использует формулировки обязательные для выполнения (не используются при задании требований слова «может», «рекомендуется», «иметь возможность»)? | + | + | + | + | + | + | – |
| 3 | Требование предъявлено к тому изделию или составной части, на которое распространяется данный уровень требований (например, контролируется что в функциональных требованиях к комплектующему изделию требование верхнего уровня предъявлено к комплектующему изделию, а не к аппаратуре или ее составным частям)? | + | + | + | + | + | + | – |
| 4 | Формулировки, использованные в тексте объекта, не допускают интерпретировать его различными способами? | + | + | + | + | + | + | + |
| Трассируемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требование корректно ссылается на требование вышестоящего уровня? (можно ли определить логическую связь между рассматриваемым требованием и требованием, из которого оно получено и корректна ли эта логическая связь) | + | + | + | + | + | + | – |
| 2 | У производного требования приведено обоснование включения в документ? | – | + | – | – | + | – | – |
| 3 | У допущения есть обоснование указанным в нем данным? | – | – | + | – | – | + | – |
| 4 | Отсутствуют ошибки в идентификаторах или в обозначениях исходных требований или используемых данных? | + | – | + | + | – | + | + |
| 5 | Документ, содержащий исходные требования, утвержден и размещен под управлением конфигурацией? | + | – | + | + | – | + | – |
| 6 | При наличии ссылки в объекте на другой документ или другой объект – ссылка приведена корректно? | + | + | + | + | + | + | + |
| 7 | Используемые в данном требовании условные обозначения, сокращения и научно-технические термины корректно трассируются на вышестоящее требование (не противоречат данным, приведенным в источнике требований)? | + | + | + | + | + | + | – |
| 8 | Распределено ли требование на аппаратную и/или программную часть (только для требований на комплектующее изделие)? | + | + | + | – | – | – | – |
| 9 | Установлена ли связь между функциональным требованием и функцией, назначенной для данного изделия (допускается отсутствие данных о связи с функцией, при наличии неучтенных функций, о чем должна быть запись в поле «Обоснование»)? | + | + | + | –* | –* | –* | – |
| 10 | Документ или запись, на которые имеется ссылка в объекте, утверждены и находятся под управлением конфигурацией (при наличии соответствующих ссылок)? | + | + | + | + | + | + | + |
| ________________ * Требованиями КТ-254 однозначно не установлена необходимость разработки функций аппаратуры. Тем не менее в случае, если разработчик аппаратуры решает декомпозировать функции к комплектующему изделию на функции аппаратуры или ее составных частей – функциональное требование к аппаратуре должно быть связано с данными аппаратными функциями и проверено в этой части в ходе рецензирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результаты проверки фиксировать в результатах рецензирования в соответствии правилами, приведенными в приложении Б.

Оригиналы результатов рецензирования требований загружать в псевдопапку «Ссылки» соответствующего процесса (рисунок 1). После выполнения действий (утверждения или отклонения согласно рисунку 7) результаты рецензирования размещаются и сохраняются от внесения изменений в системе управления требованиями на базе Siemens Teamcenter Requirements Management в заметках согласования промежуточной версии требования согласно рисунку 2.

| 1 а) | 1 б) | 2) | 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| щелкаем по указанной кнопке на рисунке 1 а), если открыт процесс и по кнопке 1 б), если открыт этап процесса |  | нажимаем на гиперссылку | принимаем одно из решений |
| Рисунок 7 |  |  |  |

Проверка полноты требований

Проверку полноты требований проводить путем проверки электронного документа содержащего требования в целом на соответствие пунктам (вопросам) проверочного перечня, приведенного в таблице А.2.

Таблица А.2 – Проверка полноты требований к комплектующему изделию

| Номер вопроса | Вопрос | Системные требования | Требования к аппаратуре |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учтены все требования вышестоящего уровня для данного изделия, а именно: |  |  |
|  | - системные требования (на систему), в состав которой входит комплектующее изделие; | + | – |
|  | - системные требования (на комплектующее изделие), установленные для аппаратуры; | – | + |
|  | - требования квалификационного базиса; | + | –* |
|  | - требования технического задания | + | –* |
| 2 | Утверждены все документы, использовавшиеся в качестве исходных для формирования требований? | + | + |
| 3 | Все интерфейсы рассматриваемого в рамках документа изделия(-ий) описаны в рамках требований? | + | + |
| 4 | Требования основаны на актуальных версиях документов, используемых в качестве исходных?** | + | + |
| 5 | Учтены все требования, приведенные в предварительной оценке безопасности? | + | + |
| 6 | Полностью покрыты все функции, приведенные в перечне функций? | + | + |
| ________ * Если данные документы применимы в качестве источника требования согласно стандартам на разработку требований к аппаратуре или плана конструирования аппаратуры (при отсутствии стандарта) – требования из указанного документа, которые могут быть трассированы на аппаратуру также должны быть учтены. ** Например, для требований: - к комплектующему изделию контролируется что учтены изменения требований к комплектующему изделию, обусловленные выпуском ДТЗ; - к аппаратуре контролируется что требования не ссылаются на аннулированную версию требований на комплектующее изделие. |  |  |  |

Результаты проверки фиксировать в матрице рассмотрения полноты. В случае, если на вопрос дан положительный ответ, указывать «+». Если дан отрицательный ответ, указывать «–». Если данный вопрос не применим, указывать «+».

При наличии отрицательных ответов в графе «Выявленное несоответствие» приводить краткую информацию о выявленном несоответствии. В случае отсутствия несоответствий указывать «Несоответствий не обнаружено».

Документ, содержащий требования, считается прошедшим проверку полноты, если по результатам данной проверки на все применимые вопросы даны положительные ответы.

Проверка корректности

Проверку корректности требований к комплектующему изделию проводят путем проверки соответствия требований к комплектующему изделию пунктам (вопросам) проверочного перечня, приведенного в таблице А.3.

- Таблица А.3 – Проверка корректности требований к комплектующему изделию

| Номер вопроса | Вопрос | Применимо к |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | требованиям к комплектующему изделию |  |  | требованиям к аппаратуре |  |  | к прило-жениям |
|  |  | требованиям, которые не являются произ-водными и допуще-ниями | произ-водным требо-ваниям | допуще-ниям | требованиям, которые не являются произ-водными и допуще-ниями | произ-водным требо-ваниям | допуще-ниям |  |
| Идентифицируемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект соответствует требованиям по идентификации требований, приведенным в стандарте на разработку требований (при отсутствии соответствующего стандарта на аппаратуру – в плане конструирования аппаратуры)? | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Объект соответствует требованиям по оформлению требований, приведенным в стандарте на разработку требований (при отсутствии соответствующего стандарта на аппаратуру – в плане конструирования аппаратуры)? | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Идентификатор объекта является уникальным (не повторяется в рамках рассматриваемого документа и в рамках требований вышестоящего и нижестоящего уровней, при их наличии)? | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Не используется для идентификации действующего объекта, идентификатор ранее аннулированного объекта? | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | При внесении изменений в объект, объект не был заменен другим (по смыслу и содержанию одновременно), с сохранением изначального идентификатора (применимо только при рецензировании изменений объектов)? | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | При внесении изменений в утвержденный объект ревизия объекта была изменена (применимо только при рецензировании изменений объектов)? | + | + | + | + | + | + | + |
| 7 | При изменении статуса объекта (например, требование перестало быть производным или допущением) – были предоставлены в процесс рецензирования основания для данного изменения (применимо только при рецензировании изменений объектов)? | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | В идентификаторе требования, входящего в определенную группу (например, функциональных требований), имеется присущая для данной группы идентификационная информация? | + | + | + | + | + | + | – |
| 9 | Требование соответствует параграфу, в рамках которого оно было приведено (например, требование, связанное с выполнением только одной функции, приведено в параграфе, связанном с данной функцией, а не в параграфе другой функции)? | + | + | + | + | + | + | – |
| Однозначность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требование лишено формулировок, мешающих или не позволяющих определить, к чему относится данное требование, что оно регламентирует и в каких пределах (если они должны быть установлены)? | + | + | + | + | + | + | – |
| 2 | Требование использует формулировки, обязательные для выполнения (не используются при задании требований слова «может», «рекомендуется», «иметь возможность»)? | + | + | + | + | + | + | – |
| 3 | Требование предъявлено к тому изделию или составной части, на которое распространяется данный уровень требований (например, контролируется что в функциональных требованиях к комплектующему изделию требование верхнего уровня предъявлено к комплектующему изделию, а не к аппаратуре или ее составным частям)? | + | + | + | + | + | + | – |
| 4 | Формулировки, использованные в тексте объекта, не допускают интерпретировать его различными способами? | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | В рамках соответствующего раздела требований даны расшифровки примененных в данном требовании условных обозначений, сокращений и научно-технических терминов, и они корректно используются в требовании (не повторяют данные, приведенные в требовании; не противоречат данным, приведенным в требовании; не содержат в себе требований)? | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | Документ или запись, на которые имеется ссылка в объекте, утверждены и находятся под управлением конфигурацией (при наличии соответствующих ссылок)? | + | + | + | + | + | + | + |
| Правильность формулировки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требование не является рекомендацией (отдельные требования, пояснения и вспомогательные данные не превращают его в не обязательные для выполнения указания)? | + | + | + | + | + | + | – |
| 2 | Требование отражает то, что должно быть реализовано? | + | + | + | + | + | + | – |
| 3 | Содержание требования не отражает «как» что-то должно быть реализовано (при этом поясняющая или обосновывающая информация может содержать примеры по реализации, но не указания)? | + | + | + | + | + | + | – |
| 4 | При изложении текста требований применяют слова «должен», «необходимо», «требуется» и т.д.? | + | + | + | + | + | + | – |
| 5 | Если требование имеет количественное значение, содержит ли оно допуски или отклонения? | + | + | + | + | + | + | – |
| Отсутствие избыточности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Регламентирующая информация, приведенная в данном требовании, уникальна и не повторяется в других требованиях того же уровня (если это не продиктовано требования безопасности и/или дублирования канала)? | + | + | + | + | + | + | – |
| 2 | Требование не содержит в себе дополнительной информации, логически не связанной с источником требования или требованием вышестоящего уровня? | + | + | + | + | + | + | – |
| 3 | Приложение не является избыточным и не повторяется в рамках других приложений, связанных с требованиями рассматриваемого уровня? | – | – | – | – | – | – | + |
| Выполнимость |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Данные в объекте реализуемы? | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Реализация требования возможна благодаря принятым решениям (конструктивным, схемотехническим, технологическим и т.п.), а не за счет определенного стечения обстоятельств или нерегламентированных вышестоящими требованиями условий? | + | + | + | + | + | + | – |
| Верифицируемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требование возможно верифицировать? | + | + | + | + | + | + | – |
| 2 | Условия, в которых обеспечивается верификация данного требования, могут быть смоделированы, сымитированы или реализованы? | + | + | + | + | + | + | – |
| Обоснованность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требование имеет основание для включения в соответствующий документ (если источником требования является документ – данный документ должен быть утвержден и действовать на момент валидации)? | – | + | – | – | + | – | – |
| 2 | Отсутствуют вышестоящие требования, на которые можно протрассировать данное производное требование? | – | + | – | – | + | – | – |
| Цельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект не аккумулирует в себе множество отдельных функций или данных, которые можно выделить в отдельные объекты данного уровня? | + | + | + | + | + | + | + |
| Непротиворечивость |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация данного требования не приведет к невозможности выполнения другого требования? | + | + | + | + | + | + | – |
| 2 | Объект не содержит в себе ошибочные факты (например, данные, которые сознательно противоречат требованиям стандарта, при ссылке на него или данные по характеристикам покупного изделия, противоречащим техническим условиям на него)? | + | + | + | + | + | + | + |
| Трассируемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требование корректно ссылается на требование вышестоящего уровня (логическую связь определить не только возможно, но она корректна и покрыта в полном объеме (никакие данные сознательно не упущены в рамках отдельного требования)? | + | – | + | + | – | + | – |
| 2 | Обоснование обосновывает включение данного производного требования в документ? | – | + | – | – | + | – | – |
| 3 | У допущения есть обоснование, которое обосновывает приведенные в требовании данные? | – | – | + | – | – | + | – |
| 4 | Отсутствуют ошибки в идентификаторах или в обозначениях исходных требований или используемых данных? | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Документ, содержащий источник требования, утвержден, и размещен под управлением конфигурацией? | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | При наличии ссылки в объекте на другой документ или другой объект – ссылка приведена корректно? | + | + | + | + | + | + | + |
| 7 | Используемые в данном требовании условные обозначения, сокращения и научно-технические термины корректно трассируются на вышестоящее требование (не противоречат данным, приведенным в источнике требований)? | + | + | + | + | + | + | – |
| 8 | Распределено ли требование на аппаратную и/или программную часть? | + | + | + | – | – | – | – |
| 9 | Установлена ли связь между функциональным требованием и функцией, назначенной для данного изделия (допускается отсутствие данных о связи с функцией, при наличии неучтенных функций, о чем должна быть запись в поле «Обоснование»)? | + | + | + | –* | –* | –* | – |
| 10 | Проблема, выявленная ранее в объекте, была устранена (проблема может быть зафиксирована в результатах рецензирования, если рассматриваемое требование не было утверждено в составе документа или в сообщении о проблеме, если было утверждено)? | + | + | + | + | + | + | + |
| Уместность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приведенный объект не противоречит ограничениям в рамках проекта (например, в требованиях на аппаратуру указан иностранный микроконтроллер при наличии в требованиях ТЗ запрета на использование иностранных покупных изделий)? | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Приведенное требование не противоречит вышестоящим требованиям? | + | + | + | + | + | + | – |
| 3 | Если требование невозможно обосновать в полной мере на данном этапе разработки или с тем набором входных данных – оно имеет статус допущения? | + | + | + | + | + | + | – |
| Полнота (полнота заполнения формы отдельно взятого требования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В свойствах требования учтен весь объем необходимых данных, установленных соответствующей формой документа (например, для КИ – формой требований к КИ и что заполнены все поля, требующие выбора между «Да» и «Нет»)? | + | + | + | + | + | + | – |
| Правильность обеспечения уровня гарантии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контролируется, что требование не нарушает требования по безопасности в части независимости (при наличии требований к независимости)? | + | + | + | + | + | + | – |
| ________________ * Требованиями КТ-254 однозначно не установлена необходимость разработки функций аппаратуры. Тем не менее в случае, если разработчик аппаратуры решает декомпозировать функции к комплектующему изделию на функции аппаратуры или ее составных частей – функциональное требование к аппаратуре должно быть связано с данными аппаратными функциями и проверено в этой части в ходе рецензирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результаты проверки фиксировать в матрице рассмотрения корректности. В случае, если на вопрос дан положительный ответ, указывать «+». Если дан отрицательный ответ, указывать «–». Если данный вопрос не применим к данному виду требований, указывать «+».

При наличии несоответствий в графе «Выявленное несоответствие» приводить краткую информацию о выявленном несоответствии. В случае отсутствия несоответствий указывать «Несоответствий не обнаружено». Допускается общие несоответствия для двух и более требований приводить под табличной частью матрицы, без указания их в графе «Выявленное несоответствие».

Документ, содержащий требования, считается прошедшими проверку корректности, если по результатам данной проверки на все вопросы, применимые к данному виду требований, даны положительные ответы.

- Приложение Б
(обязательное)
Результаты рецензирования

- Если замечаний нет – в указанных строках пишется «Замечания отсутствуют»

- Файл сохраняется в виде текстового документа с указанием идентификатора требования и версии бейзлана, например:

- Рисунок Б.1 – Форма и порядок заполнения результатов рецензирования

- Рисунок Б.2 – Пример результата рецензирования (в рамках другого проекта)