|  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Поле для записи вручную |  |
|  | АО «Аэрокосмические системы» |  |
|  | _________________ | Поле для записи вручную |
|  | «___» _________________ 20__ г. |  |
| Поле для записи вручную |  |  |
| Поле для записи вручную |  |  |
| 004.044-0048 |  |  |
| Версия 01 |  |  |

Мотор-конвертер. Требования к аппаратуре

Введение

Данным документом необходимо руководствоваться при разработке аппаратуры Мотор-конвертера (далее – МК).

  - Назначение документа

В рамках данного документа определяются, идентифицируются и документируются требования к аппаратуре МК АСДБ.04.44.1100.00.99 из состава системы очистки лобовых стекол самолета RRJ-95NEW-100 на основании системных требований 004.044-0028.

  - Область применения

Требования к аппаратуре МК применяются:

- в процессе разработки аппаратуры;

- в процессе разработки ПО;

- в процессе рассмотрения верифицируемости требований;

- в процессе рассмотрения данных технического проектирования;

- в процессе валидации аппаратуры;

- в процессе верификации аппаратуры;

- в процессе анализа отказобезопасности КК И.

  - Основание для разработки документа

Основание для разработки требований аппаратуры на МК является «Мотор-конвертер. Системные требования 004.044-0028 Версия 04.01».

  - Сокращения и аббревиатуры

В настоящих требованиях к аппаратуре БУС используются следующие сокращения и аббревиатуры:

| АЧ |  | – Аппаратная часть. |
| --- | --- | --- |
| БИС |  | – Бортовая информационная система. |
| ВВФ |  | – Внешние воздействующие факторы |
| ДПР |  | – Датчик положения ротора |
| КП |  | – Концевой переключатель |
| КД |  | – Конструкторская документация |
| МК |  | – Мотор-конвертер |
| РК. |  | – Разовая команда |
| ЭД |  | – Эдектродвигатель |
| ОЖ |  | – Очищающая жидкость |
| ЭМК |  | – Электромагнитный клапан |
| ПО |  | – программное обеспечение |
| СОЛС |  | – Система очистки лобовых стекол |
| ФПО |  | – функциональное ПО |
| КИ ЭММ ЛПИ ПУО БУ СПЖ |  | - Комплектующее изделие - Эдектромагнитная муфта - Линия передачи информации - Пульт управления очисткой - Блок управления Мотор-конвертера - Система подачи очищающей жидкости. |

  - Термины и определения

В настоящих требованиях к аппаратуре МК приведены следующие термины и определения:

| Работоспособность |  | – состояние аппаратуры, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять свои функции, соответствуют требованиям |
| --- | --- | --- |
| Функционирование |  | – выполнение аппаратурой своих функций со значениями параметров в соответствии с требованиями |
| Устойчивость |  | – способность аппаратуры сохранять работоспособность при ВВФ Уровень напряжения логических сигналов в цепях, если не указанно иное, определяется относительно общего сигнала в цепи «0V». Состояние РК “корпус” - замыкание РК на корпус (0 В) в соответствии с ГОСТ 18977. Состояние РК “разрыв” - разрыв в соответствии с ГОСТ 18977. |

  - Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы ссылки на следующие документы:

[1] 004.044-0036-Мотор-конвертер. План сертификации аппаратуры.

[2] 004.044-0028/04.01-Мотор-конвертер. Системные требования.

[3] ТЗ_SOLS-SSJ-NEW-Техническое задание "Разработка системы очистки лобовых стекол самолета SSJ-NEW".

[4] АСДБ.04.44.1050.00.03/03-Система очистки лобовых стекол СОЛС-1, СОЛС-1-1. Схема электрическая принципиальная.

[5] 006376-Расчетный формуляр. Тормозная муфта для СОЛС (вариант 2).

[6] 006343/01-Применяемые покупные изделия.

[7] 004.044-0234/01-Данные интерфейса аппаратура/ПО. МК СОЛС. 1921ВК028.

[8] 004.044-0268-Блок управления мотор-конвертера. Схема электрическая функциональная.

[9] 004.044-0272-Мотор-конвертер. Схема структурная.

[10] ГОСТ 18977-79. Комплексы бортового оборудования самолетов и вертолетов. Типы функциональных связей. Виды и уровни электрических сигналов.

[11] 004.044-0240-Электродвигатель мотор-конвертера SSJ-NEW. Расчетный формуляр.

[12] 004.044-0071-Протокол информационного взаимодействия.

[13] ГОСТ Р ИСО 11898-2-2015 Транспорт дорожный. Местная контроллерная сеть (CAN) часть 2.

[14] АС 1.1.825-2-2012

[15] 004.044-0096/02.02-Мотор-конвертер. Описание проекта

Общие сведения об аппаратуре

1	Обзор аппаратуры МК

Аппаратура МК предназначена для выполнения следующих функций совместно с ПО:

˗	Формирование электроэнергии для питания и управления ЭД посредством инвертора в разных режимах вследствие обработки управляющих входных РК «Режим медленно», «Режим быстро», «Режим прерывисто» и сигналов с ДПР;

- 	Формирование электроэнергии для питания и управления ЭММ тормоза ЭД посредством коммутатора электропитания вследствие обработки управляющих входных РК «Режим медленно», «Режим быстро», «Режим прерывисто» и сигналов с ДПР;

˗	Формирование электроэнергии для питания ЭМК подачи ОЖ посредством коммутатора электропитания вследствие обработки управляющих входных РК «Подача жидкости», «Перегрев насоса», «Низкий уровень жидкости»;

- 	Формирование выходной РК «Включение насоса» для управления включением насоса бака ОЖ посредством коммутатора РК вследствие обработки управляющих входных РК «Подача жидкости», «Перегрев насоса», «Низкий уровень жидкости»;

˗	Формирование РК «Отказ» посредством коммутатора РК вследствие обнаружения ВСК отказа аппаратуры;

˗	Выдача данных и программирование регулировки угла зоны очистки лобового стекла по технологическому интерфейсу ARINC-825.

2.	Описание аппаратуры

Мотор-конвертер. Схема структурная состоит из элементов аппаратуры:

- Электродвигатель, который в свою очередь состоит из Электромотора (М), Датчика положения ротора (ДПР), электромагнитной муфты тормоза и Датчика температуры;

- КП1 и КП2 – датчики крайних положений (концевые переключатели);

- Энкодер – датчик положения выходного вала редуктора МК;

- Блок управления МК, который в свою очередь состоит из платы силовой и платы управления;

- Х1 и Х2 – внешние соединители МК.

Блок управления МК имеет свою отдельную схему электрическую функциональную, которая содержит в себе четыре взаимосвязаных основных функциональных блока: «1. Блок коммутации», «2. Блок управления», «3. Блок контроля и защиты», «4. Блок вторичного электропитания», которые в свою очередь состоят из функциональных узлов и связях между ними.

3	Элементы аппаратуры

Электродвигатель – электромеханическая система, предназначенная для приведения во вращательное движение ротора с выходным валом и управления этим движением, в свою очередь состоит из следующих составных частей:

- электромотор - электромеханическое устройство, в котором энергия электрического тока преобразуется в энергию вращательного движения ротора с валом электромотора;

- электромагнитная муфта тормоза - обеспечивает быструю и надёжную остановку или удержание ротора с валом электромотора за счёт электромагнитного управления фрикционным диском тормоза;

- датчик положения ротора (ДПР) - обеспечивает обратную связь по выдаче сигналов положения полюсов ротора относительно статора электромотора;

- датчик температуры - обеспечивает обратную связь по выдаче сигнала температуры статора электромотора.

КП1 и КП2 – датчики крайних положений (концевые переключатели) обеспечивают обратную связь по двум крайним аварийным положениям выходного вала редуктора.

Энкодер – электромеханическое устройство, которое преобразует механическое движение (в данном случае угловое) выходного вала редуктора в электрический сигнал, чем обеспечивает обратную связь по положению выходного вала редуктора.

Блок управления МК состоит из платы силовой и платы управления – аппаратная электрическая часть МК, которая посредством поступающей электроэнергии от СЭС обеспечивает:

- сбор и обработку данных по сигналам обратных связей всех датчиков, входных РК и интерфейсу энкодера, формирование выходных РК, управляющих сигналов к электромагнитной муфте тормоза и клапану электромагнитному подачи ОЖ, а также формирование интерфейса ARINC 825 - выполняет плата управления, это сложный элемент, т.к. содержит в узле микроконтроллерном микроконтроллер 1921ВК028 производства ОАО «НИЭТ»;

- формирование основного вторичного электропитания и управляющих «силовых» сигналов к электромотору - выполняет плата силовая;

Х1 и Х2 – внешние соединители МК, обеспечивают электрическое сопряжение входных и выходных сигналов МК с внешними системами информационными, управления и СПЖ.

Идентификаторы аппаратуры Мотор-конвертера

Каждое требование к аппаратуре Мотор-конвертера (далее – МК) идентифицировано уникальным номером в соответствии с 004.044-0246 МОТОР-КОНВЕРТЕР. Стандарт на разработку требований к аппаратуре. Структура идентификационного номера (идентификатора) приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Структура идентификатора требования на аппаратуру МК

| Шифр комплектующего изделия | Характер требования | Тип требования | Применяемость требования | Порядковый номер требования | Ревизия | Версия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MK-SSJ-NEW. | HRDW. | XXXX. | YYYY.* | ZZZ* | /А. | 01 |
| *Допускается уменьшать или увеличивать количество символов. |  |  |  |  |  |  |

Типы требований, применяемые в данном документе:

- функциональные, обозначение «FNCT»;

- к стойкости (устойчивости, прочности) при воздействии внешних факторов, обозначение «FCTR»;

- к конструкции, обозначение «CNST»;

- к надежности и контролепригодности, обозначение «RLBL»;

- к безопасности, обозначение «SFTY»;

- к техническому обслуживанию, обозначение «MNTM»;

- к изготовлению и сборке, обозначение «MNFC»;

- к транспортировке и хранению, обозначение «STRG»;

- к монтажу, обозначение «NSTL»;

- специальные, обозначение «SPCL».

В рамках данного документа определены обозначения применяемости требований, приведенные в таблице 2.

В обозначениях применяемости – идентификаторы соответствуют функциональным узлам аппаратуры показанным в документе: 004.044-0268-Блок управления мотор-конвертера. Схема электрическая функциональная.

Таблица 2

| Обозначение применяемости | Объект, к которому предъявляется требование |
| --- | --- |
| BUМК | Блок управления МК |
| 1-1_SF | 1.1 Узел синфазного фильтра |
| 1-2_DF | 1.2 Узел дифференциального фильтра |
| 1-3_CHRG | 1.3 Узел предзаряда |
| 1-4_DRV_CHRG | 1.4 Узел драйвера предзаряда |
| 1-5_RECF | 1.5 Узел выпрямителя |
| 1-6_DRV_RECF | 1.6 Узел драйвера выпрямителя |
| 1-7_DRV_RECF | 1.7 Узел драйвера выпрямителя |
| 1-8_DRV_RECF | 1.8 Узел драйвера выпрямителя |
| 1-9_DRV_RECF | 1.9 Узел драйвера выпрямителя |
| 1-10_INVR | 1.10 Узел инвертора |
| 1-11_DRV_INVR | 1.11 Узел драйвера инвертора |
| 1-12_DRV_INVR | 1.12 Узел драйвера инвертора |
| 1-13_DRV_INVR | 1.13 Узел драйвера инвертора |
| 1-14_DRV_INVR | 1.14 Узел драйвера инвертора |
| 1-15_DRV_INVR | 1.15 Узел драйвера инвертора |
| 1-16_DRV_INVR | 1.16 Узел драйвера инвертора |
| 1-17_SW_PS | 1.17 Узел коммутатора электропитания |
| 1-18_SW_PS | 1.18 Узел коммутатора электропитания |
| 1-19_SW_DO | 1.19 Узел коммутатора РК |
| 1-20_SW_DO | 1.20 Узел коммутатора РК |
| 2-1_MCU | 2.1 Узел микроконтроллерный (МК) |
| 2-2_TS_ARC-825 | 2.2 Узел приемопередатчика ARINC 825 |
| 2-3_TS_RS-422 | 2.3 Узел приемопередатчика RS422 |
| 2-4_TGN | 2.4 Узел тактирования |
| 2-5_ROM | 2.5 Узел ПЗУ |
| 2-6_JTAG | 2.6 Узел JTAG |
| 2-7_СNVR_SG | 2.7 Узел преобразования сигналов |
| 2-8_DTC_SG | 2.8 Узел детектирования сигнала |
| 2-9_DTC_SG | 2.9 Узел детектирования сигнала |
| 2-10_DTC_SG | 2.10 Узел детектирования сигнала |
| 2-11_DTC_DI | 2.11 Узел детектирования сигнала РК |
| 2-12_DTC_DI | 2.12 Узел детектирования сигнала РК |
| 2-13_DTC_DI | 2.13 Узел детектирования сигнала РК |
| 2-14_DTC_DI | 2.14 Узел детектирования сигнала РК |
| 2-15_DTC_DI | 2.15 Узел детектирования сигнала РК |
| 2-16_DTC_DI | 2.16 Узел детектирования сигнала РК |
| 2-17_DTC_DI | 2.17 Узел детектирования сигнала РК |
| 2-18_DTC_DI | 2.18 Узел детектирования сигнала РК |
| 2-19_LED_FNC | 2.19 Узел индикации функционирования |
| 2-20_LG_RECF | 2.20 Узел логики управления выпрямителем |
| 2-21_LG_INVR | 2.21 Узел логики управления инвертором |
| 3-1_MST_VLTG | 3.1 Узел измерения напряжения |
| 3-2_MST_CRNT | 3.2 Узел измерения тока |
| 3-3_MST_VLTG | 3.3 Узел измерения напряжения |
| 3-4_MST_CRNT | 3.4 Узел измерения тока |
| 3-5_MST_CRNT | 3.5 Узел измерения тока |
| 3-6_MST_CRNT | 3.6 Узел измерения тока |
| 3-7_MST_CRNT | 3.7 Узел измерения тока |
| 3-8_LG_PRTCI | 3.8 Узел логики защиты по превышению тока |
| 3-9_LG_PRTCI | 3.9 Узел логики защиты по превышению входного тока |
| 3-10_LG_PRTCU | 3.10 Узел логики защиты по превышению выходного напряжения выпрямителя |
| 3-11_LG_PRTCI | 3.11 Узел логики защиты по превышению тока инвертора |
| 3-12_MST_CRNT | 3.12 Узел измерения тока |
| 3-13_LG_PRTCI | 3.13 Узел логики защиты по превышению тока |
| 3-14_LG_PRTCI | 3.14 Узел логики защиты по превышению тока |
| 3-15_LG_PRTCI | 3.15 Узел логики защиты по превышению тока |
| 4-1_IPSU-24V-32V | 4.1 Узел изолированного преобразователя 24 В, 32 В |
| 4-2_IPSU-15V | 4.2 Узел изолированного преобразователя 15 В |
| 4-3_PSU-15V | 4.3 Узел преобразователя 15 В |
| 4-4_PSU-5V | 4.4 Узел преобразователя 5 В |
| 4-5_IPSU-5V | 4.5 Узел изолированного преобразователя 5 В |
| 4-6_IPSU-5V | 4.6 Узел изолированного преобразователя 5 В |
| 4-7_IPSU-5V | 4.7 Узел изолированного преобразователя 5 В |
| 4-8_IPSU-5V | 4.8 Узел изолированного преобразователя 5 В |
| 4-9_PSU-3d3V | 4.9 Узел преобразователя 3,3 В |
| 4-10_REF-3d3V | 4.10 Узел опорного напряжения 3,3 В |
| 4-11_REF-3V | 4.11 Узел опорного напряжения 3 В |
| 4-12_REF-2d5V | 4.12 Узел опорного напряжения 2,5 В |
| 4-13_IPSU-5V | 4.13 Узел изолированного преобразователя 5 В |
| 4-14_REF-1d5V | 4.14 Узел опорного напряжения 1,5 В |
| 4-15_REF-3d3V | 4.22 Узел опорного напряжения 3,3 В |
| 4-16_IPSU-5V | 4.16 Узел изолированного преобразователя 5 В |
| 4-17_IPSU-5V | 4.17 Узел изолированного преобразователя 5 В |
| 4-18_PSU-3d3V | 4.18 Узел преобразователя 3,3 В |
| 4-19_PSU-3d3V | 4.19 Узел преобразователя 3,3 В |
| 4-20_PSU-1d2V | 4.20 Узел преобразователя 1,2 В |

Функциональные требования

Функциональные требования

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-20_PSU-1d2V.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-20_PSU-1d2V.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «4.20 Узел преобразователя 1,2 В» при наличии напряжений в цепях «3.3V_D» и логического уровня «1» сигнала в цепи «PG_3.3V_D» должен преобразовывать входное постоянное напряжение в цепи «5V_D» в выходное постоянное напряжение 1,2±0,11 В в цепи «1.2V_D», с выходной мощностью, не менее 0,4 Вт. |  |  |  |  |
| Обоснование | Диапазон выходного напряжения обоснован диапазоном предельно допустимых напряжений электропитания ядра Uсс2 применяемой интегральной микросхемы 1921ВК028 согласно таблице 2.5 в п. 2.2 «Микросхема интегральная 1921ВК028 Руководство пользователя от 20.12.2019», с учетом работы формирования разрешающего сигнала «Power_Good» согласно MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-20_PSU-1d2V.002/A. Нагрузочная способность обоснована с допущениями по запасу мощности, по динамическому току потребления ядра, согласно рисунку Г.9 «Микросхема интегральная 1921ВК028 Руководство пользователя от 20.12.2019» и расчетом основанным на нем, в соответствии с приложением «MK-SSJ-NEW.HRDW.00002/A- Выходная мощность и токовая нагрузка преобразователей электропитания». Требование производное, обосновано тем, что данный узел формирует напряжение питания для ядра (цепь питания Uсс2) интегральной микросхемы 1921ВК028 узла микроконтроллера 2.1, в соответствии с «004.044-0268/01-Блок управления мотор-конвертера. Схема электрическая функциональная» |  |  |  |  |
| Источник требования | - |  |  |  |  |
| Пояснение | Предназначен для электропитания ядра (цепь питания Uсс2) интегральной микросхемы 1921ВК028 узла микроконтроллера (2.1). Диапазон уровня напряжения в цепи «5V_D» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-7_IPSU-5V.001/A. Диапазон уровня напряжения в цепи «3.3V_D» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-19_PSU-3d3V.001/A. Уровень напряжения в цепи «PG_3.3V_D» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-19_PSU-3d3V.002/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Да | Функция | MK_F.HW_1 - MK_F.HW_6 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-20_PSU-1d2V.002

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-20_PSU-1d2V.002/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «4.20 Узел преобразователя 1,2 В» при наличии напряжений в цепях «5V_D», «3.3V_D» и логического уровня «1» сигнала в цепи «PG_3.3V_D» должен формировать выходной сигнал логического уровня «1» в цепи «Power_Good», если выходное напряжение по цепи «1.2V_D» находится в диапазоне 1,2±0,12 В, в ином случае формировать сигнал логического уровня «0». Напряжения логических уровней сигналов в соответствии с приложением «MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем». |  |  |  |  |
| Обоснование |  |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.035/A |  |  |  |  |
| Пояснение | Предназначен для формирования разрешающего сигнала «Power_Good» для запуска интегральной микросхемы 1921ВК028 при выполнении условий порядка подачи питаний Ucc1-Ucc4 и разрешенного диапазона питания для ядра (Uсс2) применяемой интегральной микросхемы 1921ВК028 согласно п.2.2 и таблице 2.5 «Микросхема интегральная 1921ВК028 Руководство пользователя от 20.12.2019». Формирование сигнала «Power_Good» о состоянии напряжения по линии «1.2V_D» обусловлено порядком подачи напряжений питания Ucc1-Ucc4 на применяемую интегральную микросхему 1921ВК028 согласно п. 2.2 «Микросхема интегральная 1921ВК028 Руководство пользователя от 20.12.2019». Сигнал «Power_Good» логического уровня «1» означает, что последнее напряжение по порядку подачи по линии «1.2V_D» (Ucc2) сформировано, и разрешает работу микроконтроллера 1921ВК028 (запрещает его сброс) согласно описанию вывода RESET в п. 2.1 «Микросхема интегральная 1921ВК028 Руководство пользователя от 20.12.2019». Диапазон уровня напряжения в цепи «5V_D» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-7_IPSU-5V.001/A. Диапазон уровня напряжения в цепи «3.3V_D» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-19_PSU-3d3V.001/A. Уровень напряжения в цепи «PG_3.3V_D» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-19_PSU-3d3V.002/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Нет | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1 - MK_ F.HW_6 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-18_PSU-3d3V.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-18_PSU-3d3V.001/A.02 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «4.18 Узел преобразователя 3,3 В» должен преобразовывать входное постоянное напряжение в цепи «5V_D» в выходное постоянное напряжение 3,3±0,3 В в цепи «3.3V_DSO/I» с выходной мощностью, не менее 0,2 Вт. |  |  |  |  |
| Обоснование | Выходное напряжение обосновано диапазоном предельно допустимых напряжений электропитания буферов ввода-вывода Ucc1 применяемой интегральной микросхемы 1921ВК028 согласно п. 2.2 «Микросхема интегральная 1921ВК028 Руководство пользователя от 20.12.2019» и диапазонов питания (от 2 до 6 В) используемых микросхем логики, в соответствии с приложением «MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем». Выходная мощность обоснована, как допущение, расчетом с запасом в соответствии с приложением «MK-SSJ-NEW.HRDW.00002/A- Выходная мощность и токовая нагрузка преобразователей электропитания». Требование производное, обосновано тем, что данный узел формирует напряжения питания выходных каскадов узлов детектирования сигналов РК 2.11-2.18, узлов логики защиты по превышению тока 3.14, 3.15 и узлов коммутаторов РК 1.19 и 1.20, в соответствии с «004.044-0268/01-Блок управления мотор-конвертера. Схема электрическая функциональная». |  |  |  |  |
| Источник требования | - |  |  |  |  |
| Пояснение | Предназначен для формирования электропитания выходных каскадов узлов детектирования сигналов РК 2.11-2.18, узлов логики защиты по превышению тока (3.14 и 3.15) и узлов коммутаторов РК (1.19, 1.20 ). Диапазон уровня напряжения в цепи «5V_D» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-7_IPSU-5V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Да | Функция | MK_F.HW_4, MK_F.HW_5 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-19_PSU-3d3V.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-19_PSU-3d3V.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «4.19 Узел преобразователя 3,3 В» должен преобразовывать входное постоянное напряжение в цепи «5V_D» в выходное постоянное напряжение 3,3±0,3 В в цепи «3.3V_D» с выходной мощностью, не менее 0,6 Вт. |  |  |  |  |
| Обоснование | Выходное напряжение обосновано унификацией с диапазоном предельно допустимых напряжений электропитания буферов ввода-вывода Ucc1 применяемой интегральной микросхемы 1921ВК028 согласно п. 2.2 «Микросхема интегральная 1921ВК028 Руководство пользователя от 20.12.2019» и с диапазоном питания (от 2 до 6 В) используемых микросхем логики, в соответствии с приложением «MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем». Выходная мощность обоснована, как допущение, расчетом с запасом в соответствии с приложением «MK-SSJ-NEW.HRDW.00002/A- Выходная мощность и токовая нагрузка преобразователей электропитания». Требование производное, обосновано тем, что данный узел формирует напряжение питания узлов логики управления выпрямителем 2.20 и инвертором 2.21, узлов логики защиты по превышению тока 3.8 и 3.13, периферийных каскадов узла микроконтроллерного 2.1, узла ПЗУ 2.5, узла JTAG 2.6, выходных каскадов узлов детектирования сигналов 2.8-2.10, входного каскада узла драйвера предзаряда 1.4, узлов коммутаторов электропитания 1.17 и 1.18 и формирование уровня напряжения логической «1» для сигнала «Power_Good» в узле преобразователя (4.20), в соответствии с «004.044-0268/01-Блок управления мотор-конвертера. Схема электрическая функциональная». |  |  |  |  |
| Источник требования | - |  |  |  |  |
| Пояснение | Предназначен для формирования электропитания узлов логики управления выпрямителем (2.20) и инвертором (2.21), узлов логики защиты по превышению тока в цепях ЭММ (3.8) и ЭМК (3.13), периферийных каскадов узла микроконтроллерного (2.1), узла ПЗУ (2.5), узла (JTAG), выходных каскадов узлов детектирования сигналов с датчиков ДПР (2.8-2.10), входного каскада узла драйвера предзаряда (1.4), узлов коммутаторов электропитания ЭММ (1.17) и ЭМК (1.18) и формирование уровня напряжения логической «1» для сигнала «Power_Good» в узле преобразователя питания ядра микроконтроллера (4.20). Диапазон уровня напряжения в цепи «5V_D» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-7_IPSU-5V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Да | Функция | MK_F.HW_1 - MK_F.HW_6 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-19_PSU-3d3V.002

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-19_PSU-3d3V.002/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «4.19 Узел преобразователя 3,3 В» при наличии напряжения в цепи «5V_D» должен формировать выходной сигнал логического уровня «1» в цепи «PG_3.3V_D», если выходное напряжение по цепи «3.3V_D» находится в диапазоне 3,3±0,31 В, в ином случае формировать сигнал логического уровня «0». Напряжения логических уровней сигналов в соответствии с приложением «MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем». |  |  |  |  |
| Обоснование | Требование производное, формирование сигнала «PG_3.3V_D», о состоянии напряжения в цепи «3.3V_D», обосновано необходимостью введения внешнего средства защиты от работы применяемой интегральной микросхемы 1921ВК028 при несоответствующем напряжении питания Uсс1 (питание для буферов ввода-вывода и АЦП), согласно таблице 2.5 в п. 2.2 «Микросхема интегральная 1921ВК028 Руководство пользователя от 20.12.2019» и выполнении условия порядка подачи питаний Ucc1-Ucc4 (сначала подавать питание для буферов ввода-вывода и АЦП, после чего питание ядра микроконтроллера) согласно таблице п. 2.2 «Микросхема интегральная 1921ВК028 Руководство пользователя от 20.12.2019». Диапазон разрешающего сигнала 3,3±0,29 В взят с допущением, с минимальной разницей с диапазоном формирующегося напряжения питания в цепи «3.3V_D». |  |  |  |  |
| Источник требования | - |  |  |  |  |
| Пояснение | Предназначен в том числе для формирования выходного сигнала логического уровня в цепи «PG_3.3V_D», для включения преобразователя формирующего напряжение питания для ядра интегральной микросхемы 1921ВК028 (2.1), при нахождении уровня выходного напряжения питания в цепи «3.3V_D» в разрешенном диапазоне для питания буферов ввода-вывода и АЦП интегральной микросхемы 1921ВК028. Диапазон уровня напряжения в цепи «5V_D» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-7_IPSU-5V.001/A |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Да | Функция | MK_F.HW_1 - MK_F.HW_6 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-1_IPSU-24V-32V.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-1_IPSU-24V-32V.001/A.03 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Промежуточный преобразователь электропитания «4.1 Узел изолированного преобразователя 24 В, 32 В» должен преобразовывать входное напряжение переменного тока в диапазоне 97-134 В с переходными процессами до 1 с в диапазоне напряжения 80-165 В и частотой в диапазоне 320-480 Гц цепи «LineSF» в выходное постоянное напряжение 24,0±1,0 В в цепи «Uout+» с выходной мощностью, не менее 34,4 Вт. |  |  |  |  |
| Обоснование | Параметры входного напряжения обоснованы для номинального напряжения 115 В 400 Гц по ГОСТ Р 54073-2017 и характеристикам по категории A(CF) согласно разделу 16.0 КТ-160G/14G согласно MK-SSJ-NEW.SSTM.FCTR.MK-SSJ-NEW.013/A. Параметры выходного напряжения 24,0±1,0 В обоснованы с допущениями анализа электрических параметров его потребителей - диапазона рабочего напряжения клапана подачи ОЖ (МКТ 158-1) и входных диапазонов используемых преобразователей электропитания. Выходная мощность обоснована с допущениями по запасу, согласно расчета в приложении «MK-SSJ-NEW.HRDW.00002/A- Выходная мощность и токовая нагрузка преобразователей электропитания», который основан для напряжения 24,0±1,0 В на анализе электрических параметров его потребителей - электрических параметров электромагнитного клапана подачи ОЖ (МКТ 158-1) и других используемых потребителей и преобразователей электропитания. Требование производное, обосновано тем, что данный узел формирует напряжение питания в цепи «Uout+» для питания узла коммутатора электропитания 1.18, входных каскадов узлов детектирования сигналов РК 2.11-2.18 и входного напряжения для узлов промежуточных преобразователей 4.2-4.7, в соответствии с «004.044-0268/01-Блок управления мотор-конвертера. Схема электрическая функциональная». |  |  |  |  |
| Источник требования | - |  |  |  |  |
| Пояснение | Предназначен для формирования напряжения в цепи «Uout+» для питания узла коммутатора электропитания ЭМК подачи ОЖ (1.18), входных каскадов узлов детектирования сигналов РК (2.11-2.18) и входного напряжения для узлов промежуточных преобразователей (4.2-4.7). |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Да | Функция | MK_F.HW_1 - MK_F.HW_6 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-1_IPSU-24V-32V.002

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-1_IPSU-24V-32V.002/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Промежуточный преобразователь электропитания «4.1 Узел изолированного преобразователя 24 В, 32 В» должен преобразовывать входное напряжение переменного тока в диапазоне 97-134 В с переходными процессами до 1 с в диапазоне напряжения 80-165 В и частотой в диапазоне 320-480 Гц цепи «LineSF» в выходное постоянное напряжение 33,0±0,5 В в цепи «Uout_4» с выходной мощностью, не менее 2,0 Вт. |  |  |  |  |
| Обоснование | Параметры входного напряжения обоснованы для номинального напряжения 115 В 400 Гц по ГОСТ Р 54073-2017 и характеристикам по категории A(CF) согласно разделу 16.0 КТ-160G/14G согласно MK-SSJ-NEW.SSTM.FCTR.MK-SSJ-NEW.013/A. Параметры выходного напряжения 33,0±0,5 В обоснованы анализом электрических параметров его потребителя – на основе документа «Расчетный формуляр. Тормозная муфта для СОЛС (вариант 2)» (электромагнитной муфты тормоза ЭД). Выходная мощность обоснована с допущениями по запасу, согласно расчета в приложении «MK-SSJ-NEW.HRDW.00002/A- Выходная мощность и токовая нагрузка преобразователей электропитания», который основан для напряжения 33,0±0,5 В на анализе электрических параметров его потребителя - сопротивлении постоянному току катушки электромагнитной муфты тормоза ЭД согласно АСДБ.04.44.3121.00.99. Требование производное, обосновано тем, что данный узел формирует напряжение питания в цепи «Uout_4» для питания узла коммутатора электропитания 1.17, в соответствии с «004.044-0268/01-Блок управления мотор-конвертера. Схема электрическая функциональная». |  |  |  |  |
| Источник требования | - |  |  |  |  |
| Пояснение | Предназначен для формирования напряжения в цепи «Uout_4» для питания коммутатора электропитания ЭММ тормоза ЭД (узел 1.17). |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Да | Функция | MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-2_IPSU-15V.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-2_IPSU-15V.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Преобразователь электропитания «4.2 Узел изолированного преобразователя 15 В» должен преобразовывать входное постоянное напряжение в цепи «Uout+» (относительно цепи «Uout-») в выходное постоянное напряжение 15,0±1,0 В в цепи «15V_Charge» (относительно цепи «Source_Charge») с выходной мощностью, не менее 0,1 Вт. |  |  |  |  |
| Обоснование | Параметры выходного напряжения 15,0±1,0 В обоснованы унификацией и анализом электрических параметров его потребителей с распространенной элементной базой – драйверов в «1.4 Узел драйвера предзаряда» для управления силовыми ключами в «1.3 Узел предзаряда», которые необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке аппаратуры МК. Выходная мощность обоснована, с допущениями по запасу мощности, согласно расчету в приложении «MK-SSJ-NEW.HRDW.00002/A- Выходная мощность и токовая нагрузка преобразователей электропитания», который основан на анализе электрических параметров его потребителей с распространенной элементной базой - драйверов в «1.4 Узел драйвера предзаряда» для управления силовыми ключами в «1.3 Узел предзаряда», которые необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке аппаратуры МК. Требование производное, обосновано тем, что данный узел формирует напряжение питания для выходного каскада узла драйвера предзараяда 1.4, в соответствии с «004.044-0268/01-Блок управления мотор-конвертера. Схема электрическая функциональная». |  |  |  |  |
| Источник требования | - |  |  |  |  |
| Пояснение | Предназначен для электропитания выходного каскада узла драйвера предзараяда (1.4), который в свою очередь управляет силовыми ключами узла предзаряда (1.3) для ограничения пускового тока по входному питанию 115 В 400 Гц в МК. Диапазон уровня напряжения в цепи «Uout+» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-1_IPSU-24V-32V.001 /A. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Да | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-2_IPSU-15V.002

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-2_IPSU-15V.002/A.01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Преобразователь электропитания «4.2 Узел изолированного преобразователя 15 В» должен иметь гальваническую развязку между входными цепями «Uout+», «Uout-» и выходными цепями «15V_Charge», «Source_Charge» с электрической прочностью не менее 1500 В. |  |  |  |  |
| Обоснование | Параметры электрической прочности обоснованы электрическими параметрами входного электропитания 115 В 400 Гц с амплитудой до 165 В, для которых проводится проверка на электрическую прочность с напряжением 1000 В, с допущением на запас 500 В. Требование производное, обосновано тем, что данный узел формирует напряжение питания для выходного каскада узла драйвера предзараяда 1.4, в соответствии с «004.044-0268/01-Блок управления мотор-конвертера. Схема электрическая функциональная». |  |  |  |  |
| Источник требования | - |  |  |  |  |
| Пояснение | Предназначен для электропитания выходного каскада узла драйвера предзараяда (1.4), который в свою очередь управляет силовыми ключами узла предзаряда (1.3) для ограничения пускового тока по входному питанию 115 В 400 Гц в МК. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Да | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-3_PSU-15V.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-3_PSU-15V.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Промежуточный преобразователь электропитания «4.3 Узел преобразователя 15 В» должен преобразовывать входное постоянное напряжение в цепи «Uout+» в выходные постоянное напряжения 15,0±1,0 В в цепи «15V» с выходной мощностью, не менее 2,3 Вт. |  |  |  |  |
| Обоснование | Параметры выходного напряжения 15,0±1,0 В обоснованы унификацией и анализом электрических параметров его потребителей с распространенной элементной базой – узлов драйверов выпрямителя 1.6-1.9, узлов драйверов инвертора 1.11-1.16 и преобразователя электропитания 4.4, которые необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке аппаратуры МК. Выходная мощность обоснована, с допущениями по запасу мощности, согласно расчету в приложении «MK-SSJ-NEW.HRDW.00002/A- Выходная мощность и токовая нагрузка преобразователей электропитания», который основан на анализе электрических параметров его потребителей с распространенной элементной базой - узлов драйверов выпрямителя 1.6-1.9, узлов драйверов инвертора 1.11-1.16 и преобразователя электропитания 4.4, которые необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке аппаратуры МК. Требование производное, обосновано тем, что данный узел формирует входное напряжение для узла преобразователя 4.4 и напряжение питания для выходных каскадов узлов драйверов 1.6-1.9 и 1.11-1.16, в соответствии с «004.044-0268/01-Блок управления мотор-конвертера. Схема электрическая функциональная». |  |  |  |  |
| Источник требования | - |  |  |  |  |
| Пояснение | Предназначен для формирования электропитания для выходных каскадов узлов драйверов выпрямителя 1.6-1.9 и инвертора 1.11-1.16 и входного напряжения узла преобразователя 4.4, который в свою очередь питает входной (измерительный) каскад узла контроля тока потребления ЭММ тормоза ЭД (3.7). Диапазон уровня напряжения в цепи «Uout+» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-1_IPSU-24V-32V.001 /A |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Да | Функция | MK_F.HW_1 - MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-4_PSU-5V.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-4_PSU-5V.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Преобразователь электропитания «4.4 Узел преобразователя 5 В» должен преобразовывать входное постоянное напряжение в цепи «15V» в выходные постоянное напряжения 5,0±0,5 В в цепи «5V_HV» с выходной мощностью, не менее 0,1 Вт. |  |  |  |  |
| Обоснование | Параметры выходного напряжения 5,0±0,5 В обоснованы анализом электрических параметров его потребителя – узла измерения тока, который использует изолированный операционный усилитель, распространенным и подавляющим стандартом которых является данный диапазон питания. Выходная мощность обоснована с допущениями по запасу мощности, согласно расчету в приложении «MK-SSJ-NEW.HRDW.00002/A- Выходная мощность и токовая нагрузка преобразователей электропитания», который основан на анализе электрических параметров его потребителя - узла измерения тока, который использует изолированный операционный усилитель, распространенным и подавляющим стандартом потребления которых является мощность не более 0,1 Вт, которую необходимо уточнить после выбора конкретной элементной базы при разработке аппаратуры МК. Требование производное, обосновано тем, что данный узел формирует напряжение питания для входного (измерительного) каскада узла контроля тока 3.7 в соответствии с «004.044-0268/01-Блок управления мотор-конвертера. Схема электрическая функциональная». |  |  |  |  |
| Источник требования | - |  |  |  |  |
| Пояснение | Предназначен для электропитания входного (измерительного) каскада узла контроля тока потребления электромагнитной муфтой тормоза ЭД (узел 3.7). Диапазон уровня напряжения в цепи «15V» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-3_PSU-15V.001/A |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Да | Функция | MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-5_IPSU-5V.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-5_IPSU-5V.001/A.02 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Промежуточный изолированный преобразователь электропитания «4.5 Узел изолированного преобразователя 5 В» должен преобразовывать входное постоянное напряжение в цепи «Uout+» в выходные постоянное напряжения 5,0±0,5 В в цепи «5V_A» с выходной мощностью, не менее 0,9 Вт. |  |  |  |  |
| Обоснование | Параметры выходного напряжения 5,0±0,5 В обоснованы унификацией и анализом электрических параметров его потребителей с распространенной элементной базой – узлов преобразования сигналов с датчиков температуры 2.7, контроля напряжения с выхода выпрямителя 3.3, опорного напряжения 4.10-4.12 и входных параметров узлов электропитаний 4.8 и 4.9, которые необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке аппаратуры МК. Выходная мощность обоснована, с допущениями по запасу мощности, согласно расчету в приложении «MK-SSJ-NEW.HRDW.00002/A- Выходная мощность и токовая нагрузка преобразователей электропитания», который основан в том числе и на анализе электрических параметров потребителей с распространенной элементной базой - узлов преобразования сигналов с датчиков температуры 2.7, контроля напряжения с выхода выпрямителя 3.3, опорного напряжения 4.10-4.12 и входных параметров узлов электропитаний 4.8 и 4.9, которые необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке аппаратуры МК. Требование производное, обосновано тем, что данный узел формирует напряжение питания узла преобразования сигналов 2.7, выходного каскада узла контроля напряжения 3.3, узлов опорного напряжения 4.10-4.12 и входного напряжения для узлов промежуточных преобразователей 4.8, 4.9, в соответствии с «004.044-0268/01-Блок управления мотор-конвертера. Схема электрическая функциональная». |  |  |  |  |
| Источник требования | - |  |  |  |  |
| Пояснение | Предназначен для формирования напряжения питания узла преобразования сигналов с датчиков температуры (2.7), выходного каскада узла контроля выходного напряжения выпрямителя (3.3), узлов опорного напряжения (4.10-4.12) и входного напряжения для узлов промежуточных преобразователей (4.8, 4.9). Диапазон уровня напряжения в цепи «Uout+» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-1_IPSU-24V-32V.001 /A |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Да | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_3 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-6_IPSU-5V.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-6_IPSU-5V.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Промежуточный изолированный преобразователь электропитания «4.6 Узел изолированного преобразователя 5 В» должен преобразовывать входное постоянное напряжение в цепи «Uout+» в выходные постоянное напряжения 5,0±0,5 В в цепи «5V_A_Rec» с выходной мощностью, не менее 0,3 Вт. |  |  |  |  |
| Обоснование | Параметры выходного напряжения 5,0±0,5 В обоснованы унификацией и анализом электрических параметров его потребителей с распространенной элементной базой – узлов контроля входного напряжения 3.1, опорного напряжения 4.14 и входных параметров узла электропитания 4.13, которые необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке аппаратуры МК. Выходная мощность обоснована, с допущениями по запасу мощности, согласно расчету в приложении «MK-SSJ-NEW.HRDW.00002/A- Выходная мощность и токовая нагрузка преобразователей электропитания», который основан в том числе и на анализе электрических параметров потребителей с распространенной элементной базой - узлов контроля входного напряжения 3.1, опорного напряжения 4.14 и входных параметров узла электропитания 4.13, которые необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке аппаратуры МК. Требование производное, обосновано тем, что данный узел формирует напряжения питания для выходного каскада узла контроля напряжения 3.1, узла опорного источника напряжения 4.14 и узла изолированного преобразователя 4.13 в соответствии с «004.044-0268/01-Блок управления мотор-конвертера. Схема электрическая функциональная». |  |  |  |  |
| Источник требования | - |  |  |  |  |
| Пояснение | Предназначен для формирования электропитания выходного каскада узла контроля входного напряжения 115 В 400 Гц (3.1), узла опорного источника напряжения (4.14) и узла изолированного преобразователя (4.13), который в свою очередь питает входной (измерительный) каскад узла контроля входного напряжения 115 В 400 Гц (3.1). Диапазон уровня напряжения в цепи «Uout+» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-1_IPSU-24V-32V.001 /A |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Да | Функция | MK_F.HW_1 - MK_F.HW_6 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-7_IPSU-5V.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-7_IPSU-5V.001/A.02 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Промежуточный изолированный преобразователь электропитания «4.7 Узел изолированного преобразователя 5 В» должен преобразовывать входное постоянное напряжение в цепи «Uout+» в выходные постоянное напряжения 5,0±0,5 В в цепи «5V_D» с выходной мощностью, не менее 4,2 Вт. |  |  |  |  |
| Обоснование | Параметры выходного напряжения 5,0±0,5 В обоснованы унификацией и анализом электрических параметров его потребителей с распространенной элементной базой – узлов приемопередатчика 2.2, логики управления выпрямителем 2.2 и инвертором 2.21, контроля тока 3.7 и 3.12, опорного источника напряжения 4.15 и входных параметров узлов электропитаний 4.16-4.20, которые необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке аппаратуры МК. Выходная мощность обоснована, с допущениями по запасу мощности, согласно расчету в приложении «MK-SSJ-NEW.HRDW.00002/A- Выходная мощность и токовая нагрузка преобразователей электропитания», который основан в том числе и на анализе электрических параметров потребителей с распространенной элементной базой - узлов приемопередатчика 2.2, логики управления выпрямителем 2.2 и инвертором 2.21, контроля тока 3.7 и 3.12 , источника опорного напряжения 4.15 и входных параметров узлов электропитаний 4.16-4.20, которые необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке аппаратуры МК. Требование производное, обосновано тем, что данный узел формирует напряжение питания узла приемопередатчика ARINC825 2.2, узлов логики управления выпрямителем 2.20 и инвертором 2.21, узла опорного напряжения 4.15 и входного напряжения для узлов промежуточных преобразователей 4.15-4.20 и для выходного каскада узлов контроля тока 3.7, 3.12, в соответствии с «004.044-0268/01-Блок управления мотор-конвертера. Схема электрическая функциональная». |  |  |  |  |
| Источник требования | - |  |  |  |  |
| Пояснение | Предназначен для формирования напряжения питания узла приемопередатчика ARINC825 (2.2), узлов логики управления выпрямителем (2.20) и инвертором (2.21), узла опорного напряжения (4.15) для работы логики защиты по превышению тока в цепи питания ЭММ тормоза ЭД и входного напряжения для узлов промежуточных преобразователей (4.15-4.20) и для выходного каскада узлов контроля тока (3.7, 3.12). Диапазон уровня напряжения в цепи «Uout+» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-1_IPSU-24V-32V.001 /A. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Да | Функция | MK_F.HW_1 - MK_F.HW_6 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-8_IPSU-5V.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-8_IPSU-5V.001/A.02 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Изолированный преобразователь электропитания «4.8 Узел изолированного преобразователя 5 В» должен преобразовывать входное постоянное напряжение в цепи «5V_A» в выходные постоянное напряжения 5,0±0,5 В в цепи «5V_A_DC» с выходной мощностью, не менее 0,1 Вт. |  |  |  |  |
| Обоснование | Параметры выходного напряжения 5,0±0,5 В обоснованы с допущениями, анализом электрических параметров потребителя – узел контроля напряжения с выхода выпрямителя 3.3, который использует изолированный операционный усилитель, распространенным и подавляющим стандартом которых является данный диапазон питания, который необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке аппаратуры МК Выходная мощность обоснована, с допущениями по запасу мощности, согласно расчету в приложении «MK-SSJ-NEW.HRDW.00002/A- Выходная мощность и токовая нагрузка преобразователей электропитания», который основан в том числе и на анализе электрических параметров потребителя с распространенной элементной базой - узла контроля напряжения, который использует изолированный операционный усилитель, распространенным и подавляющим стандартом потребления которых, является мощность не более 0,1 Вт, которую необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке аппаратуры МК. Требование производное, обосновано тем, что данный узел формирует напряжение питания для входного (измерительного) каскада узла контроля напряжения 3.3 в соответствии с «004.044-0268/01-Блок управления мотор-конвертера. Схема электрическая функциональная». |  |  |  |  |
| Источник требования | - |  |  |  |  |
| Пояснение | Предназначен для электропитания входного (измерительного) каскада узла контроля напряжения с выхода выпрямителя МК (для узла 3.3). Диапазон уровня напряжения в цепи «5V_A» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-5_IPSU-5V.001/A.. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Да | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-9_PSU-3d3V.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-9_PSU-3d3V.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Преобразователь электропитания «4.9 Узел преобразователя 3,3 В» должен преобразовывать входное постоянное напряжение в цепи «5V_A» в выходные постоянное напряжения 3,3±0,3 В в цепи «3.3V_A» с выходной мощностью, не менее 0,4 Вт. |  |  |  |  |
| Обоснование | Параметры выходного напряжения 3,3±0,3 В обоснованы унификацией питания (от 2 до 6 В) используемых микросхем логики в соответствии с приложением «MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем» - узлов контроля токов 3.2, 3.4-3.6, а также узлов логики защиты 3.9-3.11, 3.13, которые необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке аппаратуры МК. Выходная мощность обоснована, с допущениями по запасу мощности, согласно расчету в приложении «MK-SSJ-NEW.HRDW.00002/A- Выходная мощность и токовая нагрузка преобразователей электропитания», который основан в том числе и на анализе электрических параметров потребителей с распространенной элементной базой - узлов контроля токов 3.2, 3.4-3.6, а также узлов логики защиты 3.9-3.11, 3.13, которые необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке аппаратуры МК. Требование производное, обосновано тем, что данный узел формирует напряжение питания для узлов контроля тока 3.2, 3.4-3.6 и узлов логики защиты по превышению входного тока 3.9, выходного напряжения выпрямителя 3.10, выходных токов инвертора 3.11 и превышению тока 3.13 (ЭМК) в соответствии с «004.044-0268/01-Блок управления мотор-конвертера. Схема электрическая функциональная». |  |  |  |  |
| Источник требования | - |  |  |  |  |
| Пояснение | Предназначен для формирования электропитания узлов контроля входного тока в цепях выпрямителя (3.2) и выходных токов в цепях инвертора (3.4-3.6) и узлов логики защиты по превышению входного тока (3.9), выходного напряжения выпрямителя (3.10), выходных токов инвертора (3.11) и тока потребления ЭМК подачи ОЖ (3.13). Диапазон уровня напряжения в цепи «5V_A» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-5_IPSU-5V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Да | Функция | MK_F.HW_1 - MK_F.HW_3 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-13_IPSU-5V.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-13_IPSU-5V.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Изолированный преобразователь электропитания «4.13 Узел изолированного преобразователя 5 В» должен преобразовывать входное постоянное напряжение в цепи «5V_A_Rec» в выходные постоянное напряжения 5,0±0,5 В в цепи «5V_A_HV» с выходной мощностью, не менее 0,1 Вт. |  |  |  |  |
| Обоснование | Параметры выходного напряжения 5,0±0,5 В обоснованы с допущениями, анализом электрических параметров потребителя – узел контроля входного напряжения 3.1, который использует изолированный операционный усилитель, распространенным и подавляющим стандартом которых является данный диапазон питания, который необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке аппаратуры МК Выходная мощность обоснована, с допущениями по запасу мощности, согласно расчету в приложении «MK-SSJ-NEW.HRDW.00002/A- Выходная мощность и токовая нагрузка преобразователей электропитания», который основан в том числе и на анализе электрических параметров потребителя с распространенной элементной базой - узел контроля входного напряжения 3.3, который использует изолированный операционный усилитель, распространенным и подавляющим стандартом потребления которых, является мощность не более 0,1 Вт, которую необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке аппаратуры МК. Требование производное, обосновано тем, что данный узел формирует напряжение питания для входного (измерительного) каскада узла контроля напряжения 3.1, в соответствии с «004.044-0268/01-Блок управления мотор-конвертера. Схема электрическая функциональная». |  |  |  |  |
| Источник требования | - |  |  |  |  |
| Пояснение | Предназначен для формирования напряжения питания для входного (измерительного) каскада узла контроля входного напряжения 115 В 400 Гц в МК (узел 3.1). Диапазон уровня напряжения в цепи «5V_A_Rec» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-6_IPSU-5V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Да | Функция | MK_F.HW_1 - MK_F.HW_6 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-16_IPSU-5V.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-16_IPSU-5V.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Изолированный преобразователь электропитания «4.16 Узел изолированного преобразователя 5 В» должен преобразовывать входное постоянное напряжение в цепи «5V_D» в выходное постоянное напряжение 5,0±0,3 В в цепи «5V_D_RPS» с выходной мощностью, не менее 0,3 Вт. |  |  |  |  |
| Обоснование | Параметры выходного напряжения 5,0±0,3 В обоснованы унификацией и анализом электрических параметров потребителей – узлов детектирования сигналов 2.8-2.10, ДПР ЭД (АСДБ.04.44.3100.00.99), которые используют микросхему 1293KX015, согласно документа «Микросхемы интегральные 1293KX015 Справочный лист ЮФ.431169.002Д1», который необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке аппаратуры МК. Выходная мощность обоснована, с допущениями по запасу мощности, согласно расчету в приложении «MK-SSJ-NEW.HRDW.00002/A- Выходная мощность и токовая нагрузка преобразователей электропитания», который основан в том числе и на анализе электрических параметров потребителей - узлов детектирования сигналов 2.8-2.10 и ДПР ЭД (АСДБ.04.44.3100.00.99), которые используют микросхему 1293KX015. Требование производное, обосновано тем, что данный узел формирует напряжение питания для узлов детектирования сигналов 2.8-2.10 и для ДПР ЭД, в соответствии с «004.044-0268/01-Блок управления мотор-конвертера. Схема электрическая функциональная». |  |  |  |  |
| Источник требования | - |  |  |  |  |
| Пояснение | Предназначен для формирования электропитания для узлов детектирования сигналов (2.8-2.10) от ДПР ЭД и для самих ДПР ЭД. Диапазон уровня напряжения в цепи «5V_D» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-7_IPSU-5V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Да | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-16_IPSU-5V.002

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-16_IPSU-5V.002/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Изолированный преобразователь электропитания «4.16 Узел изолированного преобразователя 5 В» должен преобразовывать входное постоянное напряжение в цепи «5V_D» в выходное постоянное напряжение 5,0±0,3 В в цепи «5V_D_EN» с выходной мощностью, не менее 0,5 Вт. |  |  |  |  |
| Обоснование | Параметры выходного напряжения 5,0±0,3 В обоснованы анализом электрических параметров потребителя, являющийся датчиком положения выходного вала МК - энкодер ЛИР-ДА219А.01, согласно документа «Спецификация на энкодер ЛИР-ДА219А.01 от 25.05.2026». Выходная мощность обоснована, с допущениями по запасу мощности, согласно расчету в приложении «MK-SSJ-NEW.HRDW.00002/A- Выходная мощность и токовая нагрузка преобразователей электропитания», который основан в том числе и на анализе электрических параметров потребителя - энкодер ЛИР-ДА219А.01. Требование производное, обосновано тем, что данный узел формирует напряжение питания для энкодера (датчика положения выходного вала МК), в соответствии с «004.044-0268/01-Блок управления мотор-конвертера. Схема электрическая функциональная». |  |  |  |  |
| Источник требования | - |  |  |  |  |
| Пояснение | Предназначен для формирования электропитания для датчика положения выходного вала МК (энкодер ЛИР-ДА219А.01). Диапазон уровня напряжения в цепи «5V_D» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-7_IPSU-5V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Да | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-17_IPSU-5V.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-17_IPSU-5V.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Преобразователь электропитания «4.17 Узел изолированного преобразователя 5 В» должен преобразовывать входное постоянное напряжение в цепи «5V_D» в выходное постоянное напряжение 5,0±0,5 В в цепи «5V_HV_Rec» с выходной мощностью, не менее 0,1 Вт. |  |  |  |  |
| Обоснование | Параметры выходного напряжения 5,0±0,5 В обоснованы с допущением, анализом электрических параметров его потребителя – узла измерения тока, который использует изолированный операционный усилитель, распространенным и подавляющим стандартом которых является данный диапазон питания, анализ необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке аппаратуры МК Выходная мощность обоснована, с допущениями по запасу мощности, согласно расчету в приложении «MK-SSJ-NEW.HRDW.00002/A- Выходная мощность и токовая нагрузка преобразователей электропитания», который в том числе основан и на анализе электрических параметров потребителя - узла измерения тока, который использует изолированный операционный усилитель, распространенным и подавляющим стандартом потребления которых является мощность не более 0,1 Вт, которую необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке аппаратуры МК Требование производное, обосновано тем, что данный узел формирует напряжение питания входного (измерительного) каскада узла контроля тока 3.12 в соответствии с «004.044-0268/01-Блок управления мотор-конвертера. Схема электрическая функциональная». |  |  |  |  |
| Источник требования | - |  |  |  |  |
| Пояснение | Предназначен для формирования напряжения питания входного (измерительного) каскада узла контроля тока потребления (3.12) в цепях ЭМК подачи ОЖ. Диапазон уровня напряжения в цепи «5V_D» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-7_IPSU-5V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Да | Функция | MK_F.HW_3 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-10_REF-3d3V.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-10_REF-3d3V.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Линейный источник опорного напряжения «4.10 Узел опорного напряжения 3,3 В» должен преобразовывать входное постоянное напряжение в цепи «5V_A» в выходное постоянное опорное напряжение 3,3±0,006 В в цепи «3.3V_A_prot». |  |  |  |  |
| Обоснование | Выходное опорное напряжение 3,3±0,006 В с данной погрешностью обосновано с допущением, анализом электрических параметров сигналов в узлах логики защиты по превышению тока и напряжения 3.9-3.11 и унификацией с другими узлами логики защит, которое необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке аппаратуры МК. Требование производное, обосновано тем, что данный узел формирует опорное напряжение, используемое в формировании уровней контроля в логике защиты по превышению напряжения и тока в узлах защит 3.9-3.11 в соответствии с «004.044-0268/01-Блок управления мотор-конвертера. Схема электрическая функциональная». |  |  |  |  |
| Источник требования | - |  |  |  |  |
| Пояснение | Предназначен для формирования опорного напряжения для использования в формировании уровней контроля в логике защит по превышению напряжения и тока для цепей выпрямителя и инвертора МК (для узлов 3.9-3.11). Диапазон уровня напряжения в цепи «5V_A» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-5_IPSU-5V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Да | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-11_REF-3V.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-11_REF-3V.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Линейный источник опорного напряжения «4.11 Узел опорного напряжения 3 В» должен преобразовывать входное постоянное напряжение в цепи «5V_A» в выходное постоянное опорное напряжение 3,0±0,003 В в цепи «REF_3.0». |  |  |  |  |
| Обоснование | Выходное опорное напряжение 3,0±0,003 В обосновано, с допущением, следующим расчетом погрешности работы АЦП интегральной микросхемы1921ВК028 (узел микроконтроллерный 2.1). При данном диапазоне опорного напряжения для АЦП расчетная погрешность измерений, аналоговых сигналов входящих в АЦП, не более ±0,1 %, что для работы управления МК более чем достаточно: погрешность измерения равна 0,003 В / 3 В *100 % = 0,1 %, при переводе в дискреты, для 12 битного АЦП, получаем 4000/100% * 0,1 % = 4 дискреты, что сравнимо с уровнями возможных присутствующих шумов в АЦП. Расчеты необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке аппаратуры МК. Требование производное, обосновано тем, что данный узел формирует опорное напряжение, используемое для задания рабочего диапазона АЦП в узле микроконтроллерном 2.1, в соответствии с «004.044-0268/01-Блок управления мотор-конвертера. Схема электрическая функциональная». |  |  |  |  |
| Источник требования | - |  |  |  |  |
| Пояснение | Предназначен для формирования опорного напряжения для диапазона работы АЦП микроконтроллера (2.1). Диапазон уровня напряжения в цепи «5V_A» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-5_IPSU-5V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Да | Функция | MK_F.HW_1 - MK_F.HW_6 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-12_REF-2d5V.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-12_REF-2d5V.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Линейный источник опорного напряжения «4.12 Узел опорного напряжения 2,5 В» должен преобразовывать входное постоянное напряжение в цепи «5V_A» в выходное постоянное опорное напряжение 2,5±0,006 В в цепи «2.5V_A_temp». |  |  |  |  |
| Обоснование | Выходное опорное напряжение 2,5±0,006 В обосновано с допущением, анализом электрических параметров сигналов в узле преобразования сигналов 2.7, которые зависят от электрических параметров используемых датчиков температуры B57861S0103A039 и B57561G1103G000 подключаемых к данному узлу. Анализ необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке аппаратуры МК. Требование производное, обосновано тем, что данный узел формирует опорное напряжение, используемое в преобразовании сигналов с датчиков температур в узле преобразования сигналов 2.7, в соответствии с «004.044-0268/01-Блок управления мотор-конвертера. Схема электрическая функциональная». |  |  |  |  |
| Источник требования | - |  |  |  |  |
| Пояснение | Предназначен для формирования опорного напряжения для использования в преобразовании сигналов (в узле2.7) с датчиков температуры в «нормализованные» сигналы по уровню напряжения, поступающие в АЦП контроллера (2.1), для их обработки. Диапазон уровня напряжения в цепи «5V_A» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-5_IPSU-5V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Да | Функция | MK_F.HW_1 - MK_F.HW_6 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-14_REF-1d5V.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-14_REF-1d5V.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Линейный источник опорного напряжения «4.14 Узел опорного напряжения 1,5 В» должен преобразовывать входное постоянное напряжение в цепи «5V_A_Rec» в выходное постоянное опорное напряжение 1,5±0,005 В в цепи «1.5V». |  |  |  |  |
| Обоснование | Выходное опорное напряжение 1,5±0,005 В обосновано с допущениями, анализом электрических параметров сигналов в узле контроля напряжения 3.1 и унификацией с другими узлами контроля напряжений и токов, которое необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке аппаратуры МК. Требование производное, обосновано тем, что данный узел формирует опорное напряжение для работы узла контроля напряжения 3.1, в соответствии с «004.044-0268/01-Блок управления мотор-конвертера. Схема электрическая функциональная». |  |  |  |  |
| Источник требования | - |  |  |  |  |
| Пояснение | Предназначен для формирования опорного напряжения для работы узла контроля входного напряжения 115 В 400 Гц в МК (узел 3.1). Диапазон уровня напряжения в цепи «5V_A_Rec» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-6_IPSU-5V.001/A |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Да | Функция | MK_F.HW_1 - MK_F.HW_6 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-15_REF-3d3V.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-15_REF-3d3V.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Линейный источник опорного напряжения «4.15 Узел опорного напряжения 3,3 В» должен преобразовывать входное постоянное напряжение в цепи «5V_D» в выходное постоянное опорное напряжение 3,3±0,01 В в цепи «3.3V_EMM». |  |  |  |  |
| Обоснование | Выходное опорное напряжение 3,3±0,01 В обосновано с допущением, анализом электрических параметров сигналов в узле логики защиты по превышению тока 3.8 и унификацией с другими узлами логики защит, которое необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке аппаратуры МК. Требование производное, обосновано тем, что данный узел формирует опорное напряжение для работы узла логики защиты по превышению тока 3.8, в соответствии с «004.044-0268/01-Блок управления мотор-конвертера. Схема электрическая функциональная». |  |  |  |  |
| Источник требования | - |  |  |  |  |
| Пояснение | Предназначен для формирования опорного напряжения для работы узла логики защиты по превышению тока потребления ЭММ тормоза ЭД (узел 3.8). Диапазон уровня напряжения в цепи «5V_D» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-7_IPSU-5V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Да | Функция | MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-19_LED_FNC.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-19_LED_FNC.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Узел индикации «2.19 Узел индикации функционирования» должен формировать четыре отдельных одноцветных световых индикаций функционирования МК, в зависимости от уровней логических сигналов по входным цепям, в соответствии с таблицей FNCT.2-19_LED_FNC.001. Напряжения логических уровней сигналов в соответствии с приложением MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем. Время задержки формирования световой индикации, от изменения уровней логических сигналов по входным цепям, должно быть не более 0,1 с. Таблица FNCT.2-19_LED_FNC.001. Входные цепи; Состояние сигнала; Состояние световой индикации. «c_LED1»; «Лог.1»; Светится синим цветом. «Лог.0»; Не светится. «c_LED2»; «Лог.1»; Светится синим цветом. «Лог.0»; Не светится. «c_LED3»; «Лог.1»; Светится зеленым цветом. «Лог.0»; Не светится. «c_LED4»; «Лог.1»; Светится зеленым цветом. «Лог.0»; Не светится. |
| Обоснование | Световая индикация функционирования МК является технологической индикацией для отладки и проверки работы блока управления в МК и их параметры соответствуют данным документа 004.044-0234/01-Данные интерфейса аппаратура/ПО. МК СОЛС. 1921ВК028. Время задержки формирования световой индикации не более 0,1 с является порогом, при котором человеческий глаз воспринимает отклик системы как «мгновенный». Превышение этого времени может быть ошибочно принято за неисправность. Координаты цветности для цветов светово й индикации в соответствии с приложением «MK-SSJ-NEW.HRDW.00003/A-Цвета световой индикации». |  |  |  |  |
| Источник требования | - |  |  |  |  |
| Пояснение | Световая индикация функционирования МК является технологической индикацией для отладки и проверки работы блока управления в МК при изготовлении. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Да | Функция | Технологическая индикация функционирования МК |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-4_TGN.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-4_TGN.001/A.03 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Узел тактирования «2.4 Узел тактирования» при наличии тактовых импульсов с напряжением низкого уровня от 0 до 0,8 В и напряжением высокого уровня от 1,7 до 3,6 В во входной цепи «OSC_OUT» должен обеспечивать формирование выходного тактирующего синусоидального сигнала «OSC_IN» с характеристиками, приведенными в таблице FNCT.2-4_TGN.001. Таблица FNCT.2-4_TGN.001 Характеристика сигнала «OSC_IN»; Значение. Форма сигнала; Синусоидальная. Частота, МГц; От 8 до 24. Нестабильность частоты, в интервале рабочих температур, не более, ppm; ±100. Напряжение уровня ограничивающего амплитуду сигнала сверху, В; от 2,1 до 3,6. Напряжение уровня ограничивающего амплитуду сигнала снизу, В; до 0,4. |
| Обоснование | Диапазон частоты выходного сигнала в цепи «OSC_IN» обоснован выбором частоты в применяемой интегральной микросхеме 1921ВК028 в цепи «OSC_OUT», подключенной к узлу тактирования, согласно п. 4.1 и рис.4.1 «Микросхема интегральная 1921ВК028 Руководство пользователя от 20.12.2019». Нестабильность частоты узла тактирования обоснована допустимым отклонением генерации импульсов, менее 100 частей на миллион, для стабильной работы интерфейса ARINC 825-2 согласно п.3.1.1.3.3 Авиационного справочника «006481/01-АС 1.1.825-2-2012», т.к. данный интерфейс используется в МК. Диапазоны напряжений высокого и низкого уровня сигналов входной и выходной цепей обоснованы допустимыми уровнями входных и выходных напряжений UIL, UIH и UOL, UOH соответственно, для применяемой интегральной микросхемы 1921ВК028, подключенной к узлу тактирования, согласно п. 2.2 таблицы 2.4 и 2.5 «Микросхема интегральная 1921ВК028 Руководство пользователя от 20.12.2019», учитывая напряжение электропитания UCC1, которое находится в диапазоне 3,0-3,6 В согласно приложения MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем. |  |  |  |  |
| Источник требования | - |  |  |  |  |
| Пояснение | Интегральная микросхема 1921ВК028 может тактироваться от внутреннего осциллятора с внешним кварцевым резонатором, согласно п. 1 Руководства пользователя микросхемы интегральной 1921ВК028. Нестабильность частоты (y) вычисляется по формуле: Y=(f-f0) /f0, где: f - измеренное значение частоты; f0 - номинальная (базовая) частота; Результат выражается в ppm (1 ppm = 10^-6). |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Да | Функция | MK_F.HW_1 - MK_F.HW_6 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-2_TS_ARC-825.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-2_TS_ARC-825.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Узел приемопередатчика «2.2 Узел приемопередатчика ARINC 825» при наличии напряжений питания в цепях «3.3V_D» и «5V_D», должен обеспечивать преобразование логических уровней напряжения «Лог. 1» и «Лог. 0» входного сигнала в цепи «c_CANA_TX» в уровни дифференциальных сигналов интерфейса ARINC 825 в цепях «CANA_RX» и «CANA_TX» согласно таблице FNCT.2-2_TS_ARC-825.001 в соответствии требованиям авиационного справочника «006481/01-АС 1.1.825-2-2012». Напряжения логических уровней сигналов согласно приложению MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем. Таблица FNCT.2-2_TS_ARC-825.001 Логическое состояние сигнала в цепи «c_CANA_TX»; Дифференциальный уровень напряжения между сигналами «CANA_RX» и «CANA_TX»: Vdiff=VCANA_RX-VCANA_TX. Доминантное - «Лог.0»; ≈ 2 В (от 1,5 В до 3,5 В). Рецессивное - «Лог.1»; ≈ 0 В. |
| Обоснование |  |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.002/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.014/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.016/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.017/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.018/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.020/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.031/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.032/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.042/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.045/A |  |  |  |  |
| Пояснение | Уровни напряжения дифференциальных сигналов в цепях «CANA_RX» (CAN H) и «CANA_TX» (CAN L) доминантного и рецессивного состояния показаны на рисунке 3-2 в п. 3.1.1 авиационного справочника «006481/01-АС 1.1.825-2-2012». Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-19_PSU-3d3V.001/A. Требование к напряжению питания в цепи «5V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-7_IPSU-5V.001/А. |  |  |  |  |
| Допущение | Нет | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_6 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-2_TS_ARC-825.002

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-2_TS_ARC-825.002/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Узел приемопередатчика «2.2 Узел приемопередатчика ARINC 825» при наличии напряжений питания в цепях «3.3V_D» и «5V_D», должен обеспечивать преобразование уровней дифференциальных сигналов интерфейса ARINC 825 в цепях «CANA_RX» и «CANA_TX», согласно таблице FNCT.2-2_TS_ARC-825.002 в соответствии требованиям авиационного справочника «006481/01-АС 1.1.825-2-2012», в логические уровни напряжения «Лог.1» и «Лог.0» выходного сигнала цепи «c_CANA_RX». Напряжения логических уровней сигналов согласно приложению MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем. Таблица FNCT.2-2_TS_ARC-825.002 Дифференциальный уровень напряжения между сигналами «CANA_RX» и «CANA_TX»: Vdiff=VCANA_RX-VCANA_TX; Логическое состояние сигнала в цепи «c_CANA_RX». ≈ 2 В (от 1,5 В до 3,5 В); Доминантное - «Лог.0». ≈ 0 В; Рецессивное - «Лог.1». |
| Обоснование |  |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.002/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.014/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.016/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.017/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.018/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.020/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.031/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.032/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.042/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.045/A |  |  |  |  |
| Пояснение | Уровни напряжения дифференциальных сигналов в цепях «CANA_RX» (CAN H) и «CANA_TX» (CAN L) доминантного и рецессивного состояния показаны на рисунке 3-2 в п. 3.1.1 авиационного справочника «006481/01-АС 1.1.825-2-2012». Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-19_PSU-3d3V.001/A. Требование к напряжению питания в цепи «5V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-7_IPSU-5V.001/А. |  |  |  |  |
| Допущение | Нет | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_6 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-3_TS_RS-422.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-3_TS_RS-422.001/A.02 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Узел приемопередатчика «2.3 Узел приемопередатчика RS422» при наличии напряжений питания в цепи «3.3V_D», должен обеспечивать преобразование логических уровней напряжения «Лог. 1» и «Лог. 0» входного сигнала цепи «c_SPI2_CLK» в уровни выходных дифференциальных сигналов интерфейса RS422 в цепях «RS422_TxD_P» и «RS422_TxD_N» согласно таблице FNCT.MK_RS485_1.001 в соответствии требованиям стандарта EIA/TIA-422. Напряжение логических уровней сигналов согласно приложению MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем. Таблица FNCT.MK_RS485_1.001 Логическое состояние входного сигнала в цепи «c_SPI2_CLK»; Дифференциальный уровень напряжения между выходными сигналами «RS422_TxD_P» и «RS422_TxD_N»: Vdiff=VRS422_TxD_P-VRS422_TxD_N. «Лог.1»; От +2,0 В до +3,6 В. «Лог.0»; От -2,0 В до -3,6 В. |
| Обоснование |  |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.045/A |  |  |  |  |
| Пояснение | Предназначен для осуществления интерфейса между узлом микроконтроллера (2.1) и датчиком угла поворота выходного вала МК (энкодер ЛИР-ДА219А.01). Применение интерфейса RS422 обусловлено применением энкодера ЛИР-ДА219А.01 и обосновано документом «Спецификация на энкодер ЛИР-ДА219А.01 от 25.05.2026», в которой прописан последовательный интерфейс взаимодействия по RS422. Границы уровней напряжения ± 2,0 В дифференциальных уровней напряжения между выходными сигналами «RS422_TxD_P» и «RS422_TxD_N» обоснованы требованиями к электрическим характеристикам сигналов интерфейса RS422 стандарта EIA/TIA-422. Границы уровней напряжения ±3,6 В дифференциальных уровней напряжения между выходными сигналами «RS422_TxD_P» и «RS422_TxD_N» обоснованы требованиями к напряжению питания в цепи «3.3V_D» согласно MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-19_PSU-3d3V.001/A. Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-19_PSU-3d3V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Нет | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-3_TS_RS-422.002

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-3_TS_RS-422.002/A.02 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Узел приемопередатчика «2.3 Узел приемопередатчика RS422» при наличии напряжений питания в цепи «3.3V_D», должен обеспечивать преобразование входных дифференциальных сигналов интерфейса RS422 в цепях «RS422_RxD_P» и «RS422_RxD_N» согласно таблице FNCT.MK_RS485_1.002, в соответствии требованиям стандарта EIA/TIA-422, в логические уровни напряжения «Лог. 1» и «Лог. 0» выходного сигнала цепи «c_SPI2_RX». Напряжение логических уровней сигналов согласно приложению MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем. Таблица FNCT.MK_RS485_1.002 Дифференциальный уровень напряжения между входными сигналами «RS422_RxD_P» и «RS422_RxD_N»: Vdiff=VRS422_RxD_P-VRS422_RxD_N; Логическое состояние выходного сигнала в цепи «c_SPI2_RX». От +0,2 В до +5,3 В; «Лог.1». От -0,2 В до -5,3 В; «Лог.0». |
| Обоснование | Применение интерфейса RS422 обусловлено применением энкодера ЛИР-ДА219А.01 и обосновано спецификацией на ЛИР-ДА219А.01, в которой прописан последовательный интерфейс взаимодействия по RS422. Нижние границы уровней напряжения от ±0,2 В входных дифференциальных сигналов в цепях «RS422_RxD_P» и «RS422_RxD_N» обоснованы требованиями к электрическим характеристикам сигналов интерфейса RS422 стандарта EIA/TIA-422. Верхние границы уровней напряжения до ±5,3 В входных дифференциальных сигналов в цепях «RS422_RxD_P» и «RS422_RxD_N» обоснованы требованиями к напряжению питания, примененного энкодера ЛИР-ДА219А.01, в цепи «5V_D_EN» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-16_IPSU-5V.002. |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.045/A |  |  |  |  |
| Пояснение | Предназначен для осуществления интерфейса между узлом микроконтроллера (2.1) и датчиком угла поворота выходного вала МК (энкодер ЛИР-ДА219А.01). Применение интерфейса RS422 обусловлено применением энкодера ЛИР-ДА219А.01 и обосновано документом «Спецификация на энкодер ЛИР-ДА219А.01 от 25.05.2026», в которой прописан последовательный интерфейс взаимодействия по RS422. Границы уровней напряжения ± 2,0 В дифференциальных уровней напряжения между входными сигналами «RS422_RxD_P» и «RS422_RxD_N» обоснованы требованиями к электрическим характеристикам сигналов интерфейса RS422 стандарта EIA/TIA-422. Границы уровней напряжения ±5,3 В дифференциальных уровней напряжения между входными сигналами «RS422_RxD_P» и «RS422_RxD_N» обоснованы требованиями к напряжению питания в цепи «5V_D_EN» согласно MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-16_IPSU-5V.002/A, т.к. электропитание энкодера ЛИР-ДА219А.01 осуществляется по цепи «5V_D_EN». Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-19_PSU-3d3V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Нет | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-8_DTC_SG.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-8_DTC_SG.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Узел детектирования сигнала «2.8 Узел детектирования сигнала» при наличии напряжений питания в цепях «5V_D_RPS» и «3.3V_D» должен обеспечивать преобразование входного дискретного сигнала типа РК «корпус/разрыв» в цепи «RPS1+» (относительно цепи «RPS1-») в логические уровни напряжения «Лог. 1» и «Лог. 0» выходного сигнала цепи «c_RPS1» согласно таблице FNCT.2-8_DTC_SG.001. Напряжение логических уровней сигналов согласно приложению MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем. Таблица FNCT.2-8_DTC_SG.001 Состояние входного дискретного сигнала РК цепи «RPS1+»; Логическое состояние выходного сигнала в цепи «c_RPS1». «Корпус» – не более +0,4 В; «Лог.1». «Разрыв» – от +1,0 В до +5,3 В; «Лог.0». |
| Обоснование | Применение узла детектирования входного сигнала обосновано применением датчика положения ротора ЭД – микросхема 1293KX015 АЕЯР.431160.993ТУ. Электрические параметры данной микросхемы согласно документа «Микросхемы интегральные 1293KX015 Справочный лист ЮФ.431169.002Д1». Тип выхода данной микросхемы – открытый коллектор, что соответствует типу РК «корпус/разрыв». Диапазон напряжения для состояния «Корпус» в цепи «RPS1+» обосновано типом выхода применяемой микросхемы – открытый коллектор, согласно выходного напряжения низкого уровня п.2 «Микросхемы интегральные 1293KX015 Справочный лист ЮФ.431169.002Д1». Нижняя граница уровня напряжения для состояния «Разрыв» в цепи «RPS1+» обоснована с допущением, типом выхода применяемой микросхемы – открытый коллектор и возможным применением для его детектирования оптоэлектронной развязки, нижняя рабочая граница напряжения которой, в подавляющем большинстве выпускаемых в мире, является не ниже 1 В. Верхняя граница уровня напряжения для состояния «Разрыв» в цепи «RPS1+» обоснована требованиями к напряжению питания в цепи «5V_D_RPS» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-16_IPSU-5V.001/А. |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.045/A |  |  |  |  |
| Пояснение | Предназначен для осуществления интерфейса между узлом микроконтроллера (2.1) и датчиками положения ротора ЭД (ДПР), которые входят в состав Электродвигателя АСДБ.04.44.3100.00.99. Требование к напряжению питания в цепи «5V_D_RPS» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-16_IPSU-5V.001/А. Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-19_PSU-3d3V.001/А. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-9_DTC_SG.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-9_DTC_SG.001/A.02 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Узел детектирования сигнала «2.9 Узел детектирования сигнала» при наличии напряжений питания в цепях «5V_D_RPS» и «3.3V_D» должен обеспечивать преобразование входного дискретного сигнала типа РК «корпус/разрыв» в цепи «RPS2+» (относительно цепи «RPS2-») в логические уровни напряжения «Лог. 1» и «Лог. 0» выходного сигнала цепи «c_RPS2» согласно таблице FNCT.2-9_DTC_SG.001. Напряжение логических уровней сигналов согласно приложению MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем. Таблица FNCT.2-9_DTC_SG.001 Состояние входного дискретного сигнала РК цепи «RPS2+»; Логическое состояние выходного сигнала в цепи «c_RPS2». «Корпус» – не более +0,4 В; «Лог.1». «Разрыв» – от +1,0 В до +5,3 В; «Лог.0». |
| Обоснование | Применение узла детектирования входного сигнала обосновано применением датчика положения ротора ЭД – микросхема 1293KX015 АЕЯР.431160.993ТУ. Электрические параметры данной микросхемы согласно документа «Микросхемы интегральные 1293KX015 Справочный лист ЮФ.431169.002Д1». Тип выхода данной микросхемы – открытый коллектор, что соответствует типу РК «корпус/разрыв». Диапазон напряжения для состояния «Корпус» в цепи «RPS1+» обосновано типом выхода применяемой микросхемы – открытый коллектор, согласно выходного напряжения низкого уровня п.2 «Микросхемы интегральные 1293KX015 Справочный лист ЮФ.431169.002Д1». Нижняя граница уровня напряжения для состояния «Разрыв» в цепи «RPS1+» обоснована с допущением, типом выхода применяемой микросхемы – открытый коллектор и возможным применением для его детектирования оптоэлектронной развязки, нижняя рабочая граница напряжения которой, в подавляющем большинстве выпускаемых в мире, является не ниже 1 В. Верхняя граница уровня напряжения для состояния «Разрыв» в цепи «RPS1+» обоснована требованиями к напряжению питания в цепи «5V_D_RPS» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-16_IPSU-5V.001/А. |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.045/A |  |  |  |  |
| Пояснение | Предназначен для осуществления интерфейса между узлом микроконтроллера (2.1) и датчиками положения ротора ЭД (ДПР), которые входят в состав Электродвигателя АСДБ.04.44.3100.00.99. Требование к напряжению питания в цепи «5V_D_RPS» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-16_IPSU-5V.001/А. Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-19_PSU-3d3V.001/А. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-10_INVR.002

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-10_INVR.003/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-10_INVR.002 |  |  |  |  |
| Обоснование |  |  |  |  |  |
| Источник требования |  |  |  |  |  |
| Пояснение |  |  |  |  |  |
| Допущение |  | Производное |  | Функция |  |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-10_DTC_SG.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-10_DTC_SG.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Узел детектирования сигнала «2. 10 Узел детектирования сигнала» при наличии напряжений питания в цепях «5V_D_RPS» и «3.3V_D» должен обеспечивать преобразование входного дискретного сигнала типа РК «корпус/разрыв» в цепи «RPS3+» (относительно цепи «RPS3-») в логические уровни напряжения «Лог. 1» и «Лог. 0» выходного сигнала цепи «c_RPS3» согласно таблице FNCT.2-10_DTC_SG.001. Напряжение логических уровней сигналов согласно приложению MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем. Таблица FNCT.2-10_DTC_SG.001 Состояние входного дискретного сигнала РК цепи «RPS3+»; Логическое состояние выходного сигнала в цепи «c_RPS3». «Корпус» – не более +0,4 В; «Лог.1». «Разрыв» – от +1,0 В до +5,3 В; «Лог.0». |
| Обоснование | Применение узла детектирования входного сигнала обосновано применением датчика положения ротора ЭД – микросхема 1293KX015 АЕЯР.431160.993ТУ. Электрические параметры данной микросхемы согласно документа «Микросхемы интегральные 1293KX015 Справочный лист ЮФ.431169.002Д1». Тип выхода данной микросхемы – открытый коллектор, что соответствует типу РК «корпус/разрыв». Диапазон напряжения для состояния «Корпус» в цепи «RPS1+» обосновано типом выхода применяемой микросхемы – открытый коллектор, согласно выходного напряжения низкого уровня п.2 «Микросхемы интегральные 1293KX015 Справочный лист ЮФ.431169.002Д1». Нижняя граница уровня напряжения для состояния «Разрыв» в цепи «RPS1+» обоснована с допущением, типом выхода применяемой микросхемы – открытый коллектор и возможным применением для его детектирования оптоэлектронной развязки, нижняя рабочая граница напряжения которой, в подавляющем большинстве выпускаемых в мире, является не ниже 1 В. Верхняя граница уровня напряжения для состояния «Разрыв» в цепи «RPS1+» обоснована требованиями к напряжению питания в цепи «5V_D_RPS» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-16_IPSU-5V.001/А.. |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.045/A |  |  |  |  |
| Пояснение | Предназначен для осуществления интерфейса между узлом микроконтроллера (2.1) и датчиками положения ротора ЭД (ДПР), которые входят в состав Электродвигателя АСДБ.04.44.3100.00.99. Требование к напряжению питания в цепи «5V_D_RPS» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-16_IPSU-5V.001/А. Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-19_PSU-3d3V.001/А. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-11_DTC_DI.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-11_DTC_DI.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Узел детектирования сигнала «2.11 Узел детектирования сигнала РК» при наличии напряжений питания в цепях «Uout+» и «3.3V_DSO/I» должен обеспечивать преобразование входного дискретного сигнала типа РК «корпус/разрыв» в цепи «DSI1» в логические уровни напряжения «Лог.1» и «Лог. 0» выходного сигнала цепи «c_DSI1» согласно таблице FNCT.2-11_DTC_DI.001. Напряжение логических уровней сигналов согласно приложению MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем. Таблица FNCT.2-11_DTC_DI.001 Состояние входного дискретного сигнала РК - сопротивление цепи «DSI1»; Логическое состояние выходного сигнала в цепи «c_DSI1». «Корпус» – не более 1 кОм; «Лог.1». «Разрыв» – не менее 100 кОм; «Лог.0». |
| Обоснование | Диапазоны сопротивлений для состояний замыкания на «Корпус» и «Разрыв» в цепи «DSI1» обоснованы с допущениями, согласно приложению «MK-SSJ-NEW.HRDW.00004/A-Параметры входных РК корпус-разрыв». |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.004/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.012/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.022/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «2.11 Узел детектирования сигнала РК» осуществляет детектирование сигнала РК типа «корпус/разрыв», подаваемого из ПУО, для распознавания команды на подачу ОЖ на лобовые стекла самолета. Требование к напряжению питания в цепи «Uout+» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-1_IPSU-24V-32V.001/А. Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_DSO/I» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-18_PSU-3d3V.001/А. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_3, MK_F.HW_4 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-12_DTC_DI.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-12_DTC_DI.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Узел детектирования сигнала «2.12 Узел детектирования сигнала РК» при наличии напряжений питания в цепях «Uout+» и «3.3V_DSO/I» должен обеспечивать преобразование входного дискретного сигнала типа РК «корпус/разрыв» в цепи «DSI2» в логические уровни напряжения «Лог.1» и «Лог. 0» выходного сигнала цепи «c_DSI2» согласно таблице FNCT.2-12_DTC_DI.001. Напряжение логических уровней сигналов согласно приложению MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем. Таблица FNCT.2-12_DTC_DI.001 Состояние входного дискретного сигнала РК - сопротивление цепи «DSI2»; Логическое состояние выходного сигнала в цепи «c_DSI2». «Корпус» – не более 1 кОм; «Лог.1». «Разрыв» – не менее 100 кОм; «Лог.0». |
| Обоснование | Диапазоны сопротивлений для состояний замыкания на «Корпус» и «Разрыв» в цепи «DSI2» обоснованы с допущениями, согласно приложению «MK-SSJ-NEW.HRDW.00004/A-Параметры входных РК корпус-разрыв». |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.017/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «2.12 Узел детектирования сигнала РК» осуществляет детектирование сигнала РК типа «корпус/разрыв», подаваемого из системы подачи жидкости (СПЖ), для распознавания сообщения о перегреве насоса СПЖ. Требование к напряжению питания в цепи «Uout+» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-1_IPSU-24V-32V.001/А. Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_DSO/I» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-18_PSU-3d3V.001/А.. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_3, MK_F.HW_4 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-13_DTC_DI.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-13_DTC_DI.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Узел детектирования сигнала «2.13 Узел детектирования сигнала РК» при наличии напряжений питания в цепях «Uout+» и «3.3V_DSO/I» должен обеспечивать преобразование входного дискретного сигнала типа РК «корпус/разрыв» в цепи «DSI3» в логические уровни напряжения «Лог.1» и «Лог. 0» выходного сигнала цепи «c_DSI3» согласно таблице FNCT.2-13_DTC_DI.001. Напряжение логических уровней сигналов согласно приложению MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем. Таблица FNCT.2-13_DTC_DI.001 Состояние входного дискретного сигнала РК - сопротивление цепи «DSI3»; Логическое состояние выходного сигнала в цепи «c_DSI3». «Корпус» – не более 1 кОм; «Лог.1». «Разрыв» – не менее 100 кОм; «Лог.0». |
| Обоснование | Диапазоны сопротивлений для состояний замыкания на «Корпус» и «Разрыв» в цепи «DSI3» обоснованы с допущениями, согласно приложению «MK-SSJ-NEW.HRDW.00004/A-Параметры входных РК корпус-разрыв». |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.014/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «2.13 Узел детектирования сигнала РК» осуществляет детектирование сигнала РК типа «корпус/разрыв», подаваемого из системы подачи жидкости (СПЖ), для распознавания сообщения о низком уровне жидкости в баке насоса СПЖ. Требование к напряжению питания в цепи «Uout+» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-1_IPSU-24V-32V.001/А. Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_DSO/I» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-18_PSU-3d3V.001/А. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_3, MK_F.HW_4 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-14_DTC_DI.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-14_DTC_DI.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Узел детектирования сигнала «2.14 Узел детектирования сигнала РК» при наличии напряжений питания в цепях «Uout+» и «3.3V_DSO/I» должен обеспечивать преобразование входного дискретного сигнала типа РК «корпус/разрыв» в цепи «DSI4» в логические уровни напряжения «Лог.1» и «Лог. 0» выходного сигнала цепи «c_DSI4» согласно таблице FNCT.2-14_DTC_DI.001. Напряжение логических уровней сигналов согласно приложению MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем. Таблица FNCT.2-14_DTC_DI.001 Состояние входного дискретного сигнала РК - сопротивление цепи «DSI4»; Логическое состояние выходного сигнала в цепи «c_DSI4». «Корпус» – не более 1 кОм; «Лог.1». «Разрыв» – не менее 100 кОм; «Лог.0». |
| Обоснование | Диапазоны сопротивлений для состояний замыкания на «Корпус» и «Разрыв» в цепи «DSI4» обоснованы с допущениями, согласно приложению «MK-SSJ-NEW.HRDW.00004/A-Параметры входных РК корпус-разрыв». |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.004/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.020/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «2.14 Узел детектирования сигнала РК» осуществляет детектирование сигнала РК типа «корпус/разрыв», подаваемого из ПУО, для распознавания команды на включение медленного режима работы МК. Требование к напряжению питания в цепи «Uout+» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-1_IPSU-24V-32V.001/А. Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_DSO/I» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-18_PSU-3d3V.001/А. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-15_DTC_DI.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-15_DTC_DI.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Узел детектирования сигнала «2.15 Узел детектирования сигнала РК» при наличии напряжений питания в цепях «Uout+» и «3.3V_DSO/I» должен обеспечивать преобразование входного дискретного сигнала типа РК «корпус/разрыв» в цепи «DSI5» в логические уровни напряжения «Лог.1» и «Лог. 0» выходного сигнала цепи «c_DSI5» согласно таблице FNCT.2-15_DTC_DI.001. Напряжение логических уровней сигналов согласно приложению MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем. Таблица FNCT.2-15_DTC_DI.001 Состояние входного дискретного сигнала РК - сопротивление цепи «DSI5»; Логическое состояние выходного сигнала в цепи «c_DSI5». «Корпус» – не более 1 кОм; «Лог.1». «Разрыв» – не менее 100 кОм; «Лог.0». |
| Обоснование | Диапазоны сопротивлений для состояний замыкания на «Корпус» и «Разрыв» в цепи «DSI5» обоснованы с допущениями, согласно приложению «MK-SSJ-NEW.HRDW.00004/A-Параметры входных РК корпус-разрыв». |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.004/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.020/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «2.15 Узел детектирования сигнала РК» осуществляет детектирование сигнала РК типа «корпус/разрыв», подаваемого из ПУО, для распознавания команды на включение быстрого режима работы МК. Требование к напряжению питания в цепи «Uout+» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-1_IPSU-24V-32V.001/А. Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_DSO/I» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-18_PSU-3d3V.001/А. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-16_DTC_DI.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-16_DTC_DI.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Узел детектирования сигнала «2.16 Узел детектирования сигнала РК» при наличии напряжений питания в цепях «Uout+» и «3.3V_DSO/I» должен обеспечивать преобразование входного дискретного сигнала типа РК «корпус/разрыв» в цепи «DSI6» в логические уровни напряжения «Лог.1» и «Лог. 0» выходного сигнала цепи «c_DSI6» согласно таблице FNCT.2-16_DTC_DI.001. Напряжение логических уровней сигналов согласно приложению MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем. Таблица FNCT.2-16_DTC_DI.001 Состояние входного дискретного сигнала РК - сопротивление цепи «DSI6»; Логическое состояние выходного сигнала в цепи «c_DSI6». «Корпус» – не более 1 кОм; «Лог.1». «Разрыв» – не менее 100 кОм; «Лог.0». |
| Обоснование | Диапазоны сопротивлений для состояний замыкания на «Корпус» и «Разрыв» в цепи «DSI6» обоснованы с допущениями, согласно приложению «MK-SSJ-NEW.HRDW.00004/A-Параметры входных РК корпус-разрыв». |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.004/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.020/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «2.16 Узел детектирования сигнала РК» осуществляет детектирование сигнала РК типа «корпус/разрыв», подаваемого из ПУО, для распознавания команды на включение прерывистого режима работы МК. Требование к напряжению питания в цепи «Uout+» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-1_IPSU-24V-32V.001/А. Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_DSO/I» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-18_PSU-3d3V.001/А. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-17_DTC_DI.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-17_DTC_DI.001/A.02 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Узел детектирования сигнала «2.17 Узел детектирования сигнала РК» при наличии напряжений питания в цепях «Uout+» и «3.3V_DSO/I» должен обеспечивать преобразование входного дискретного сигнала типа РК «корпус/разрыв» в цепи «DSI7» в логические уровни напряжения «Лог.1» и «Лог. 0» выходного сигнала цепи «c_DSI7» согласно таблице FNCT.2-17_DTC_DI.001. Напряжение логических уровней сигналов согласно приложению MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем. Таблица FNCT.2-17_DTC_DI.001 Состояние входного дискретного сигнала РК - сопротивление цепи «DSI7»; Логическое состояние выходного сигнала в цепи «c_DSI7». «Корпус» – не более 1 кОм; «Лог.1». «Разрыв» – не менее 100 кОм; «Лог.0». |
| Обоснование | Диапазоны сопротивлений для состояний замыкания на «Корпус» и «Разрыв» в цепи «DSI7» обоснованы с допущениями, согласно приложению «MK-SSJ-NEW.HRDW.00004/A-Параметры входных РК корпус-разрыв». |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.032/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «2.17 Узел детектирования сигнала РК» осуществляет детектирование сигнала РК типа «корпус/разрыв», от концевого выключателя КП1 для распознавания сообщения о достижении крайнего положения вала МК по концевому выключателю КП1. Требование к напряжению питания в цепи «Uout+» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-1_IPSU-24V-32V.001/А. Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_DSO/I» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-18_PSU-3d3V.001/А. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-18_DTC_DI.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-18_DTC_DI.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Узел детектирования сигнала «2.18 Узел детектирования сигнала РК» при наличии напряжений питания в цепях «Uout+» и «3.3V_DSO/I» должен обеспечивать преобразование входного дискретного сигнала типа РК «корпус/разрыв» в цепи «DSI8» в логические уровни напряжения «Лог.1» и «Лог. 0» выходного сигнала цепи «c_DSI8» согласно таблице FNCT.2-18_DTC_DI.001. Напряжение логических уровней сигналов согласно приложению MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем. Таблица FNCT.2-18_DTC_DI.001 Состояние входного дискретного сигнала РК - сопротивление цепи «DSI8»; Логическое состояние выходного сигнала в цепи «c_DSI8». «Корпус» – не более 1 кОм; «Лог.1». «Разрыв» – не менее 100 кОм; «Лог.0». |
| Обоснование | Диапазоны сопротивлений для состояний замыкания на «Корпус» и «Разрыв» в цепи «DSI8» обоснованы с допущениями, согласно приложению «MK-SSJ-NEW.HRDW.00004/A-Параметры входных РК корпус-разрыв». |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.032/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «2.18 Узел детектирования сигнала РК» осуществляет детектирование сигнала РК типа «корпус/разрыв», от концевого выключателя КП2 для распознавания сообщения о достижении крайнего положения вала МК по концевому выключателю КП2. Требование к напряжению питания в цепи «Uout+» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-1_IPSU-24V-32V.001/А. Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_DSO/I» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-18_PSU-3d3V.001/А. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-5_ROM.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-5_ROM.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Узел постоянного запоминающего устройства «2.5 Узел ПЗУ» при напряжении питания в цепи «3.3V_D» посредством логических цифровых сигналов в цепях «c_SPI1_RX», «c_SPI1_TX», «c_SPI1_CLK», «c_SPI1_SELECT» согласно таблице FNCT.2-5_ROM.001 в соответствии интерфейса SPI (Serial Peripheral Interface), должен обеспечивать запись/чтение получаемых/передаваемых данных. Напряжение логических уровней сигналов согласно приложению «MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем». Таблица FNCT.2-5_ROM.001. Цепь; Функция сигнала цепи для ПЗУ. «c_SPI1_CLK»; Входной тактовый сигнал. «c_SPI1_SELECT»; Входной сигнал выбора данного устройства для работы по интерфейсу. «c_SPI1_TX»; Входной сигнал приема данных. «c_SPI1_RX»; Выходной сигнал передачи данных. |
| Обоснование |  |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.041/A |  |  |  |  |
| Пояснение | Данный узел ПЗУ осуществляет запись/чтение данных о работе МК: суммарное время работы, история отказов, параметры настройки МК (углы поворота выходного вала редуктора МК) и т.п. Сохраненные данные выдаются по технологическому интерфейсу ARINC-825. Тип интерфейса ПЗУ обоснован наличием данного интерфейса SPI в применяемой интегральной микросхеме 1921ВК028, для их сопряжения, также широким его распространением в виду следующих преимуществ над другими: простота аппаратной реализации, надежность работы, гибкость в настройке, низкие требования к энергопотреблению. Диапазон уровня напряжения в цепи «3.3V_D» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-19_PSU-3d3V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Нет | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_6 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-5_ROM.002

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-5_ROM.002/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Узел постоянного запоминающего устройства «2.5 Узел ПЗУ» должен представлять собой энергонезависимое запоминающее устройство (ПЗУ) предназначенное для хранения и оперативной модификации массивов данных, с параметрами указанными в таблице FNCT.2-5_ROM.002. Таблица FNCT.2-5_ROM.002. Параметр запоминающего энергонезависимого устройства; Значение параметра. Интерфейс последовательный, тип; SPI (Serial Peripheral Interface). Частота работы интерфейса, МГц; не менее 40. Объём запоминаемых данных, не менее; 1 Мбит (128К х 8). Гарантированное количество циклов записи/чтения, не менее; 1000000 (миллион). Диапазон напряжения питания, не хуже, В; От 3,0 до 3,6. |
| Обоснование | Тип интерфейса ПЗУ обоснован наличием данного интерфейса в применяемой интегральной микросхеме 1921ВК028, для их сопряжения, также широким его распространением в виду следующих преимуществ над другими: простота аппаратной реализации, надежность работы, гибкость в настройке, низкие требования к энергопотреблению. Максимальная рабочая частота интерфейса SPI обоснована его распространенной стандартной частотой работы. Объём запоминаемых данных обоснован его широким распространением среди подобных микросхем ПЗУ, и данный объём достаточен для запоминания данных о работе МК, согласно системным требованиям: суммарное время работы, история отказов, параметры настройки МК. Гарантированное количество циклов записи чтения обосновано необходимостью работы МК в течение 70000 летных часов, согласно системным требованиям. Нижняя и верхняя минимальные границы напряжения питания обоснованы унификацией с питанием применяемых логических микросхем, согласно приложению MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем. |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.041/A |  |  |  |  |
| Пояснение | Данный узел ПЗУ осуществляет запись/чтение данных о работе МК: суммарное время работы, история отказов, параметры настройки МК (углы поворота выходного вала редуктора МК) и т.п. Сохраненные данные выдаются по технологическому интерфейсу ARINC-825. Тип интерфейса ПЗУ обоснован наличием данного интерфейса в применяемой интегральной микросхеме 1921ВК028, для их сопряжения, также широким его распространением в виду следующих преимуществ над другими: простота аппаратной реализации, надежность работы, гибкость в настройке, низкие требования к энергопотреблению. Максимальная рабочая частота интерфейса SPI обоснована его распространенной стандартной частотой работы. Объём запоминаемых данных обоснован его широким распространением среди подобных микросхем ПЗУ, и данный объём достаточен для запоминания данных о работе МК, согласно системным требованиям: суммарное время работы, история отказов, параметры настройки МК, согласно системным требованиям MK-SSJ-NEW.SSTM.MNTM.MK-SSJ-NEW.009/A и MK-SSJ-NEW.SSTM.SPCL.MK-SSJ-NEW.009/A. Гарантированное количество циклов записи чтения обосновано необходимостью иметь среднюю наработку на отказ не менее 4262 летных часа, согласно системным требованиям к надежности MK-SSJ-NEW.SSTM.RLBL.MK-SSJ-NEW.001/A. Диапазон напряжения питания обоснован унификацией с питанием применяемых логических микросхем, согласно приложению MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем. |  |  |  |  |
| Допущение | Нет | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_6 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-6_JTAG.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-6_JTAG.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «2.6 Узел JTAG» при наличии напряжения питания в цепи «3.3V_D» должен обеспечивать подключение и работу внешних устройств посредством логических цифровых сигналов в цепях «JTAG_TDI», «JTAG_TDO», «JTAG_TCK», «JTAG_TMS», «JTAG_nTRST» согласно таблице FNCT.2-6_JTAG.001 в соответствии стандарта IEEE Std 1149.1 — 2001 (JTAG), для программирования интегральной микросхемы 1921ВК028, тестирования и отладки работы блока управления МК. Напряжение логических уровней сигналов согласно приложению MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем. Таблица FNCT.2-6_JTAG.001. Цепь; Функция сигнала цепи для интегральной микросхемы. «JTAG_TDI»; Входной сигнал данных, данные вводятся по переднему фронту сигнала цепи «JTAG_TCK». «JTAG_TDO»; Выходной сигнал данных, данные выводятся по заднему фронту сигнала цепи «JTAG_TCK». «JTAG_TCK»; Входной тактовый сигнал. «JTAG_TMS»; Выходной сигнал перехода между режимами работы. «JTAG_nTRST»; Входной сигнал для инициализации порта тестирования. |
| Обоснование | Узел JTAG обоснован необходимостью программирования интегральной микросхемы 1921ВК028, технологической отладки и тестирования блока управления МК по интерфейсу JTAG в соответствии стандарта IEEE Std 1149.1 — 2001. |  |  |  |  |
| Источник требования | - |  |  |  |  |
| Пояснение | Данный узел JTAG осуществляет подключение внешних устройств для программирования интегральной микросхемы 1921ВК028, тестирования и отладки работы БУ. Диапазон уровня напряжения в цепи «3.3V_D» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-19_PSU-3d3V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Нет | Производное | Да | Функция | Технологическая отладка и тестирование блока управления МК |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-7_CNVR_SG.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-7_CNVR_SG.001/A.02 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «2.7 Узел преобразования сигналов» при наличии напряжения питания в цепи «5V_A» и опорного напряжения в цепи «2.5V_A_temp» должен обеспечивать преобразование сопротивления входных цепей «Temp_Drive», «Temp_Rec», «Temp_Inv», «Temp_Dros» в диапазоне от 100 Ом до 1 МОм в аналоговые уровни напряжения выходных сигналов цепей «c_Temp_Drive», «с_Temp_Rec», «с_Temp_Inv», «с_Temp_Dros» соответственно, в диапазоне от 0,1 В до 2,5 В согласно зависимости: V = 2,5 * R /(R +2000), В Где, R – сопротивление каждой входной цепи «Temp_Drive», «Temp_Rec», «Temp_Inv», «Temp_Dros»; V – уровень напряжения выходного сигнала каждой соответствующей цепи «c_Temp_Drive», «с_Temp_Rec», «с_Temp_Inv», «с_Temp_Dros». |  |  |  |  |
| Обоснование | Диапазон сопротивлений однотипных входных цепей «Temp_Drive», «Temp_Rec», «Temp_Inv», «Temp_Dros» обоснован с допущением, унификацией и анализом электрических параметров датчиков температуры: - B57861S0103A039, который представляет из себя NTC-термистор, сопротивление которого уменьшается с ростом температуры и меняется от 963000 Ом до 165,3 Ом при изменении его температуры от -55 °С до 155 °С соответственно, согласно документа «Термисторы NTC для измерения температуры серии B57861S от 01.2018»; - B57561G1103G000, который представляет из себя NTC-термистор, сопротивление которого уменьшается с ростом температуры и меняется от 526240 Ом до 272,64 Ом при изменении его температуры от -55 °С до 155 °С соответственно, согласно документа «Термисторы NTC для измерения температуры серии B57561G1 от 01.2018». Диапазон уровня напряжения выходных сигналов однотипных цепей «c_Temp_Drive», «с_Temp_Rec», «с_Temp_Inv», «с_Temp_Dros» и опорного напряжения в цепи «2.5V_A_temp» обоснованы с допущением, анализом верхней границе диапазона АЦП применяемой интегральной микросхемы 1921ВК028, который задается опорным напряжением 3,0±0,01 В в цепи «REF_3.0» согласно требования MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-11_REF-3V.001. Зависимость преобразования сигналов обусловлена типовым схемотехническим решением подключения резистивных датчиков температуры с номинальным сопротивлением 10 кОм при температуре 25 °С, коими и являются применяемые датчики температуры B57861S0103A039 и B57561G1103G000. |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.018/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.045/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «2.7 Узел преобразования сигналов» осуществляет преобразование величины сопротивления датчиков температуры в аналоговые сигналы напряжения для их последующей обработки посредством АЦП применяемой интегральной микросхемы 1921ВК028 (узел 2.1). Требование к напряжению питания в цепи «5V_A» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-5_IPSU-5V.001. Требование к опорному напряжению в цепи ««2.5V_A_temp» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-12_REF-2d5V.001. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-20_LG_RECF.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-20_LG_RECF.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «2.20 Узел логики управления выпрямителем» при напряжении питаний в цепях «5V_D» и «3.3V_D» должен формировать выходной дискретный (с двумя уровнями напряжения) сигнал в цепи «5V_RecL_H» (относительно цепи «PWM_RecL_H»), в зависимости от состояний логических уровней напряжения «Лог.1» и «Лог.0» входных сигналов цепей «c_PWM_RecL_H», «c_PWM_RecL_L», «Error» согласно таблице FNCT.2-20_LG_RECF.001. Напряжения логических уровней сигналов согласно приложению MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем. Таблица FNCT.2-20_LG_RECF.001 Состояние сигнала в цепи «c_PWM_RecL_H»; Состояние сигнала в цепи «c_PWM_RecL_L»; Состояние сигнала в цепи «Error»; Уровень напряжения дискретного сигнала цепи «5V_RecL_H», относительно цепи «PWM_RecL_H». «Лог.0»; «Лог.0»; Не важно; Не более 0,5 В. «Лог.1»; Не важно; Не важно; Не более 0,5 В. Не важно; Не важно; «Лог.1»; Не более 0,5 В. «Лог.0»; «Лог.1»; «Лог.0»; более 1,1 В. |
| Обоснование |  |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.029/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.008/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.024/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.033/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «2.20 Узел логики управления выпрямителем» осуществляет логику управления силовыми ключами выпрямителя в зависимости от управляющих сигналов от узла микроконтроллерного (2.1) и сигналов срабатывания защит по превышению токов и напряжений от узлов логики защит (3.9-3.11). Также логика управления выпрямителем (согласно таблице истинности FNCT.2-20_LG_RECF.001) на аппаратном уровне не позволяет выдавать сразу два сигнала на включение двух силовых ключей в стойке выпрямителя, тем самым обеспечивая исключение сквозных токов в силовой части узла выпрямителя (1.5). Требование к напряжению питания в цепи «5V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-7_IPSU-5V.001/A. Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-19_PSU-3d3V.001/A. Уровни напряжения выходного сигнала цепи «5V_RecL_H» (относительно цепи «PWM_RecL_H») на управление узлом драйвера 1.6 обоснованы уровнями входного сигнала в «1.6 Узел драйвера выпрямителя» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-6_DRV_RECF.001. |  |  |  |  |
| Допущение | Нет | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-20_LG_RECF.002

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-20_LG_RECF.002/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «2.20 Узел логики управления выпрямителем» при напряжении питаний в цепях «5V_D» и «3.3V_D» должен формировать выходной дискретный (с двумя уровнями напряжения) сигнал в цепи «5V_RecL_L» (относительно цепи «PWM_RecL_L»), в зависимости от состояний логических уровней напряжения «Лог.1» и «Лог.0» входных сигналов цепей «c_PWM_RecL_H», «c_PWM_RecL_L», «Error» согласно таблице FNCT.2-20_LG_RECF.002. Напряжения логических уровней сигналов согласно приложению MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем. Таблица FNCT.2-20_LG_RECF.002 Состояние сигнала в цепи «c_PWM_RecL_H»; Состояние сигнала в цепи «c_PWM_RecL_L»; Состояние сигнала в цепи «Error»; Уровень напряжения дискретного сигнала цепи «5V_RecL_L», относительно цепи «PWM_RecL_L». «Лог.0»; «Лог.0»; Не важно; Не более 0,5 В. Не важно; «Лог.1»; Не важно; Не более 0,5 В. Не важно; Не важно; «Лог.1»; Не более 0,5 В. «Лог.1»; «Лог.0»; «Лог.0»; более 1,1 В. |
| Обоснование |  |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.029/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.008/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.024/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.033/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «2.20 Узел логики управления выпрямителем» осуществляет логику управления силовыми ключами выпрямителя в зависимости от управляющих сигналов от узла микроконтроллерного (2.1) и сигналов срабатывания защит по превышению токов и напряжений от узлов логики защит (3.9-3.11). Также логика управления выпрямителем (согласно таблице истинности FNCT.2-20_LG_RECF.002) на аппаратном уровне не позволяет выдавать сразу два сигнала на включение двух силовых ключей в стойке выпрямителя, тем самым обеспечивая исключение сквозных токов в силовой части узла выпрямителя (1.5). Требование к напряжению питания в цепи «5V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-7_IPSU-5V.001/A. Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-19_PSU-3d3V.001/A. Уровни напряжения выходного сигнала цепи «5V_RecL_L» (относительно цепи «PWM_RecL_L») на управление узлом драйвера 1.9 обоснованы уровнями входного сигнала в «1.9 Узел драйвера выпрямителя» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-9_DRV_RECF.001. |  |  |  |  |
| Допущение | Нет | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-20_LG_RECF.003

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-20_LG_RECF.003/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «2.20 Узел логики управления выпрямителем» при напряжении питаний в цепях «5V_D» и «3.3V_D» должен формировать выходной дискретный (с двумя уровнями напряжения) сигнал в цепи «5V_RecN_H» (относительно цепи «PWM_RecN_H»), в зависимости от состояний логических уровней напряжения «Лог.1» и «Лог.0» входных сигналов цепей «c_PWM_RecN_H», «c_PWM_RecN_L», «Error» согласно таблице FNCT.2-20_LG_RECF.003. Напряжения логических уровней сигналов согласно приложению «MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем». Таблица FNCT.2-20_LG_RECF.003 Состояние сигнала в цепи «c_PWM_RecN_H»; Состояние сигнала в цепи «c_PWM_RecN_L»; Состояние сигнала в цепи «Error»; Уровень напряжения дискретного сигнала цепи «5V_RecN_H», относительно цепи «PWM_RecN_H». «Лог.0»; «Лог.0»; Не важно; Не более 0,5 В. «Лог.1»; Не важно; Не важно; Не более 0,5 В. Не важно; Не важно; «Лог.1»; Не более 0,5 В. «Лог.0»; «Лог.1»; «Лог.0»; более 1,1 В. |
| Обоснование |  |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.029/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.008/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.024/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.033/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «2.20 Узел логики управления выпрямителем» осуществляет логику управления силовыми ключами выпрямителя в зависимости от управляющих сигналов от узла микроконтроллерного (2.1) и сигналов срабатывания защит по превышению токов и напряжений от узлов логики защит (3.9-3.11). Также логика управления выпрямителем (согласно таблице истинности FNCT.2-20_LG_RECF.003) на аппаратном уровне не позволяет выдавать сразу два сигнала на включение двух силовых ключей в стойке выпрямителя, тем самым обеспечивая исключение сквозных токов в силовой части узла выпрямителя (1.5). Требование к напряжению питания в цепи «5V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-7_IPSU-5V.001/A. Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-19_PSU-3d3V.001/A. Уровни напряжения выходного сигнала цепи «5V_RecN_H» (относительно цепи «PWM_RecN_H») на управление узлом драйвера 1.7 обоснованы уровнями входного сигнала в «1.7 Узел драйвера выпрямителя» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-7_DRV_RECF.001. |  |  |  |  |
| Допущение | Нет | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-20_LG_RECF.004

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-20_LG_RECF.004/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | 2.20 Узел логики управления выпрямителем» при напряжении питаний в цепях «5V_D» и «3.3V_D» должен формировать выходной дискретный (с двумя уровнями напряжения) сигнал в цепи «5V_RecN_L» (относительно цепи «PWM_RecN_L»), в зависимости от состояний логических уровней напряжения «Лог.1» и «Лог.0» входных сигналов цепей «c_PWM_RecN_H», «c_PWM_RecN_L», «Error» согласно таблице FNCT.2-20_LG_RECF.004. Напряжения логических уровней сигналов согласно приложению «MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем». Таблица FNCT.2-20_LG_RECF.004 Состояние сигнала в цепи «c_PWM_RecN_H»; Состояние сигнала в цепи «c_PWM_RecN_L»; Состояние сигнала в цепи «Error»; Уровень напряжения дискретного сигнала цепи «5V_RecN_L», относительно цепи «PWM_RecN_L». «Лог.0»; «Лог.0»; Не важно; Не более 0,5 В. Не важно; «Лог.1»; Не важно; Не более 0,5 В. Не важно; Не важно; «Лог.1»; Не более 0,5 В. «Лог.1»; «Лог.0»; «Лог.0»; более 1,1 В. |
| Обоснование |  |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.029/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.008/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.024/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.033/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «2.20 Узел логики управления выпрямителем» осуществляет логику управления силовыми ключами выпрямителя в зависимости от управляющих сигналов от узла микроконтроллерного (2.1) и сигналов срабатывания защит по превышению токов и напряжений от узлов логики защит (3.9-3.11). Также логика управления выпрямителем (согласно таблице истинности FNCT.2-20_LG_RECF.004) на аппаратном уровне не позволяет выдавать сразу два сигнала на включение двух силовых ключей в стойке выпрямителя, тем самым обеспечивая исключение сквозных токов в силовой части узла выпрямителя (1.5). Требование к напряжению питания в цепи «5V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-7_IPSU-5V.001/A. Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-19_PSU-3d3V.001/A. Уровни напряжения выходного сигнала цепи «5V_RecN_L» (относительно цепи «PWM_RecN_L») на управление узлом драйвера 1.8 обоснованы уровнями входного сигнала в «1.8 Узел драйвера выпрямителя» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-8_DRV_RECF.001. |  |  |  |  |
| Допущение | Нет | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-5_RECF.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-5_RECF.001/A.03 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «1.5 Узел выпрямителя» должен быть построен по мостовой схеме силовых ключей и преобразовывать входное напряжение переменного тока в цепи «Line» (относительно цепи «Neutral») в выходнoе постояннoе напряжение +200,0±20,0 В в цепи звена постоянного тока «DC+» (относительно цепи «DC-») с выходной мощностью, не менее 430 В·A, с помощью изменения по заданному закону последовательностей и длительностей состояний входных дискретных сигналов в цепях «Gate_RecL_H» (относительно цепи «Line»), «Gate_RecL_L» (относительно цепи «DC-»), «Gate_RecN_H» (относительно цепи «Neutral»), «Gate_RecN_L» (относительно цепи «DC-»), управляющих силовыми ключами выпрямителя. Состояния уровней напряжения входных дискретных сигналов согласно таблице FNCT.1-5_RECF.001. Таблица FNCT.1-5_RECF.001. Уровни напряжения входных дискретных сигналов цепей «Gate_RecL_H», «Gate_RecL_L», «Gate_RecN_H» «Gate_RecN_L». Не более 0,5 В - для закрытия ключа. более 10,0 В - для открытия ключа. |
| Обоснование | Диапазон уровня выходного постоянного напряжения +200,0±20,0 В в цепи «DC+» (относительно цепи «DC-») обоснован, с запасом и допущением, уровнем напряжения по звену постоянного тока. согласно документа «004.044-0240 Электродвигатель мотор-конвертера SSJ-NEW. Расчетный формуляр», который необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. Максимальная выходная мощность обоснована максимальной потребляемой мощностью МК, согласно систему требованию MK-SSJ-NEW.SSTM.CNST.MK-SSJ-NEW.011/A |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.029/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.008/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.024/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.033/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «1.5 Узел выпрямителя» осуществляет преобразование напряжения переменного тока в выходнoе постояннoе напряжение звена постоянного тока для питания инвертора, который в свою очередь управляет ЭД МК. Требование к входному напряжению питания в цепи «Line» идентично требованию к входному напряжению питания в цепи «LineSF» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-1_IPSU-24V-32V.001 /A. Уровни напряжения входных сигналов в цепях «Gate_RecL_H» (относительно цепи «Line»), «Gate_RecL_L» (относительно цепи «DC-»), «Gate_RecN_H» (относительно цепи «Neutral»), «Gate_RecN_L» (относительно цепи «DC-»), согласно требований MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-6_DRV_RECF.001/A, MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-7_DRV_RECF.001/A, MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-8_DRV_RECF.001/A, MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-9_DRV_RECF.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-6_DRV_RECF.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-6_DRV_RECF.001/A.03 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «1.6 Узел драйвера выпрямителя» при напряжении питания в цепи «15V» должен формировать гальванически изолированный (от входного) выходной дискретный сигнал в цепи «Gate_RecL_H» (относительно цепи «Line»), с двумя уровнями напряжения в зависимости от уровня напряжения входного дискретного сигнала в цепи «5V_RecL_H» (относительно цепи «PWM_RecL_H») согласно таблице FNCT.1-6_DRV_RECF.001. Таблица FNCT.1-6_DRV_RECF.001 Уровень напряжения входного сигнала цепи «5V_RecL_H», относительно цепи «PWM_RecL_H»; Уровень напряжения выходного сигнала цепи «Gate_RecL_H», относительно цепи «Line»; Интервал времени переключения выходного сигнала цепи «Gate_RecL_H» между уровнями напряжения. Не более 0,5 В; Не более 0,5 В; Не более 1 мкс. более 1,1 В; более 10,0 В. |
| Обоснование | Уровни напряжения входного сигнала цепи «5V_RecL_H», относительно цепи «PWM_RecL_H» обоснованы с допущением, как типовые параметры уровней напряжения входных сигналов гальванически изолированных драйверов, основанные на использовании оптрона. Входная управляющая цепь которых состоит из светодиода, который для коммутации выхода в одно из состояний должен излучать свет, для этого напряжение на светодиоде должно превышать напряжение 1,1 В, а для коммутации выхода в другое состояние должен не излучать свет, для этого напряжение на светодиоде должно быть ниже 0,5 В. Уровни напряжения входного сигнала цепи «5V_RecL_H» необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. Уровни напряжения выходного сигнала цепи «Gate_RecL_H», относительно цепи «Line» обоснованы с допущением, как типовые параметры уровней напряжения для управления силовыми ключами - силовыми транзиторами типа mosfet, которые необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. Интервал времени переключения выходного сигнала между уровнями его напряжения ограничен сверху и обоснован с допущением, на основании аппаратно-программной архитектуры МК из расчета работы управления ШИМ на частотах до 32 кГц, согласно «004.044-0096/02.02-Мотор-конвертер. Описание проекта», который необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.029/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.008/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.024/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.033/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «1.6 Узел драйвера выпрямителя» осуществляет управление силовым ключом выпрямителя. Требование к напряжению питания в цепи «15V» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-3_PSU-15V.001/А. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-7_DRV_RECF.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-7_DRV_RECF.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «1.7 Узел драйвера выпрямителя» при напряжении питания в цепи «15V» должен формировать гальванически изолированный (от входного) выходной сигнал в цепи «Gate_RecN_H» (относительно цепи «Neutral»), в зависимости от уровня напряжения входного сигнала в цепи «5V_RecN_H» (относительно цепи «PWM_RecN_H») согласно таблице FNCT.1-7_DRV_RECF.001. Таблица FNCT.1-7_DRV_RECF.001 Уровень напряжения входного сигнала цепи «5V_RecN_H», относительно цепи «PWM_RecN_H»; Уровень напряжения выходного сигнала цепи «Gate_RecN_H», относительно цепи «Neutral»; Интервал времени переключения выходного сигнала цепи «Gate_RecN_H» между уровнями напряжения. Не более 0,5 В; Не более 0,5 В; Не более 1 мкс. более 1,1 В; более 10,0 В. |
| Обоснование | Уровни напряжения входного сигнала цепи «5V_RecN_H», относительно цепи «PWM_RecN_H» обоснованы с допущением, как типовые параметры уровней напряжения входных сигналов гальванически изолированных драйверов, основанные на использовании оптрона. Входная управляющая цепь которых состоит из светодиода, который для коммутации выхода в одно из состояний должен излучать свет, для этого напряжение на светодиоде должно превышать напряжение 1,1 В, а для коммутации выхода в другое состояние должен не излучать свет, для этого напряжение на светодиоде должно быть ниже 0,5 В. Уровни напряжения входного сигнала цепи «5V_RecN_H» необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. Уровни напряжения выходного сигнала цепи «Gate_RecN_H», относительно цепи «Neutral» обоснованы с допущением, как типовые параметры уровней напряжения для управления силовыми ключами - силовыми транзиторами типа mosfet, которые необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. Интервал времени переключения выходного сигнала между уровнями его напряжения ограничен сверху и обоснован с допущением, на основании аппаратно-программной архитектуры МК из расчета работы управления ШИМ на частотах до 32 кГц, согласно «004.044-0096/02.02-Мотор-конвертер. Описание проекта», который необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.029/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.008/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.024/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.033/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «1.7 Узел драйвера выпрямителя» осуществляет управление силовым ключом выпрямителя. Требование к напряжению питания в цепи «15V» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-3_PSU-15V.001/А. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-8_DRV_RECF.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-8_DRV_RECF.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «1.8 Узел драйвера выпрямителя» при напряжении питания в цепи «15V» должен формировать гальванически изолированный (от входного) выходной сигнал в цепи «Gate_RecN_L» (относительно цепи «DC-»), в зависимости от уровня напряжения входного сигнала в цепи «5V_RecN_L» (относительно цепи «PWM_RecN_L») согласно таблице FNCT.1-8_DRV_RECF.001. Таблица FNCT.1-8_DRV_RECF.001 Уровень напряжения входного сигнала цепи «5V_RecN_L», относительно цепи «PWM_RecN_L»; Уровень напряжения выходного сигнала цепи «Gate_RecN_L», относительно цепи «DC-»; Интервал времени переключения выходного сигнала цепи «Gate_RecN_L» между уровнями напряжения. Не более 0,5 В; Не более 0,5 В; Не более 1 мкс. более 1,1 В; более 10,0 В. |
| Обоснование | Уровни напряжения входного сигнала цепи «5V_RecN_L», относительно цепи «PWM_RecN_L» обоснованы с допущением, как типовые параметры уровней напряжения входных сигналов гальванически изолированных драйверов, основанные на использовании оптрона. Входная управляющая цепь которых состоит из светодиода, который для коммутации выхода в одно из состояний должен излучать свет, для этого напряжение на светодиоде должно превышать напряжение 1,1 В, а для коммутации выхода в другое состояние должен не излучать свет, для этого напряжение на светодиоде должно быть ниже 0,5 В. Уровни напряжения входного сигнала цепи «5V_RecN_L» необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. Уровни напряжения выходного сигнала цепи «Gate_RecN_L», относительно цепи «DC-» обоснованы с допущением, как типовые параметры уровней напряжения для управления силовыми ключами - силовыми транзиторами типа mosfet, которые необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. Интервал времени переключения выходного сигнала между уровнями его напряжения ограничен сверху и обоснован с допущением, на основании аппаратно-программной архитектуры МК из расчета работы управления ШИМ на частотах до 32 кГц, согласно «004.044-0096/02.02-Мотор-конвертер. Описание проекта», который необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.029/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.008/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.024/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.033/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «1.8 Узел драйвера выпрямителя» осуществляет управление силовым ключом выпрямителя. Требование к напряжению питания в цепи «15V» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-3_PSU-15V.001/А. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-9_DRV_RECF.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-9_DRV_RECF.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «1.9 Узел драйвера выпрямителя» при напряжении питания в цепи «15V» должен формировать гальванически изолированный (от входного) выходной сигнал в цепи «Gate_RecL_L» (относительно цепи «DC-»), в зависимости от уровня напряжения входного сигнала в цепи «5V_RecL_L» (относительно цепи «PWM_RecL_L») согласно таблице FNCT.1-9_DRV_RECF.001. Таблица FNCT.1-9_DRV_RECF.001 Уровень напряжения входного сигнала цепи «5V_RecL_L», относительно цепи «PWM_RecL_L»; Уровень напряжения выходного сигнала цепи «Gate_RecL_L», относительно цепи «DC-»; Интервал времени переключения выходного сигнала цепи «Gate_RecL_L» между уровнями напряжения. Не более 0,5 В; Не более 0,5 В; Не более 1 мкс. более 1,1 В; более 10,0 В. |
| Обоснование | Уровни напряжения входного сигнала цепи «5V_RecL_L», относительно цепи «PWM_RecL_L» обоснованы с допущением, как типовые параметры уровней напряжения входных сигналов гальванически изолированных драйверов, основанные на использовании оптрона. Входная управляющая цепь которых состоит из светодиода, который для коммутации выхода в одно из состояний должен излучать свет, для этого напряжение на светодиоде должно превышать напряжение 1,1 В, а для коммутации выхода в другое состояние должен не излучать свет, для этого напряжение на светодиоде должно быть ниже 0,5 В. Уровни напряжения входного сигнала цепи «5V_RecL_L» необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. Уровни напряжения выходного сигнала цепи «Gate_RecL_L», относительно цепи «DC-» обоснованы с допущением, как типовые параметры уровней напряжения для управления силовыми ключами - силовыми транзиторами типа mosfet, которые необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. Интервал времени переключения выходного сигнала между уровнями его напряжения ограничен сверху и обоснован с допущением, на основании аппаратно-программной архитектуры МК из расчета работы управления ШИМ на частотах до 32 кГц, согласно «004.044-0096/02.02-Мотор-конвертер. Описание проекта», который необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.029/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.008/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.024/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.033/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «1.9 Узел драйвера выпрямителя» осуществляет управление силовым ключом выпрямителя. Требование к напряжению питания в цепи «15V» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-3_PSU-15V.001/А. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

1 Идентификаторы аппаратуры Мотор-конвертера

1 Идентификаторы аппаратуры Мотор-конвертера

Назначение

Назначение

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-11_DRV_INVR.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-11_DRV_INVR.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «1.11 Узел драйвера инвертора» при напряжении питания в цепи «15V» должен формировать гальванически изолированный (от входного) выходной дискретный сигнал в цепи «Gate_InvU_H» (относительно цепи «PhaseU»), с двумя уровнями напряжения в зависимости от уровня напряжения входного дискретного сигнала в цепи «5V_InvU_H» (относительно цепи «PWM_InvU_H») согласно таблице FNCT.1-11_DRV_INVR.001. Таблица FNCT.1-11_DRV_INVR.001 Уровень напряжения входного сигнала цепи «5V_InvU_H», относительно цепи «PWM_InvU_H»; Уровень напряжения выходного сигнала цепи «Gate_InvU_H», относительно цепи «PhaseU»; Интервал времени переключения выходного сигнала цепи «Gate_InvU_H» между уровнями напряжения. Не более 0,5 В; Не более 0,5 В; Не более 1 мкс. более 1,1 В; более 10,0 В. |
| Обоснование | Уровни напряжения входного сигнала цепи «5V_InvU_H», относительно цепи «PWM_InvU_H» обоснованы с допущением, как типовые параметры уровней напряжения входных сигналов гальванически изолированных драйверов, основанные на использовании оптрона. Входная управляющая цепь которых состоит из светодиода, который для коммутации выхода в одно из состояний должен излучать свет, для этого напряжение на светодиоде должно превышать напряжение 1,1 В, а для коммутации выхода в другое состояние должен не излучать свет, для этого напряжение на светодиоде должно быть ниже 0,5 В. Уровни напряжения входного сигнала цепи «5V_InvU_H» необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. Уровни напряжения выходного сигнала цепи «Gate_InvU_H», относительно цепи «PhaseU» обоснованы с допущением, как типовые параметры уровней напряжения для управления силовыми ключами - силовыми транзиторами типа mosfet, которые необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. Интервал времени переключения выходного сигнала между уровнями его напряжения ограничен сверху и обоснован с допущением, на основании аппаратно-программной архитектуры МК из расчета работы управления ШИМ на частотах до 32 кГц, согласно «004.044-0096/02.02-Мотор-конвертер. Описание проекта», который необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. |  |  |  |  |
| Источник требования |  |  |  |  |  |
| Пояснение | «1.11 Узел драйвера инвертора» осуществляет управление силовым ключом инвертора. Требование к напряжению питания в цепи «15V» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-3_PSU-15V.001/А. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-12_DRV_INVR.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-12_DRV_INVR.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «1.12 Узел драйвера инвертора» при напряжении питания в цепи «15V» должен формировать гальванически изолированный (от входного) выходной дискретный сигнал в цепи «Gate_InvV_H» (относительно цепи «PhaseV»), с двумя уровнями напряжения в зависимости от уровня напряжения входного дискретного сигнала в цепи «5V_InvV_H» (относительно цепи «PWM_InvV_H») согласно таблице FNCT.1-12_DRV_INVR.001. Таблица FNCT.1-12_DRV_INVR.001 Уровень напряжения входного сигнала цепи «5V_InvV_H», относительно цепи «PWM_InvV_H»; Уровень напряжения выходного сигнала цепи «Gate_InvV_H», относительно цепи «PhaseV»; Интервал времени переключения выходного сигнала цепи «Gate_InvV_H» между уровнями напряжения. Не более 0,5 В; Не более 0,5 В; Не более 1 мкс. более 1,1 В; более 10,0 В. |
| Обоснование | Уровни напряжения входного сигнала цепи «5V_InvV_H», относительно цепи «PWM_InvV_H» обоснованы с допущением, как типовые параметры уровней напряжения входных сигналов гальванически изолированных драйверов, основанные на использовании оптрона. Входная управляющая цепь которых состоит из светодиода, который для коммутации выхода в одно из состояний должен излучать свет, для этого напряжение на светодиоде должно превышать напряжение 1,1 В, а для коммутации выхода в другое состояние должен не излучать свет, для этого напряжение на светодиоде должно быть ниже 0,5 В. Уровни напряжения входного сигнала цепи «5V_InvV_H» необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. Уровни напряжения выходного сигнала цепи «Gate_InvV_H», относительно цепи «PhaseV» обоснованы с допущением, как типовые параметры уровней напряжения для управления силовыми ключами - силовыми транзиторами типа mosfet, которые необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. Интервал времени переключения выходного сигнала между уровнями его напряжения ограничен сверху и обоснован с допущением, на основании аппаратно-программной архитектуры МК из расчета работы управления ШИМ на частотах до 32 кГц, согласно «004.044-0096/02.02-Мотор-конвертер. Описание проекта», который необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.029/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.008/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.024/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.033/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «1.12 Узел драйвера инвертора» осуществляет управление силовым ключом инвертора. Требование к напряжению питания в цепи «15V» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-3_PSU-15V.001/А. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-13_DRV_INVR.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-13_DRV_INVR.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | 1.13 Узел драйвера инвертора» при напряжении питания в цепи «15V» должен формировать гальванически изолированный (от входного) выходной дискретный сигнал в цепи «Gate_InvW_H» (относительно цепи «PhaseW»), с двумя уровнями напряжения в зависимости от уровня напряжения входного дискретного сигнала в цепи «5V_InvW_H» (относительно цепи «PWM_InvW_H») согласно таблице FNCT.1-13_DRV_INVR.001. Таблица FNCT.1-13_DRV_INVR.001 Уровень напряжения входного сигнала цепи «5V_InvW_H», относительно цепи «PWM_InvW_H»; Уровень напряжения выходного сигнала цепи «Gate_InvW_H», относительно цепи «PhaseW»; Интервал времени переключения выходного сигнала цепи «Gate_InvW_H» между уровнями напряжения. Не более 0,5 В; Не более 0,5 В; Не более 1 мкс. более 1,1 В; более 10,0 В. |
| Обоснование | Уровни напряжения входного сигнала цепи «5V_InvW_H», относительно цепи «PWM_InvW_H» обоснованы с допущением, как типовые параметры уровней напряжения входных сигналов гальванически изолированных драйверов, основанные на использовании оптрона. Входная управляющая цепь которых состоит из светодиода, который для коммутации выхода в одно из состояний должен излучать свет, для этого напряжение на светодиоде должно превышать напряжение 1,1 В, а для коммутации выхода в другое состояние должен не излучать свет, для этого напряжение на светодиоде должно быть ниже 0,5 В. Уровни напряжения входного сигнала цепи «5V_InvW_H» необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. Уровни напряжения выходного сигнала цепи «Gate_InvW_H», относительно цепи «PhaseW» обоснованы с допущением, как типовые параметры уровней напряжения для управления силовыми ключами - силовыми транзиторами типа mosfet, которые необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. Интервал времени переключения выходного сигнала между уровнями его напряжения ограничен сверху и обоснован с допущением, на основании аппаратно-программной архитектуры МК из расчета работы управления ШИМ на частотах до 32 кГц, согласно «004.044-0096/02.02-Мотор-конвертер. Описание проекта», который необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.029/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.008/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.024/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.033/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «1.13 Узел драйвера инвертора» осуществляет управление силовым ключом инвертора. Требование к напряжению питания в цепи «15V» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-3_PSU-15V.001/А. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-14_DRV_INVR.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-14_DRV_INVR.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «1.14 Узел драйвера инвертора» при напряжении питания в цепи «15V» должен формировать гальванически изолированный (от входного) выходной дискретный сигнал в цепи «Gate_InvU_L» (относительно цепи «DC-»), с двумя уровнями напряжения в зависимости от уровня напряжения входного дискретного сигнала в цепи «5V_InvU_L» (относительно цепи «PWM_InvU_L») согласно таблице FNCT.1-14_DRV_INVR.001. Таблица FNCT.1-14_DRV_INVR.001 Уровень напряжения входного сигнала цепи «5V_InvU_L», относительно цепи «PWM_InvU_L»; Уровень напряжения выходного сигнала цепи «Gate_InvU_L», относительно цепи «DC-»; Интервал времени переключения выходного сигнала цепи «Gate_InvU_L» между уровнями напряжения. Не более 0,5 В; Не более 0,5 В; Не более 1 мкс. более 1,1 В; более 10,0 В. |
| Обоснование | Уровни напряжения входного сигнала цепи «5V_InvU_L», относительно цепи «PWM_InvU_L» обоснованы с допущением, как типовые параметры уровней напряжения входных сигналов гальванически изолированных драйверов, основанные на использовании оптрона. Входная управляющая цепь которых состоит из светодиода, который для коммутации выхода в одно из состояний должен излучать свет, для этого напряжение на светодиоде должно превышать напряжение 1,1 В, а для коммутации выхода в другое состояние должен не излучать свет, для этого напряжение на светодиоде должно быть ниже 0,5 В. Уровни напряжения входного сигнала цепи «5V_InvU_L» необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. Уровни напряжения выходного сигнала цепи «Gate_InvU_L», относительно цепи «DC-» обоснованы с допущением, как типовые параметры уровней напряжения для управления силовыми ключами - силовыми транзиторами типа mosfet, которые необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. Интервал времени переключения выходного сигнала между уровнями его напряжения ограничен сверху и обоснован с допущением, на основании аппаратно-программной архитектуры МК из расчета работы управления ШИМ на частотах до 32 кГц, согласно «004.044-0096/02.02-Мотор-конвертер. Описание проекта», который необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.029/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.008/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.024/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.033/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «1.14 Узел драйвера инвертора» осуществляет управление силовым ключом инвертора. Требование к напряжению питания в цепи «15V» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-3_PSU-15V.001/А. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-15_DRV_INVR.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-15_DRV_INVR.001/A.01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «1.15 Узел драйвера инвертора» при напряжении питания в цепи «15V» должен формировать гальванически изолированный (от входного) выходной дискретный сигнал в цепи «Gate_InvV_L» (относительно цепи «DC-»), с двумя уровнями напряжения в зависимости от уровня напряжения входного дискретного сигнала в цепи «5V_InvV_L» (относительно цепи «PWM_InvV_L») согласно таблице FNCT.1-15_DRV_INVR.001. Таблица FNCT.1-15_DRV_INVR.001 Уровень напряжения входного сигнала цепи «5V_InvV_L», относительно цепи «PWM_InvV_L»; Уровень напряжения выходного сигнала цепи «Gate_InvV_L», относительно цепи «DC-»; Интервал времени переключения выходного сигнала цепи «Gate_InvV_L» между уровнями напряжения. Не более 0,5 В; Не более 0,5 В; Не более 1 мкс. более 1,1 В; более 10,0 В. |
| Обоснование | Уровни напряжения входного сигнала цепи «5V_InvV_L», относительно цепи «PWM_InvV_L» обоснованы с допущением, как типовые параметры уровней напряжения входных сигналов гальванически изолированных драйверов, основанные на использовании оптрона. Входная управляющая цепь которых состоит из светодиода, который для коммутации выхода в одно из состояний должен излучать свет, для этого напряжение на светодиоде должно превышать напряжение 1,1 В, а для коммутации выхода в другое состояние должен не излучать свет, для этого напряжение на светодиоде должно быть ниже 0,5 В. Уровни напряжения входного сигнала цепи «5V_InvV_L» необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. Уровни напряжения выходного сигнала цепи «Gate_InvV_L», относительно цепи «DC-» обоснованы с допущением, как типовые параметры уровней напряжения для управления силовыми ключами - силовыми транзиторами типа mosfet, которые необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. Интервал времени переключения выходного сигнала между уровнями его напряжения ограничен сверху и обоснован с допущением, на основании аппаратно-программной архитектуры МК из расчета работы управления ШИМ на частотах до 32 кГц, согласно «004.044-0096/02.02-Мотор-конвертер. Описание проекта», который необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.029/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.008/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.024/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.033/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «1.15 Узел драйвера инвертора» осуществляет управление силовым ключом инвертора. Требование к напряжению питания в цепи «15V» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-3_PSU-15V.001/А. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-16_DRV_INVR.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-16_DRV_INVR.001/A.01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «1.16 Узел драйвера инвертора» при напряжении питания в цепи «15V» должен формировать гальванически изолированный (от входного) выходной дискретный сигнал в цепи «Gate_InvW_L» (относительно цепи «DC-»), с двумя уровнями напряжения в зависимости от уровня напряжения входного дискретного сигнала в цепи «5V_InvW_L» (относительно цепи «PWM_InvW_L») согласно таблице FNCT.1-16_DRV_INVR.001. Таблица FNCT.1-16_DRV_INVR.001 Уровень напряжения входного сигнала цепи «5V_InvW_L», относительно цепи «PWM_InvW_L»; Уровень напряжения выходного сигнала цепи «Gate_InvW_L», относительно цепи «DC-»; Интервал времени переключения выходного сигнала цепи «Gate_InvW_L» между уровнями напряжения. Не более 0,5 В; Не более 0,5 В; Не более 1 мкс. более 1,1 В; более 10,0 В. |
| Обоснование | Уровни напряжения входного сигнала цепи «5V_InvW_L», относительно цепи «PWM_InvW_L» обоснованы с допущением, как типовые параметры уровней напряжения входных сигналов гальванически изолированных драйверов, основанные на использовании оптрона. Входная управляющая цепь которых состоит из светодиода, который для коммутации выхода в одно из состояний должен излучать свет, для этого напряжение на светодиоде должно превышать напряжение 1,1 В, а для коммутации выхода в другое состояние должен не излучать свет, для этого напряжение на светодиоде должно быть ниже 0,5 В. Уровни напряжения входного сигнала цепи «5V_InvW_L» необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. Уровни напряжения выходного сигнала цепи «Gate_InvW_L», относительно цепи «DC-» обоснованы с допущением, как типовые параметры уровней напряжения для управления силовыми ключами - силовыми транзиторами типа mosfet, которые необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. Интервал времени переключения выходного сигнала между уровнями его напряжения ограничен сверху и обоснован с допущением, на основании аппаратно-программной архитектуры МК из расчета работы управления ШИМ на частотах до 32 кГц, согласно «004.044-0096/02.02-Мотор-конвертер. Описание проекта», который необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.029/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.008/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.024/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.033/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «1.16 Узел драйвера инвертора» осуществляет управление силовым ключом инвертора. Требование к напряжению питания в цепи «15V» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-3_PSU-15V.001/А. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-10_INVR.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-10_INVR.001/A.01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «1.10 Узел инвертора» должен быть построен по мостовой схеме силовых ключей и преобразовывать входное напряжение звена постоянного тока в цепи «DC+» (относительно цепи «DC-») в выходные напряжения переменного тока фазных цепей «PhaseU», «PhaseV», «PhaseW» со сдвигом фаз между собой 120 ° ±5 ° и выходной мощностью, не менее 430 В·A, с помощью изменения по заданному закону последовательностей и длительностей состояний входных дискретных сигналов в цепях «Gate_InvU_H» (относительно цепи «PhaseU»), «Gate_InvV_H» (относительно цепи «PhaseV»), «Gate_InvW_H» (относительно цепи «PhaseW»), «Gate_InvU_L» (относительно цепи «DC-»), «Gate_InvV_L» (относительно цепи «DC-»), «Gate_InvW_L» (относительно цепи «DC-») управляющих силовыми ключами инвертора. Состояния уровней напряжения входных дискретных сигналов согласно таблице FNCT.1-10_INVR.001. Таблица FNCT.1-10_INVR.001 Уровни напряжения входных дискретных сигналов цепей «Gate_InvU_H», «Gate_InvU_L», «Gate_InvV_H» «Gate_InvV_L», «Gate_InvW_H» «Gate_InvW_L». Не более 0,5 В - для закрытия ключей. более 10,0 В - для открытия ключей. |
| Обоснование | Максимальная выходная мощность обоснована максимальной потребляемой мощностью МК, согласно системному требованию MK-SSJ-NEW.SSTM.CNST.MK-SSJ-NEW.011/A. |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.029/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.008/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.024/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.033/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «1.5 Узел инвертора» осуществляет преобразование напряжения постоянного тока во входной цепи «DC+» (относительно цепи «DC-») звена постоянного тока в выходные напряжения переменного тока трех фаз в цепях «PhaseU», «PhaseV», «PhaseW», сдвинутых между собой на 120 ° с заданной частотой и амплитудой для электропитания и управления ЭД МК с заданными оборотами вращения и мементом на валу (используя в сигналах управления обратную связь от ДПР ЭД). Требование к входному напряжению звена постоянного тока в цепи «DC+» (относительно цепи «DC-») - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-5_RECF.001/A. Уровни напряжения входных сигналов в цепях «Gate_InvU_H» (относительно цепи «PhaseU»), «Gate_InvV_H» (относительно цепи «PhaseV»), «Gate_InvW_H» (относительно цепи «PhaseW»), «Gate_InvU_L» (относительно цепи «DC-»), «Gate_InvV_L» (относительно цепи «DC-»), «Gate_InvW_L» (относительно цепи «DC-») согласно требований MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-11_DRV_INVR.001/A, MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-12_DRV_INVR.001/A, MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-13_DRV_INVR.001/A, MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-14_DRV_INVR.001/A, MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-15_DRV_INVR.001/A, MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-16_DRV_INVR.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-10_INVR.002

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-10_INVR.002/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-10_INVR.002 |  |  |  |  |
| Обоснование |  |  |  |  |  |
| Источник требования |  |  |  |  |  |
| Пояснение |  |  |  |  |  |
| Допущение |  | Производное |  | Функция |  |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-21_LG_INVR.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-21_LG_INVR.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «2.21 Узел логики управления инвертором» при напряжении питаний в цепях «5V_D» и «3.3V_D» должен формировать выходной дискретный (с двумя уровнями напряжения) сигнал в цепи «5V_InvU_H» (относительно цепи «PWM_InvU_H»), в зависимости от состояний логических уровней напряжения «Лог.1» и «Лог.0» входных сигналов цепей «c_PWM_InvU_H», «c_PWM_InvU_L», «Error» согласно таблице FNCT.2-21_LG_INVR.001. Напряжения логических уровней сигналов согласно приложению MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем. Таблица FNCT.2-21_LG_INVR.001 Состояние сигнала в цепи «c_PWM_InvU_H»; Состояние сигнала в цепи «c_PWM_InvU_L»; Состояние сигнала в цепи «Error»; Уровень напряжения дискретного сигнала цепи «5V_InvU_H», относительно цепи «PWM_InvU_H». «Лог.0»; «Лог.0»; Не важно; Не более 0,5 В. «Лог.1»; Не важно; Не важно; Не более 0,5 В. Не важно; Не важно; «Лог.1»; Не более 0,5 В. «Лог.0»; «Лог.1»; «Лог.0»; более 1,1 В. |
| Обоснование |  |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.029/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.008/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.024/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.033/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «2.21 Узел логики управления инвертором» осуществляет логику управления силовыми ключами инвертиора в зависимости от управляющих сигналов от узла микроконтроллерного (2.1) и сигналов срабатывания защит по превышению токов и напряжений от узлов логики защит (3.9-3.11). Также логика управления инвертором (согласно таблице истинности FNCT.2-21_LG_INVR.001) на аппаратном уровне не позволяет выдавать сразу два сигнала на включение двух силовых ключей в стойке выпрямителя, тем самым обеспечивая исключение сквозных токов в силовой части узла инвертора (1.10). Требование к напряжению питания в цепи «5V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-7_IPSU-5V.001/A. Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-19_PSU-3d3V.001/A. Уровни напряжения выходного сигнала цепи «5V_InvU_H» (относительно цепи «PWM_InvU_H») на управление узлом драйвера 1.11 обоснованы уровнями входного сигнала в «1.11 Узел драйвера инвертора» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-11_DRV_INVR.001/A |  |  |  |  |
| Допущение | Нет | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-21_LG_INVR.002

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-21_LG_INVR.002/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «2.21 Узел логики управления инвертором» при напряжении питаний в цепях «5V_D» и «3.3V_D» должен формировать выходной дискретный (с двумя уровнями напряжения) сигнал в цепи «5V_InvU_L» (относительно цепи «PWM_InvU_L»), в зависимости от состояний логических уровней напряжения «Лог.1» и «Лог.0» входных сигналов цепей «c_PWM_InvU_H», «c_PWM_InvU_L», «Error» согласно таблице FNCT.2-21_LG_INVR.002. Напряжения логических уровней сигналов согласно приложению MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем. Таблица FNCT.2-21_LG_INVR.002 Состояние сигнала в цепи «c_PWM_InvU_H»; Состояние сигнала в цепи «c_PWM_InvU_L»; Состояние сигнала в цепи «Error»; Уровень напряжения дискретного сигнала цепи «5V_InvU_L», относительно цепи «PWM_InvU_L». «Лог.0»; «Лог.0»; Не важно; Не более 0,5 В. Не важно; «Лог.1»; Не важно; Не более 0,5 В. Не важно; Не важно; «Лог.1»; Не более 0,5 В. «Лог.1»; «Лог.0»; «Лог.0»; более 1,1 В. |
| Обоснование |  |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.029/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.008/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.024/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.033/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «2.21 Узел логики управления инвертором» осуществляет логику управления силовыми ключами инвертиора в зависимости от управляющих сигналов от узла микроконтроллерного (2.1) и сигналов срабатывания защит по превышению токов и напряжений от узлов логики защит (3.9-3.11). Также логика управления инвертором (согласно таблице истинности FNCT.2-21_LG_INVR.002) на аппаратном уровне не позволяет выдавать сразу два сигнала на включение двух силовых ключей в стойке выпрямителя, тем самым обеспечивая исключение сквозных токов в силовой части узла инвертора (1.10). Требование к напряжению питания в цепи «5V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-7_IPSU-5V.001/A. Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-19_PSU-3d3V.001/A. Уровни напряжения выходного сигнала цепи «5V_InvU_L» (относительно цепи «PWM_InvU_L») на управление узлом драйвера 1.14 обоснованы уровнями входного сигнала в «1.14 Узел драйвера инвертора» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-14_DRV_INVR.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Нет | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-21_LG_INVR.003

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-21_LG_INVR.003/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «2.21 Узел логики управления инвертором» при напряжении питаний в цепях «5V_D» и «3.3V_D» должен формировать выходной дискретный (с двумя уровнями напряжения) сигнал в цепи «5V_InvV_H» (относительно цепи «PWM_InvV_H»), в зависимости от состояний логических уровней напряжения «Лог.1» и «Лог.0» входных сигналов цепей «c_PWM_InvV_H», «c_PWM_InvV_H», «Error» согласно таблице FNCT.2-21_LG_INVR.003. Напряжения логических уровней сигналов согласно приложению MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем. Таблица FNCT.2-21_LG_INVR.003 Состояние сигнала в цепи «c_PWM_InvV_H»; Состояние сигнала в цепи «c c_PWM_InvV_L»; Состояние сигнала в цепи «Error»; Уровень напряжения дискретного сигнала цепи «5V_InvV_H», относительно цепи «PWM_InvV_H». «Лог.0»; «Лог.0»; Не важно; Не более 0,5 В. «Лог.1»; Не важно; Не важно; Не более 0,5 В. Не важно; Не важно; «Лог.1»; Не более 0,5 В. «Лог.0»; «Лог.1»; «Лог.0»; более 1,1 В. |
| Обоснование |  |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.029/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.008/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.024/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.033/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «2.21 Узел логики управления инвертором» осуществляет логику управления силовыми ключами инвертиора в зависимости от управляющих сигналов от узла микроконтроллерного (2.1) и сигналов срабатывания защит по превышению токов и напряжений от узлов логики защит (3.9-3.11). Также логика управления инвертором (согласно таблице истинности FNCT.2-21_LG_INVR.003) на аппаратном уровне не позволяет выдавать сразу два сигнала на включение двух силовых ключей в стойке выпрямителя, тем самым обеспечивая исключение сквозных токов в силовой части узла инвертора (1.10). Требование к напряжению питания в цепи «5V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-7_IPSU-5V.001/A. Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-19_PSU-3d3V.001/A. Уровни напряжения выходного сигнала цепи «5V_InvV_H» (относительно цепи «PWM_InvV_H») на управление узлом драйвера 1.12 обоснованы уровнями входного сигнала в «1.12 Узел драйвера инвертора» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-12_DRV_INVR.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Нет | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-21_LG_INVR.004

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-21_LG_INVR.004/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «2.21 Узел логики управления инвертором» при напряжении питаний в цепях «5V_D» и «3.3V_D» должен формировать выходной дискретный (с двумя уровнями напряжения) сигнал в цепи «5V_InvV_L» (относительно цепи «PWM_InvV_L»), в зависимости от состояний логических уровней напряжения «Лог.1» и «Лог.0» входных сигналов цепей «c_PWM_InvV_H», «c_PWM_InvV_H», «Error» согласно таблице FNCT.2-21_LG_INVR.004. Напряжения логических уровней сигналов согласно приложению MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем. Таблица FNCT.2-21_LG_INVR.004 Состояние сигнала в цепи «c_PWM_InvV_H»; Состояние сигнала в цепи «c c_PWM_InvV_L»; Состояние сигнала в цепи «Error»; Уровень напряжения дискретного сигнала цепи «5V_InvV_L», относительно цепи «PWM_InvV_L». «Лог.0»; «Лог.0»; Не важно; Не более 0,5 В. Не важно; «Лог.1»; Не важно; Не более 0,5 В. Не важно; Не важно; «Лог.1»; Не более 0,5 В. «Лог.1»; «Лог.0»; «Лог.0»; более 1,1 В. |
| Обоснование |  |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.029/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.008/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.024/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.033/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «2.21 Узел логики управления инвертором» осуществляет логику управления силовыми ключами инвертиора в зависимости от управляющих сигналов от узла микроконтроллерного (2.1) и сигналов срабатывания защит по превышению токов и напряжений от узлов логики защит (3.9-3.11). Также логика управления инвертором (согласно таблице истинности FNCT.2-21_LG_INVR.004) на аппаратном уровне не позволяет выдавать сразу два сигнала на включение двух силовых ключей в стойке выпрямителя, тем самым обеспечивая исключение сквозных токов в силовой части узла инвертора (1.10). Требование к напряжению питания в цепи «5V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-7_IPSU-5V.001/A. Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-19_PSU-3d3V.001/A. Уровни напряжения выходного сигнала цепи «5V_InvV_L» (относительно цепи «PWM_InvV_L») на управление узлом драйвера 1.15 обоснованы уровнями входного сигнала в «1.15 Узел драйвера инвертора» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-15_DRV_INVR.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Нет | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-21_LG_INVR.005

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-21_LG_INVR.005/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «2.21 Узел логики управления инвертором» при напряжении питаний в цепях «5V_D» и «3.3V_D» должен формировать выходной дискретный (с двумя уровнями напряжения) сигнал в цепи «5V_InvW_H» (относительно цепи «PWM_InvW_H»), в зависимости от состояний логических уровней напряжения «Лог.1» и «Лог.0» входных сигналов цепей «c_PWM_InvW_H», «c_PWM_InvW_L», «Error» согласно таблице FNCT.2-21_LG_INVR.005. Напряжения логических уровней сигналов согласно приложению MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем. Таблица FNCT.2-21_LG_INVR.005 Состояние сигнала в цепи «c_PWM_InvW_H»; Состояние сигнала в цепи «c_PWM_InvW_L»; Состояние сигнала в цепи «Error»; Уровень напряжения дискретного сигнала цепи «5V_InvW_H», относительно цепи «PWM_InvW_H». «Лог.0»; «Лог.0»; Не важно; Не более 0,5 В. «Лог.1»; Не важно; Не важно; Не более 0,5 В. Не важно; Не важно; «Лог.1»; Не более 0,5 В. «Лог.0»; «Лог.1»; «Лог.0»; более 1,1 В. |
| Обоснование |  |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.029/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.008/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.024/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.033/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «2.21 Узел логики управления инвертором» осуществляет логику управления силовыми ключами инвертиора в зависимости от управляющих сигналов от узла микроконтроллерного (2.1) и сигналов срабатывания защит по превышению токов и напряжений от узлов логики защит (3.9-3.11). Также логика управления инвертором (согласно таблице истинности FNCT.2-21_LG_INVR.005) на аппаратном уровне не позволяет выдавать сразу два сигнала на включение двух силовых ключей в стойке выпрямителя, тем самым обеспечивая исключение сквозных токов в силовой части узла инвертора (1.10). Требование к напряжению питания в цепи «5V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-7_IPSU-5V.001/A. Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-19_PSU-3d3V.001/A. Уровни напряжения выходного сигнала цепи «5V_InvW_H» (относительно цепи «PWM_InvW_H») на управление узлом драйвера 1.13 обоснованы уровнями входного сигнала в «1.13 Узел драйвера инвертора» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-13_DRV_INVR.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Нет | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-21_LG_INVR.006

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.2-21_LG_INVR.006/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «2.21 Узел логики управления инвертором» при напряжении питаний в цепях «5V_D» и «3.3V_D» должен формировать выходной дискретный (с двумя уровнями напряжения) сигнал в цепи «5V_InvW_L» (относительно цепи «PWM_InvW_L»), в зависимости от состояний логических уровней напряжения «Лог.1» и «Лог.0» входных сигналов цепей «c_PWM_InvW_H», «c_PWM_InvW_L», «Error» согласно таблице FNCT.2-21_LG_INVR.006. Напряжения логических уровней сигналов согласно приложению MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем. Таблица FNCT.2-21_LG_INVR.006 Состояние сигнала в цепи «c_PWM_InvW_H»; Состояние сигнала в цепи «c_PWM_InvW_L»; Состояние сигнала в цепи «Error»; Уровень напряжения дискретного сигнала цепи «5V_InvW_L», относительно цепи «PWM_InvW_L». «Лог.0»; «Лог.0»; Не важно; Не более 0,5 В. Не важно; «Лог.1»; Не важно; Не более 0,5 В. Не важно; Не важно; «Лог.1»; Не более 0,5 В. «Лог.1»; «Лог.0»; «Лог.0»; более 1,1 В. |
| Обоснование |  |  |  |  |  |
| Источник требования |  |  |  |  |  |
| Пояснение | «2.21 Узел логики управления инвертором» осуществляет логику управления силовыми ключами инвертиора в зависимости от управляющих сигналов от узла микроконтроллерного (2.1) и сигналов срабатывания защит по превышению токов и напряжений от узлов логики защит (3.9-3.11). Также логика управления инвертором (согласно таблице истинности FNCT.2-21_LG_INVR.006) на аппаратном уровне не позволяет выдавать сразу два сигнала на включение двух силовых ключей в стойке выпрямителя, тем самым обеспечивая исключение сквозных токов в силовой части узла инвертора (1.10). Требование к напряжению питания в цепи «5V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-7_IPSU-5V.001/A. Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-19_PSU-3d3V.001/A. Уровни напряжения выходного сигнала цепи «5V_InvW_L» (относительно цепи «PWM_InvW_L») на управление узлом драйвера 1.16 обоснованы уровнями входного сигнала в «1.16 Узел драйвера инвертора» согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-16_DRV_INVR.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Нет | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-4_DRV_CHRG.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-4_DRV_CHRG.001/A.01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «1.4 Узел драйвера предзаряда» при наличии напряжения питания в цепи «15V_Charge» должен формировать гальванически изолированный (от входного) выходной дискретный сигнал в цепи «Gate_Charge» (относительно цепи «Source_Charge»), с двумя уровнями напряжения в зависимости от уровня напряжения входного дискретного сигнала в цепи «c_Charge» (относительно цепи «3.3V_D») согласно таблице FNCT.1-4_DRV_CHRG.001. Таблица FNCT.1-4_DRV_CHRG.001 Уровень напряжения входного сигнала цепи «c_Charge» относительно цепи «3.3V_D» (по модулю); Уровень напряжения выходного сигнала цепи «Gate_Charge» относительно цепи «Source_Charge»; Интервал времени переключения выходного сигнала цепи «Gate_Charge» между уровнями напряжения. Не более 0,5 В; Не более 0,5 В; Не более 1 мкс. более 1,1 В; более 10,0 В. |
| Обоснование | Уровни напряжения входного сигнала цепи «c_Charge», относительно цепи «3.3V_D» обоснованы с допущением, как типовые параметры уровней напряжения входных сигналов гальванически изолированных драйверов, основанные на использовании оптрона. Входная управляющая цепь которых состоит из светодиода, который для коммутации выхода в одно из состояний должен излучать свет, для этого напряжение на светодиоде должно превышать напряжение 1,1 В, а для коммутации выхода в другое состояние должен не излучать свет, для этого напряжение на светодиоде должно быть ниже 0,5 В. Уровни напряжения входного сигнала цепи «c_Charge» необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. Уровни напряжения выходного сигнала цепи «Gate_Charge», относительно цепи «Source_Charge» обоснованы с допущением, как типовые параметры уровней напряжения для управления силовыми ключами - силовыми транзиторами типа mosfet, которые необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. Интервал времени переключения выходного сигнала между уровнями его напряжения ограничен сверху и обоснован с допущением, на основании аппаратно-программной архитектуры МК из расчета работы управления ШИМ на частотах до 32 кГц, согласно «004.044-0096/02.02-Мотор-конвертер. Описание проекта», который необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FCTR.MK-SSJ-NEW.037/A |  |  |  |  |
| Пояснение | 1.4 Узел драйвера предзаряда» осуществляет управление силовыми ключами узла предзаряда (1.3) для ограничения пускового тока МК. Требование к напряжению питания в цепи «15V_Charge» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-2_IPSU-15V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-3_CHRG.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-3_CHRG.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «1.3 Узел предзаряда» должен коммутировать электропитание цепи «Line_Iph» с напряжением переменного тока 115 В 400 Гц на цепь «Line» силовыми ключами, управляющимися по заданному закону последовательностей и длительностей состояния входного дискретного сигнала в цепи «Gate_Charge» (относительно цепи «Source_Charge») таким образом, чтобы пусковой ток в цепи «Line» не превышал номинальный по данной цепи более чем в 9 раз в первые 3 мс коммутации, более в 4 раза следом до 500 мс и более в 2 раза следом до 2 секунд, согласно разделу 16.7.5 по КТ-160G. Максимальная мощность по данной цепи, не менее 430 В·A. Состояние уровней напряжения входного дискретного сигнала согласно таблице FNCT.1-3_CHRG.001. Таблица FNCT.1-3_CHRG.001 Уровни напряжения входного дискретного сигнала цепи «Gate_Charge» (относительно цепи «Source_Charge»). Не более 0,5 В - для закрытия ключей. более 10,0 В - для открытия ключей. |
| Обоснование | Сделано допущение по заданному закону последовательностей и длительностей состояния входного дискретного сигнала в цепи «Gate_Charge» (относительно цепи «Source_Charge»), который необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. Максимальная выходная мощность обоснована максимальной потребляемой мощностью МК, согласно системному требованию MK-SSJ-NEW.SSTM.CNST.MK-SSJ-NEW.011/A. |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FCTR.MK-SSJ-NEW.037/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «1.3 Узел предзаряда» предназначен ограничивать пусковой ток входного электропитания переменного тока напряжением 115 В 400 Гц до приемлемого уровня согласно разделу 16.7.5 по КТ-160G. Требование к входному напряжению питания в цепи «Line_Iph» идентично требованию к входному напряжению питания в цепи «LineSF» согласно MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-1_IPSU-24V-32V.001 /A. Уровени напряжения входного сигнала в цепи «Gate_Charge» (относительно цепи «Source_Charge») согласно требований MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-4_DRV_CHRG.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.3-1_MST_VLTG.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.3-1_MST_VLTG.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «3.1 Узел измерения напряжения» при наличии напряжений питания в цепях «5V_A_HV» (относительно «IN_N») и «5V_A_Rec», входном опорном напряжении в цепи «1.5V», должен формировать гальванически изолированный (от входного) выходной сигнал в цепи «c_U_Line» в диапазоне от 0 до 3,0 В с мгновенным уровнем напряжения пропорциональный входному (контролируемому) мгновенному уровню напряжения сигнала в цепи «IN_L» (относительно «IN_N») в диапазоне от – 300 до +300 В с соотношениями согласно таблице FNCT.3-1_MST_VLTG.001 с нелинейной инструментальной погрешностью не более 1 %. Таблица FNCT.3-1_MST_VLTG.001 Уровень напряжения входного сигнала цепи «IN_L» относительно цепи «IN_N», В; Соответствующий уровень напряжения выходного сигнала цепи «c_U_Line», В. -268; 0,6433. 0; 1,5. +268; 2,3567. |
| Обоснование | Нелинейная инструментальная погрешность преобразования обоснована с допущением, по возможным разбросам параметров используемых компонентов, которую необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.002/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.045/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «3.1 Узел измерения напряжения» линейно преобразует входной (контролируемый) сигнал в выходной, с диапазоном напряжения подходящим для АЦП интегральной микросхемы 1921ВК028, для осуществления контроля входного напряжения электропитания переменного тока 115 В 400 Гц. Диапазон напряжения выходного сигнала обоснован уровнем опорного напряжения для задания рабочего диапазона АЦП узла микроконтроллерного 2.1, согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-11_REF-3V.001/A Диапазон напряжения входного сигнала в цепи «IN_L» (относительно «IN_N») обоснован с запасом по максимальной амплитудной величине напряжения согласно требованию по входному напряжению электропитания MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-11_REF-3V.001/A Соотношения линейного преобразования входного сигнала в выходной обоснованы параметрами коэффициентов преобразования согласно документа «004.044-0234/01-Данные интерфейса аппаратура/ПО. МК СОЛС. 1921ВК028». Требование к напряжению питания в цепи «5V_A_HV» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-13_IPSU-5V.001/A. Требование к напряжению питания в цепи «5V_A_Rec» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-6_IPSU-5V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.3-3_MST_VLTG.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.3-3_MST_VLTG.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «3.3 Узел измерения напряжения» при наличии напряжений питания в цепях «5V_A_DC» (относительно «DC-») и «5V_A» должен формировать гальванически изолированный (от входного) выходной сигнал в цепи «c_U_DC» в диапазоне от 0 до 3,0 В с мгновенным уровнем напряжения пропорциональный входному (контролируемому) мгновенному уровню напряжения сигнала в цепи звена постоянного тока «DC+» (относительно «DC-») в диапазоне от 0 до 300 В с соотношениями согласно таблице FNCT.3-3_MST_VLTG.001 с нелинейной инструментальной погрешностью не более 1 %. Таблица FNCT.3-3_MST_VLTG.001 Уровень напряжения входного сигнала цепи «DC+» относительно цепи «DC-», В; Соответствующий уровень напряжения выходного сигнала цепи «c_U_Line», В. 0; 0. +250; 1,0245. |
| Обоснование | Нелинейная инструментальная погрешность преобразования обоснована с допущением, по возможным разбросам параметров используемых компонентов, которую необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.029/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.008/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.024/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.033/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «3.3 Узел измерения напряжения» линейно преобразует входной (контролируемый) сигнал в выходной, с диапазоном напряжения подходящим для АЦП интегральной микросхемы 1921ВК028, для осуществления контроля звена постоянного тока для входа инвертора. Диапазон напряжения выходного сигнала обоснован уровнем опорного напряжения для задания рабочего диапазона АЦП узла микроконтроллерного 2.1, согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-11_REF-3V.001/A Диапазон напряжения входного сигнала в цепи «DC+» (относительно «DC-») обоснован с запасом по максимальной амплитудной величине напряжения согласно требованию по выходному напряжению узла выпрямителя, согласно требования MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-5_RECF.001/A Соотношения линейного преобразования входного сигнала в выходной обоснованы параметрами коэффициентов преобразования согласно документа «004.044-0234/01-Данные интерфейса аппаратура/ПО. МК СОЛС. 1921ВК028». Требование к напряжению питания в цепи «5V_A_DC» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-8_IPSU-5V.001/A. Требование к напряжению питания в цепи «5V_A» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-5_IPSU-5V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.3-2_MST_CRNT.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.3-2_MST_CRNT.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «3.2 Узел измерения тока» при наличии напряжения питания в цепи «3.3V_A» должен формировать гальванически изолированный (от входного) выходной сигнал в цепи «c_I_RecL» в диапазоне от 0 до 3,0 В с мгновенным уровнем напряжения пропорциональный входному (контролируемому) мгновенному уровню тока сигнала в цепях одного контура «Line_DF» и «Line_Iph» в диапазоне от – 5 до +5 А с соотношениями согласно таблице FNCT.3-2_MST_CRNT.001с нелинейной инструментальной погрешностью не более 1 %. Таблица FNCT.3-2_MST_CRNT.001 Уровень тока входного сигнала цепей «Line_DF» и «Line_Iph», А; Соответствующий уровень напряжения выходного сигнала цепи «c_I_RecL», В. -5,0; 2,97. 0; 1,65. +5,0; 0,33. |
| Обоснование | Нелинейная инструментальная погрешность преобразования обоснована с допущением, по возможным разбросам параметров используемых компонентов, которые необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.045/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.023/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «3.2 Узел измерения тока» линейно преобразует входной (контролируемый) сигнал в выходной, с диапазоном напряжения подходящим для АЦП интегральной микросхемы 1921ВК028, для осуществления контроля входного тока электропитания переменного тока 115 В 400 Гц. Диапазон напряжения выходного сигнала обоснован уровнем опорного напряжения для задания рабочего диапазона АЦП узла микроконтроллерного 2.1, согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-11_REF-3V.001/A Диапазон тока входного сигнала в цепях одного контура «Line_DF» и «Line_Iph» обоснован с запасом по максимальной амплитудной величине тока согласно требованию MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.023/A. Соотношения линейного преобразования входного сигнала в выходной обоснованы параметрами коэффициентов преобразования согласно документа «004.044-0234/01-Данные интерфейса аппаратура/ПО. МК СОЛС. 1921ВК028». Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_A» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-9_PSU-3d3V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.3-4_MST_CRNT.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.3-4_MST_CRNT.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «3.4 Узел измерения тока» при наличии напряжения питания в цепи «3.3V_A» должен формировать гальванически изолированный (от входного) выходной сигнал в цепи «c_I_InvU» в диапазоне от 0 до 3,0 В с мгновенным уровнем напряжения пропорциональный входному (контролируемому) мгновенному уровню тока сигнала в цепях одного контура «PhaseU» и «PhaseUout» в диапазоне от – 5 до +5 А с соотношениями согласно таблице FNCT.3-4_MST_CRNT.001с нелинейной инструментальной погрешностью не более 1 %. Таблица FNCT.3-4_MST_CRNT.001 Уровень тока входного сигнала цепей «PhaseU» и «PhaseUout», А; Соответствующий уровень напряжения выходного сигнала цепи «c_I_InvU», В. -5,0; 0,33. 0; 1,65. +5,0; 2,97. |
| Обоснование | Нелинейная инструментальная погрешность преобразования обоснована с допущением, по возможным разбросам параметров используемых компонентов, которые необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.029/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.008/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.024/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.033/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.031/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «3.4 Узел измерения тока» линейно преобразует входной (контролируемый) сигнал в выходной, с диапазоном напряжения подходящим для АЦП интегральной микросхемы 1921ВК028, для осуществления контроля выходного тока одной фазы инвертора для электропитания и управления ЭД МК. Диапазон напряжения выходного сигнала обоснован уровнем опорного напряжения для задания рабочего диапазона АЦП узла микроконтроллерного 2.1, согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-11_REF-3V.001/A Диапазон тока входного сигнала в цепях одного контура «PhaseU» и «PhaseUout» обоснован с запасом по максимальной амплитудной величине тока согласно документа «004.044-0240/01-Электродвигатель мотор-конвертера SSJ-NEW. Расчетный формуляр». Соотношения линейного преобразования входного сигнала в выходной обоснованы параметрами коэффициентов преобразования согласно документа «004.044-0234/01-Данные интерфейса аппаратура/ПО. МК СОЛС. 1921ВК028». Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_A» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-9_PSU-3d3V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.3-5_MST_CRNT.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.3-5_MST_CRNT.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «3.5 Узел измерения тока» при наличии напряжения питания в цепи «3.3V_A» должен формировать гальванически изолированный (от входного) выходной сигнал в цепи «c_I_InvV» в диапазоне от 0 до 3,0 В с мгновенным уровнем напряжения пропорциональный входному (контролируемому) мгновенному уровню тока сигнала в цепях одного контура «PhaseV» и «PhaseVout» в диапазоне от – 5 до +5 А с соотношениями согласно таблице FNCT.3-5_MST_CRNT.001с нелинейной инструментальной погрешностью не более 1 %. Таблица FNCT.3-5_MST_CRNT.001 Уровень тока входного сигнала цепей «PhaseV» и «PhaseVout», А; Соответствующий уровень напряжения выходного сигнала цепи «c_I_InvV», В. -5,0; 0,33. 0; 1,65. +5,0; 2,97. |
| Обоснование | Нелинейная инструментальная погрешность преобразования обоснована с допущением, по возможным разбросам параметров используемых компонентов, которые необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. |  |  |  |  |
| Источник требования |  |  |  |  |  |
| Пояснение | «3.5 Узел измерения тока» линейно преобразует входной (контролируемый) сигнал в выходной, с диапазоном напряжения подходящим для АЦП интегральной микросхемы 1921ВК028, для осуществления контроля выходного тока одной фазы инвертора для электропитания и управления ЭД МК. Диапазон напряжения выходного сигнала обоснован уровнем опорного напряжения для задания рабочего диапазона АЦП узла микроконтроллерного 2.1, согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-11_REF-3V.001/A Диапазон тока входного сигнала в цепях одного контура «PhaseV» и «PhaseVout» обоснован с запасом по максимальной амплитудной величине тока согласно документа «004.044-0240/01-Электродвигатель мотор-конвертера SSJ-NEW. Расчетный формуляр». Соотношения линейного преобразования входного сигнала в выходной обоснованы параметрами коэффициентов преобразования согласно документа «004.044-0234/01-Данные интерфейса аппаратура/ПО. МК СОЛС. 1921ВК028». Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_A» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-9_PSU-3d3V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.3-6_MST_CRNT.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.3-6_MST_CRNT.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «3.6 Узел измерения тока» при наличии напряжения питания в цепи «3.3V_A» должен формировать гальванически изолированный (от входного) выходной сигнал в цепи «c_I_InvW» в диапазоне от 0 до 3,0 В с мгновенным уровнем напряжения пропорциональный входному (контролируемому) мгновенному уровню тока сигнала в цепях одного контура «PhaseW» и «PhaseWout» в диапазоне от – 5 до +5 А с соотношениями согласно таблице FNCT.3-6_MST_CRNT.001с нелинейной инструментальной погрешностью не более 1 %. Таблица FNCT.3-6_MST_CRNT.001 Уровень тока входного сигнала цепей «PhaseW» и «PhaseWout», А; Соответствующий уровень напряжения выходного сигнала цепи «c_I_InvW», В. -5,0; 0,33. 0; 1,65. +5,0; 2,97. |
| Обоснование | Нелинейная инструментальная погрешность преобразования обоснована с допущением, по возможным разбросам параметров используемых компонентов, которые необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.029/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.008/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.024/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.033/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.031/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «3.6 Узел измерения тока» линейно преобразует входной (контролируемый) сигнал в выходной, с диапазоном напряжения подходящим для АЦП интегральной микросхемы 1921ВК028, для осуществления контроля выходного тока одной фазы инвертора для электропитания и управления ЭД МК. Диапазон напряжения выходного сигнала обоснован уровнем опорного напряжения для задания рабочего диапазона АЦП узла микроконтроллерного 2.1, согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-11_REF-3V.001/A Диапазон тока входного сигнала в цепях одного контура «PhaseW» и «PhaseWout» обоснован с запасом по максимальной амплитудной величине тока согласно документа «004.044-0240/01-Электродвигатель мотор-конвертера SSJ-NEW. Расчетный формуляр». Соотношения линейного преобразования входного сигнала в выходной обоснованы параметрами коэффициентов преобразования согласно документа «004.044-0234/01-Данные интерфейса аппаратура/ПО. МК СОЛС. 1921ВК028». Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_A» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-9_PSU-3d3V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.3-7_MST_CRNT.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.3-7_MST_CRNT.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «3.7 Узел измерения тока» при наличии напряжений питания в цепях «5V_HV» (относительно «DC-») и «5V_D» должен формировать гальванически изолированный (от входного) выходной сигнал в цепи «c_I_EMM_Meas» в диапазоне от 0 до 3,0 В с мгновенным уровнем напряжения пропорциональный входному (контролируемому) мгновенному уровню тока сигнала в цепях одного контура «I_EMM-» и «DC-» в диапазоне от 0 до 0,243 А с соотношениями согласно таблице FNCT.3-7_MST_CRNT.001 с нелинейной инструментальной погрешностью не более 1 %. Таблица FNCT.3-7_MST_CRNT.001 Уровень тока входного сигнала цепей «I_EMM-» и «DC-», А; Соответствующий уровень напряжения выходного сигнала цепи «c_I_EMM_Meas», В. 0; 0. 0,243; 2,989. |
| Обоснование | Нелинейная инструментальная погрешность преобразования обоснована с допущением, по возможным разбросам параметров используемых компонентов, которые необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.003/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.024/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «3.7 Узел измерения тока» линейно преобразует входной (контролируемый) сигнал в выходной, с диапазоном напряжения подходящим для АЦП интегральной микросхемы 1921ВК028, для осуществления контроля выходного тока цепи питания ЭММ тормоза ЭД МК . Диапазон напряжения выходного сигнала обоснован уровнем опорного напряжения для задания рабочего диапазона АЦП узла микроконтроллерного 2.1, согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-11_REF-3V.001/A Диапазон тока входного сигнала в цепях одного контура «I_EMM-» и «DC-» обоснован по максимальной амплитудной величине тока перегрузки (КЗ) согласно документа «004.044-0234/01-Данные интерфейса аппаратура/ПО. МК СОЛС. 1921ВК028». Соотношения линейного преобразования входного сигнала в выходной обоснованы параметрами коэффициентов преобразования согласно документа «004.044-0234/01-Данные интерфейса аппаратура/ПО. МК СОЛС. 1921ВК028». Требование к напряжению питания в цепи «5V_HV» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-4_PSU-5V.001/A. Требование к напряжению питания в цепи «5V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-7_IPSU-5V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.3-12_MST_CRNT.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.3-12_MST_CRNT.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «3.12 Узел измерения тока» при наличии напряжений питания в цепях «5V_HV_Rec» (относительно «Uout-») и «5V_D» должен формировать гальванически изолированный (от входного) выходной сигнал в цепи «c_I_EMK_Meas» в диапазоне от 0 до 3,0 В с мгновенным уровнем напряжения пропорциональный входному (контролируемому) мгновенному уровню тока сигнала в цепях одного контура «I_EMK-» и «Uout-» в диапазоне от 0 до 1,0 А с соотношениями согласно таблице FNCT.3-12_MST_CRNT.001 с нелинейной инструментальной погрешностью не более 1 %. Таблица FNCT.3-12_MST_CRNT.001 Уровень тока входного сигнала цепей «I_EMK-» и «Uout-», А; Соответствующий уровень напряжения выходного сигнала цепи «c_I_EMK_Meas», В. 0; 0. 1,0; 2,460. |
| Обоснование | Нелинейная инструментальная погрешность преобразования обоснована с допущением, по возможным разбросам параметров используемых компонентов, которые необходимо уточнить после выбора элементной базы при разработке и отладке аппаратуры МК. |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.016/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «3.12 Узел измерения тока» линейно преобразует входной (контролируемый) сигнал в выходной, с диапазоном напряжения подходящим для АЦП интегральной микросхемы 1921ВК028, для осуществления контроля выходного тока цепи питания ЭМК подачи ОЖ. Диапазон напряжения выходного сигнала обоснован уровнем опорного напряжения для задания рабочего диапазона АЦП узла микроконтроллерного 2.1, согласно требованию MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-11_REF-3V.001/A Диапазон тока входного сигнала в цепях одного контура «I_EMK-» и «Uout-» обоснован с запасом по максимальной амплитудной величине тока перегрузки (КЗ) согласно MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.016/A. Соотношения линейного преобразования входного сигнала в выходной обоснованы параметрами коэффициентов преобразования согласно документа «004.044-0234/01-Данные интерфейса аппаратура/ПО. МК СОЛС. 1921ВК028». Требование к напряжению питания в цепи «5V_HV_Rec» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-17_IPSU-5V.001/A. Требование к напряжению питания в цепи «5V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-7_IPSU-5V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Да | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_3 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-18_SW_PS.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-18_SW_PS.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «1.18 Узел коммутатора электропитания» при наличии напряжений питания в цепях «Uout+» (относительно «Uout-») и «3.3V_D», должен коммутировать электропитание цепи «Uout+» на выходную цепь «I_EMK+», с максимальной выходной мощностью не менее 25 Вт, в зависимости от состояний входных логических сигналов цепей «c_I_EMK» и «c_Err_I_EMK» согласно таблице FNCT.1-18_SW_PS.001. Напряжения логических уровней сигналов в соответствии с приложением «MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем». Таблица FNCT.1-18_SW_PS.001 Состояние сигнала в цепи управления «c_I_EMK»; Состояние сигнала в цепи защиты «c_Err_I_EMK»; Состояние коммутации цепи питания «Uout+» на выходную цепь «I_EMK+». «Лог.0»; Не важно; Разомкнута. Не важно; «Лог.0»; Разомкнута. «Лог.1»; «Лог.1»; Замкнута. |
| Обоснование |  |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.010/A |  |  |  |  |
| Пояснение | 1.18 Узел коммутатора электропитания» осуществляет коммутацию электропитания на ЭМК подачи ОЖ. Максимальная выходная мощность коммутации обоснована с запасом, согласно системному требованию по КЗ в цепи ЭМК - MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.016/A. Требование к напряжению питания в цепи «Uout+» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-1_IPSU-24V-32V.001/A. Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-19_PSU-3d3V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Нет | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_3 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-17_SW_PS.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-17_SW_PS.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «1.17 Узел коммутатора электропитания» при наличии напряжений питания в цепях «Uout_4» (относительно «DC-»), «DC+» (относительно «DC-») и «3.3V_D», должен коммутировать электропитания цепей «Uout_4» и «DC+» на выходную цепь «I_EMM+», с максимальной выходной мощностью не менее 35 Вт, в зависимости от состояний входных логических сигналов цепей «c_I_EMM_24», «c_I_EMM_200» и «c_Err_I_EMM» согласно таблице FNCT.1-17_SW_PS.001. Напряжения логических уровней сигналов в соответствии с приложением «MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем». Таблица FNCT.1-17_SW_PS.001 Состояние сигнала в цепи управления «c_I_EMM_24»; Состояние сигнала в цепи управления «c_I_EMM_200»; Состояние сигнала в цепи защиты «c_Err_I_EMM»; Состояние коммутации цепи питания «Uout_4» на выходную цепь «I_EMM+»; Состояние коммутации цепи питания «DC+» на выходную цепь «I_EMM+». «Лог.0»; «Лог.0»; Не важно; Разомкнута; Разомкнута. Не важно; Не важно; «Лог.0»; Разомкнута; Разомкнута. «Лог.1»; «Лог.0»; «Лог.1»; Замкнута; Разомкнута. Не важно; «Лог.1»; «Лог.1»; Разомкнута; Замкнута. |
| Обоснование |  |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.003/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.024/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «1.17 Узел коммутатора электропитания» осуществляет коммутацию электропитания на ЭММ тормоза ЭД. Максимальная выходная мощность коммутации обоснована с запасом, согласно «06376/01-Расчетный формуляр. Тормозная муфта для СОЛС (вариант 2)». Требование к напряжению питания в цепи «Uout+» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-1_IPSU-24V-32V.001/A. Требование к напряжению питания в цепи «DC+» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-5_RECF.001/A. Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-19_PSU-3d3V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Нет | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-19_SW_DO.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-19_SW_DO.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «1.19 Узел коммутатора РК» при наличии напряжений питания в цепях «Uout+» (относительно «Uout-») и «3.3V_DSO/I», должен коммутировать общий электропитания цепи «Uout-» на выходную цепь «DSO1», с максимальным выходным током не менее 0,4 А, в зависимости от состояний входных логических сигналов цепей «c_DSO1», «Protection1» согласно таблице FNCT.1-19_SW_DO.001. Напряжения логических уровней сигналов в соответствии с приложением «MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем». Таблица FNCT.1-19_SW_DO.001 Состояние сигнала в цепи управления «c_DSO1»; Состояние сигнала в цепи защиты «Protection1»; Состояние коммутации цепи общего питания «Uout-» на выходную цепь «DSO1». «Лог.0»; Не важно; Разомкнута. Не важно; «Лог.0»; Разомкнута. «Лог.1»; «Лог.1»; Замкнута. |
| Обоснование |  |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.040/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «1.19 Узел коммутатора РК» осуществляет выдачу РК «Отказ» типа «корпус/ разрыв», коммутируя выход РК на «корпус» при обнаружении какого-либо отказа МК. Максимальный выходной ток коммутации согласно «ГОСТ 18977-79 Комплексы бортового оборудования самолетов и вертолетов». Требование к напряжению питания в цепи «Uout+» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-1_IPSU-24V-32V.001/A. Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_DSO/I» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-18_PSU-3d3V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Нет | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_5 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-20_SW_DO.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-20_SW_DO.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «1.20 Узел коммутатора РК» при наличии напряжений питания в цепях «Uout+» (относительно «Uout-») и «3.3V_DSO/I», должен коммутировать общий электропитания цепи «Uout-» на выходную цепь «DSO2», с максимальным выходным током не менее 0,4 А, в зависимости от состояний входных логических сигналов цепей «c_DSO2», «Protection2» согласно таблице FNCT.1-20_SW_DO.001. Напряжения логических уровней сигналов в соответствии с приложением «MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем». Таблица FNCT.1-20_SW_DO.001 Состояние сигнала в цепи управления «c_DSO2»; Состояние сигнала в цепи защиты «Protection2»; Состояние коммутации цепи общего питания «Uout-» на выходную цепь «DSO2 ». «Лог.0»; Не важно; Разомкнута. Не важно; «Лог.0»; Разомкнута. «Лог.1»; «Лог.1»; Замкнута. |
| Обоснование |  |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.012/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «1.20 Узел коммутатора РК» осуществляет выдачу РК «Включение насоса» типа «корпус/ разрыв», коммутируя выход РК на «корпус» питания. Максимальный выходной ток коммутации согласно «ГОСТ 18977-79 Комплексы бортового оборудования самолетов и вертолетов». Требование к напряжению питания в цепи «Uout+» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-1_IPSU-24V-32V.001/A. Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_DSO/I» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-18_PSU-3d3V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Нет | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_4 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-19_SW_DO.002

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-19_SW_DO.002/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «1.19 Узел коммутатора РК» при наличии напряжений питания в цепях «Uout+» (относительно «Uout-») и «3.3V_DSO/I», при перегрузке по току в выходной цепи «DSO1» более 0,6 А должен формировать выходной логический сигнал с уровнем лог.0 в цепи «Lock_Output1», иначе формировать выходной логический сигнал с уровнем лог.1. Напряжения логических уровней сигналов в соответствии с приложением «MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем». |  |  |  |  |
| Обоснование |  |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.040/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «1.19 Узел коммутатора РК» осуществляет формирование лог.0 в выходной цепи защиты «Lock_Output1» при перегрузке выходной РК более 0,6 А. Порог перегрузки по току обоснован максимальным рабочим током РК согласно «ГОСТ 18977-79 Комплексы бортового оборудования самолетов и вертолетов», взятым с запасом 50 %. Требование к напряжению питания в цепи «Uout+» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-1_IPSU-24V-32V.001/A. Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_DSO/I» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-18_PSU-3d3V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Нет | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_5 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-20_SW_DO.002

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.1-20_SW_DO.002/A.01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «1.20 Узел коммутатора РК» при наличии напряжений питания в цепях «Uout+» (относительно «Uout-») и «3.3V_DSO/I», при перегрузке по току в выходной цепи «DSO2» более 0,6 А должен формировать выходной логический сигнал с уровнем лог.0 в цепи «Lock_Output2», иначе формировать выходной логический сигнал с уровнем лог.1. Напряжения логических уровней сигналов в соответствии с приложением «MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем». |  |  |  |  |
| Обоснование |  |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.012/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «1.20 Узел коммутатора РК» осуществляет формирование лог.0 в выходной цепи защиты «Lock_Output2» при перегрузке выходной РК более 0,6 А. Порог перегрузки по току обоснован максимальным рабочим током РК согласно «ГОСТ 18977-79 Комплексы бортового оборудования самолетов и вертолетов», взятым с запасом 50 %. Требование к напряжению питания в цепи «Uout+» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-1_IPSU-24V-32V.001/A. Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_DSO/I» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-18_PSU-3d3V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Нет | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_4 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.3-14_LG_PRTCI.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.3-14_LG_PRTCI.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «3.14 Узел логики защиты по превышению тока» при наличии напряжения питания в цепи «3.3V_DSO/I», должен формировать выходной логический сигнал в цепи «Protection1» в зависимости от входных логических сигналов «Lock_Output1» и «c_DSO1» согласно таблице истинности FNCT.3-14_LG_PRTCI.001. Напряжения логических уровней сигналов в соответствии с приложением «MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем». Таблица FNCT.3-14_LG_PRTCI.001 Состояние входного сигнала в цепи управления «c_DSO1»; Состояние входного сигнала в цепи защиты перегрузки по току «Lock_Output1» (лог.0 – перегрузка по току); Состояние выходного сигнала защиты «Protection1» (лог.0 – сработала защита по перегрузке). «Лог.0»; Не важно; «Лог.1». «Лог.1»; При переходе с «Лог.1» на «Лог.0»; Защелка в постоянный «Лог.0». «Лог.1»; «Лог.0» или «Лог.1» или переход с «Лог.0» на «Лог.1»; Не меняет своего состояния. |
| Обоснование |  |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.040/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «3.14 Узел логики защиты по превышению тока» осуществляет «защелку» - формирует постоянный выходной сигнал срабатывание защиты по перегрузке по току в цепи «Protection1», при возникшей кратковременной перегрузки по току (по входному сигналу перегрузки с узла коммутатора 1.19 в цепи «Lock_Output1»). Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_DSO/I» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-18_PSU-3d3V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Нет | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_5 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.3-15_LG_PRTCI.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.3-15_LG_PRTCI.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «3.15 Узел логики защиты по превышению тока» при наличии напряжения питания в цепи «3.3V_DSO/I», должен формировать выходной логический сигнал в цепи «Protection2» в зависимости от входных логических сигналов «Lock_Output2» и «c_DSO2» согласно таблице истинности FNCT.3-15_LG_PRTCI.001. Напряжения логических уровней сигналов в соответствии с приложением «MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем». Таблица FNCT.3-15_LG_PRTCI.001 Состояние входного сигнала в цепи управления «c_DSO2»; Состояние входного сигнала в цепи защиты перегрузки по току «Lock_Output2» (лог.0 – перегрузка по току); Состояние выходного сигнала защиты «Protection2» (лог.0 – сработала защита по перегрузке). «Лог.0»; Не важно; «Лог.1». «Лог.1»; При переходе с «Лог.1» на «Лог.0»; Защелка в постоянный «Лог.0». «Лог.1»; «Лог.0» или «Лог.1» или переход с «Лог.0» на «Лог.1»; Не меняет своего состояния. |
| Обоснование |  |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.012/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «3.15 Узел логики защиты по превышению тока» осуществляет «защелку» - формирует постоянный выходной сигнал срабатывание защиты по перегрузке по току в цепи «Protection2», при возникшей кратковременной перегрузки по току (по входному сигналу перегрузки с узла коммутатора 1.20 в цепи «Lock_Output2»). Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_DSO/I» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-18_PSU-3d3V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Нет | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_4 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.3-8_LG_PRTCI.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.3-8_LG_PRTCI.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «3.8 Узел логики защиты по превышению тока» при наличии напряжения питания в цепи «3.3V_D» и опорного напряжения в цепи «3.3V_EMM», должен формировать выходной логический сигнал в цепи «c_Err_I_EMM» в зависимости от входного логического сигнала «c_R_EMM» и уровня напряжения в сигнале «c_I_EMM_Meas» согласно таблице истинности FNCT.3-8_LG_PRTCI.001. Напряжения логических уровней сигналов в соответствии с приложением «MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем». Таблица FNCT.3-8_LG_PRTCI.001 Состояние входного сигнала сброса защиты в цепи «c_R_EMM»; Состояние уровня напряжения входного сигнала в цепи контроля тока «c_I_EMM_Meas»; Состояние выходного сигнала защиты «c_Err_I_EMM» (лог.0 – сработала защита по перегрузке). «Лог.0»; Не важно; «Лог.1». «Лог.1»; При уровне более 3,0 В; Защелка в постоянный «Лог.0». «Лог.1»; При уровне менее или равно 3,0 В; Не меняет своего состояния. |
| Обоснование |  |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.003/A MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.024/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «3.8 Узел логики защиты по превышению тока» осуществляет «защелку» - формирует постоянный выходной сигнал срабатывание защиты по перегрузке по току в цепи «c_Err_I_EMM», при возникшей кратковременной перегрузки по току (по входному сигналу перегрузки с узла контроля тока 3.7 в цепи «c_I_EMM_Meas»). Пороговый уровень напряжения сравнения с сигналом в цепи «c_I_EMM_Meas» соответствует уровню с перегрузкой по току более 0,243 А в цепи питания ЭММ тормоза ЭД (цепь «c_Err_I_EMM»). Требование к опорному напряжению питания в цепи «3.3V_EMM» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-15_REF-3d3V.001/A. Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-19_PSU-3d3V.001/A |  |  |  |  |
| Допущение | Нет | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_1, MK_F.HW_2 |

- MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.3-13_LG_PRTCI.001

| Идентификатор | MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.3-13_LG_PRTCI.001/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | «3.13 Узел логики защиты по превышению тока» при наличии напряжения питания в цепи «3.3V_D» и цепи «3.3V_A», должен формировать выходной логический сигнал в цепи «c_Err_I_EMK» в зависимости от входного логического сигнала «c_R_EMK» и уровня напряжения в сигнале «c_I_EMK_Meas» согласно таблице истинности FNCT.3-13_LG_PRTCI.001. Напряжения логических уровней сигналов в соответствии с приложением «MK-SSJ-NEW.HRDW.00001/A-Уровни напряжения логических микросхем». Таблица FNCT.3-13_LG_PRTCI.001 Состояние входного сигнала сброса защиты в цепи «c_R_EMK»; Состояние уровня напряжения входного сигнала в цепи контроля тока «c_I_EMK_Meas»; Состояние выходного сигнала защиты «c c_Err_I_EMK» (лог.0 – сработала защита по перегрузке). «Лог.0»; Не важно; «Лог.1». «Лог.1»; При уровне более 1,96 В; Защелка в постоянный «Лог.0». «Лог.1»; При уровне менее или равно 1,96 В; Не меняет своего состояния. |
| Обоснование |  |  |  |  |  |
| Источник требования | MK-SSJ-NEW.SSTM.FNCT.MK-SSJ-NEW.016/A |  |  |  |  |
| Пояснение | «3.13 Узел логики защиты по превышению тока» осуществляет «защелку» - формирует постоянный выходной сигнал срабатывание защиты по перегрузке по току в цепи «c_Err_I_EMK», при возникшей кратковременной перегрузки по току (по входному сигналу перегрузки с узла контроля тока 3.12 в цепи «c_I_EMK_Meas»). Пороговый уровень напряжения сравнения с сигналом в цепи «c_I_EMK_Meas» соответствует уровню с перегрузкой по току более 0,8 А в цепи питания ЭМК подачи ОЖ (цепь «I_EMK+»). Требование к опорному напряжению питания в цепи «3.3V_A» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-9_PSU-3d3V.001/A. Требование к напряжению питания в цепи «3.3V_D» - MK-SSJ-NEW.HRDW.FNCT.4-19_PSU-3d3V.001/A. |  |  |  |  |
| Допущение | Нет | Производное | Нет | Функция | MK_F.HW_3 |